GUIA 2 – FÍSICA ACÚSTICA

- Una esfera pulsante de radio a = 0.1(m) irradia ondas esféricas a una frecuencia f = 200(Hz) con una Intensidad I = 50mW/m2 a una distancia r = 1(m) del centro de la esfera. Calcular

  - La velocidad en la superficie de la esfera r = a

  - La presión sonora en la superficie de la esfera r = a

  - Calcule la velocidad de partículas y la presión sonora a una distancia r = 0.5(m)

- Calcule el nivel de presión sonora de una esfera (fuente simple) de radio a = 0.05(m) a f = 50(Hz) montada sobre un panel infinito que posee una velocidad Uo = 0.1 (m/s). Calcule el nivel de presión sonora de un cubo (fuente simple) de lado a = 0.05(m) a f = 50(Hz) montada sobre un panel infinito que posee una velocidad Uo = 0.1 (m/s). Calcule el nivel de presión sonora de pistón circular (fuente simple) de radio a = 0.05(m) a f = 50(Hz) montada sobre un panel infinito que posee una velocidad Uo = 0.1 (m/s). Realice todos estos cálculos a una distancia r = 5 (m).

- Calcule el nivel de presión sonora de una fuente lineal continua radio a = 0.05(m), longitud L = 0.7 (m) a f = 1000(Hz) que posee una velocidad Uo = 0.1 (m/s) a una distancia r = 4(m) a un ángulo de 45 grados y a cero grados. Determine la cantidad de superficies nodales y los ángulos

- Calcule el nivel de presión sonora de un arreglo lineal de 10 fuentes simples longitud L = 1(m) a f = 800(Hz) que posee cada una amplitud = A= 0.1 (N/m) a una distancia r = 6(m) a un ángulo de 60 grados y 180 grados. Determine la cantidad de superficies nodales y los ángulos. Si el número de fuentes se duplica en la misma longitud recalcular el nivel de presión sonora y la cantidad de superficies nodales.

- Calcule el nivel de presión sonora de un pistón circular radio a = 0.1(m), sobre pantalla infinita a f = 1000(Hz) que posee una velocidad Uo = 0.05 (m/s) a una distancia r = 4(m) a un ángulo de 30 grados y a cero grados. Determine la cantidad de superficies nodales y los ángulos. Determine la impedancia de radiación a una frecuencia f = 50 (Hz) y f = 5000(Hz)

- Una esfera pulsante de radio a = 0.2(m) que posee una velocidad Uo = 0.05 (m/s) irradia ondas esféricas, para que frecuencia la reactancia de radiación es la mitad de la resistencia de radiación?

- Determine teóricamente la presión axial de un pistón anular de radio interno a1 y radio externo a2 que vibra con velocidad Uo sobre una pantalla infinita.

- Determinar teóricamente la presión somnora de un piston rectangular de lados Lx y Ly que vibra con velocidad Uo sobre una pantalla infinita