# SISTEMAS VIBRATORIOS DE UN GRADO DE LIBERTAD – SDOF

## Introducción – Sistema Masa Resorte Amortiguador MCK

Consideremos el sistema de un grado de libertad formado por una masa , un resorte y un amortiguador. La ecuación diferencial asociada es

md2xtdt2+cdxtdt+kxt=0

O bien

mxt+cxt+kxt=0

Con condiciones iniciales

x0=x0x0=x0

k

xt

ft

c

m

Figura 1.1. Sistema Vibratorio de 1 Grado de Libertad

La solución propuesta

xt=Aest

dxdtt=sAest

d2xdt2t=s2Aest

Reemplazamos

ad2xdmt2+cdxdt+kx=0

ms2Aest+csAest+kAest=0

Factorizamos

ms2+cs+kAest=0

Entonces para que cumpla con la igualdad o bien A = 0 , la solución trivial xt=0 o, por otro lado

ms2+cs+k=0

Esto se conoce como el polinomio característico de la ecuación diferencial, cuyas raíces son ampliamente conocidas

s1,2=-c±c2-4km2m

Podemos reescribir

s1,2=-c2m±c2m2-4km2m2

s1,2=-c2m±c2m2-km

O bien

s1,2=-ζ0ω0±ζ02ω02-ω02

s1,2=-ζ0ω0±ω0ζ02-1

Donde la frecuencia natural ω0 o frecuencia de resonancia, el amortiguamiento crítico ccr y la razón de amortiguamiento crítico ζ0 son definidos como:

ω0=km

ccr=2km

ζ0=c2km

A partir de esto podemos definir tres casos

    - Movimiento Vibratorio Sub Amortiguado ζ0<1

Las raíces del polinomio característicos son el par conjugado complejo

s1,2=-ζ0ω0±jωd

Donde ωd es la frecuencia natural amortiguada

ωd=ω01-ζ02

Y la solución es dada por

xt=e-ζ0ω0tC1cosωdt+C2sinωdt

Las condiciones iniciales x0=x0 en conjunto con x0=x0 determinan las constantes C1 y C2

C1=x0C2=x0ωd+ζ0ω0x0ωd

Es decir

xt=e-ζ0ω0tx0cosωdt+x0ωd+ζ0ω0x0ωdsinωdt

En este caso podemos decir que cuando el tiempo tiende a infinito la oscilación tiende a cero, es decir que el movimiento es asintóticamente estable

limt→∞xt=0

Figura 1.2. Movimiento Vibratorio Sub Amortiguado

    - Movimiento Vibratorio Sobre Amortiguado ζ0>1

En este caso tenemos que las raíces del polinomio son

s1=-ζ0ω0+ω0ζ02-1<0

s2=-ζ0ω0-ω0ζ02-1<0

La solución es

xt=C1es1t+C2es2t

Las condiciones iniciales x0=x0 en conjunto con x0=x0 determinan las constantes C1 y C2

C1=x0-s2x0s1-s2C2=x0-s1x0s2-s1

Entonces

xt=x0-s2x0s1-s2es1t+x0-s1x0s2-s1es2t

Figura 1.3. Movimiento Vibratorio Sobre Amortiguado

Igual que en el caso anterior estamos en una situación de movimiento es asintóticamente estable

    - Movimiento Críticamente Amortiguado ζ0=1

En este caso las raíces son repetidas

s1=s2=-ω0

La respuesta es

xt=C1e-ω0t+C2te-ω0t

Las constantes son determinadas de las condiciones iniciales

C1=x0C2=x0+ω0x0

Entonces

xt=x0e-ω0t+x0+ω0x0te-ω0t

Figura 1.4. Movimiento Vibratorio Críticamente Amortiguado

## Vibración Forzada Respuesta en el Dominio del Tiempo y la de la Frecuencia Sistema MCK

    - Fuerza Senoidal

Consideremos el sistema de un grado de libertad formado por una masa , un resorte y un amortiguador. La ecuación diferencial asociada cuando existe una oscilación senoidal de frecuencia angular ω=2πf

md2xtdt2+cdxtdt+kxt=F0ejωt

La fuerza, que puede expresarse como una cantidad compleja ft=F0ejωt=F1cosωt+F2sinωt, implica que podemos asumir que la respuesta de movimiento

xt=X0ejωt

dxtdt=jωX0ejωt

dxtdt=-ω2X0ejωt

Reemplazamos

-mω2X0ejωt+jcωX0ejωt+kX0ejωt=F0ejωt

Factorizamos

-mω2+jcω+kX0ejωt=F0ejωt

Entonces

X0=F0-mω2+jcω+k

La respuesta de vibración compleja es

xt=F0-mω2+jcω+kejωt

Esta expresión se puede arreglar dividiendo por k y acomodar las expresiones, de amortiguamiento crítico ζ y de la frecuencia natural ω0 en la fórmula de la respuesta

ω0=km

ζ0=c2km

xt=F0k-mkω2+jckω+1ejωt

xt=F0k1-ωω02+j2ζ0ωω0ejωt

Se debe recordar que en la frecuencia de resonancia el sistema alcanza su máxima velocidad/potencia y que la amplitud de estas está controlada por la razón de amortiguamiento. Si bien, el desplazamiento vibratorio es una cantidad compleja, podemos expresarla como

xt=X0cosωt-φ0

Donde X0 es la amplitud real y φ0 la fase,

X0=ReX02+ImX02=F0k1-ωω022+2ζ0ωω02

φ0=tan-1ImX0ReX0=tan-12ζ0ωω01-ωω02

Figura 1.5. Amplitud Normalizada

Figura 1.6. Fase

Se define factor de calidad como la razón entre la frecuencia de resonancia y el ancho de banda de media potencia. O el ancho de banda definido por la máxima amplitud dividido por 2

ω0

0.5

ω2

ω1

Q=ω0ω2-ω1

Q=ω0mc

Q=12ζ0

Esta relación es importante en diseño de cajas acústicas, ya que en muchas oportunidades no se puede medir directamente el amortiguamiento, pero si se puede obtener de forma experimental los valores de ω0 yQ para establecer valores y criterios de diseño

    - Fuerza Periódica

Si la fuerza de excitación es periódica de período T = 2p, es decir para n=0,±1,±2,±3,⋯, etc. Definimos ωn=nπp=2nπT

ft=ft±nT

Entonces

ft=n=-∞∞Fnej2nπTt=n=-∞∞Fnejnπpt=n=-∞∞Fnejωnt

Donde

Fn=1T-T2T2f(t)e-jnπpt dt=12p-ppf(t)e-jnπpt dt=12p-ppf(t)e-jωnt dt

Por lo tanto, podemos suponer que la solución es también periódica, por lo tanto.

xt=n=-∞∞Xnejnπpt

Donde cada Xn se calcula mediante

Xn=Fn-mnπp2+jcnπp+k

Xn=Fn-mωn2+jcωn+k

Xn=Fnk1-ωnω02+j2ζωnω0

La respuesta de vibración compleja es la serie de Fourier asociada

xt=n=-∞∞Fn-mnπp2+jcnπp+kejnπpt

xt=n=-∞∞Fn-mωn2+jcωn+kejωnt

Donde ωn=nπp=2nπT. Por lo tanto, podemos expresar el resultado de mejor forma

xt=n=-∞∞Xnejωnt

xt=n=-∞∞Fnk1-ωnω02+j2ζωnω0ejωnt

Ejemplo

ft=-M-5≤t≤0M0<t≤5

Fn=12p-55f(t)e-jnπ5t dt

Fn=-j1nπ-1n-1

ft=n= -∞∞Fnejnπ5t

ft=n= -∞∞-j1nπ-1n-1ejnπ5t

Figura 1.7. Fuerza Periódica

xt=n=-∞∞-j1nπ-1n-1k1-ωnω02+j2ζωnω0ejωnt

Figura 1.8. Desplazamiento Periódica

    - Respuesta al Impulso

Si la fuerza de excitación corresponde al impulso, es decir la función delta de Dirac

md2xtdt2+cdxtdt+kxt=δt

Con condiciones iniciales

x0=x0x0=x0

Donde la delta de Dirac es

δ(t-t0)=0t≠t00∞δ(t-t0) dt = 1

Podemos usar la Transformada de Laplace para determinar la solución . Esta se define la transformada de Laplace para una función f(t) ≥ 0 como la integral

F(s) = Lf(t)=0∞f(t)e-st dt

Lmd2xtdt2+cdxtdt+kxt = Lδt

ms2Xs-sx0-x0+csXs-x0+kXs=1

ms2Xs-sx0-x0+csXs-x0+kXs=1

ms2+cs+kXs=1+mx0s+x0c+mx0

Entonces

Xs=1ms2+cs+k+mx0s+x0c+mx0ms2+cs+k

Si las condiciones iniciales son nulas obtenemos la Función de Transferencia del Sistema Vibratorio

Hs=1ms2+cs+k

En términos genérica se puede expresar

Hs=XsFs

Donde Fs, es la entrada o fuerza excitadora y Xs es la salida, respuesta del sistema en nuestro caso la respuesta vibratoria, todas expresadas en el dominio de Laplace. Como s =σ+jω al evaluar en jω obtenemos la Función Respuesta de Frecuencia del Sistema Vibratorio

Hω=1-ω2m+jωc+k

Hω=1/k1-ωω02+j2ζωω0

Volviendo a la función de Transferencia, al factorizar el denominador, obtenemos las raíces determinadas en la sección 1.1 de este texto

Hs=1s-s1s-s2

A partir de la transformada inversa determinamos la Función Respuesta Impulsiva para los casos, sobre amortiguado, sub amortiguado y críticamente amortiguado respectivamente

ht=L-1Hs

hsobret=ω02ζ02-1es1t-es2tζ0>1

hsubt=ω01-ζ02e-ω0ζ0tsinωdtζ0<1

hcritt=ω02te-ω0tζ0=1

    - Respuesta Generalizada

Si la fuerza de excitación corresponde al impulso, es decir la función delta de Dirac

md2xtdt2+cdxtdt+kxt=ft

Con condiciones iniciales nulas

x0=0x0=0

Usando Transformada de Laplace, vemos que la respuesta vibratoria corresponde a la multiplicación de la Función de Transferencia por la transformada de

Xs=HsFs

Xs=Fsms2+cs+k

En el dominio del tiempo la respuesta vibratoria es entregada por la convolución

xt=ht*ft

xt=0∞hτft-τ dτ

Obviamente la resolución de esta integral para situaciones mucho más realistas es bastante compleja, por dicha razón, en una sección posterior, presentaremos un simple método numérico para predecir la respuesta vibratoria.