# Física Acústica

# ECUACIÓN DE ONDA Y SUS SOLUCIONES SIMPLES

## Introducción

Definiremos los siguientes elementos básicos de notación y vocabulario. Partiremos por la posición de equilibrio r de una partícula o elemento de volumen , usaremos la negrita para indicar una cantidad vectorial y la letra normal para escalar .

Partícula de Fluido: Elemento de volumen lo suficientemente grande para contener millones de moléculas y pensar en el fluido como un elemento continuo, y sin embargo tan pequeño que se puede considerar que todas las variables acústicas son casi constantes en todo el elemento de volumen dV

r=x,y,z=x,y,zT=xyz

dV=dx dy dz

Desplazamiento instantáneo de la partícula de fluido la función o campo vectorial ξ:R3→R3

ξ=ξx,ξy,ξz=ξx,ξy,ξzT=ξxξyξz

ξr,t=ξxr,t,ξyr,t,ξzr,t

ξx,y,z,t=ξxx,y,z,t,ξyx,y,z,t,ξzx,y,z,t=ξxx,y,z,tξyx,y,z,tξzx,y,z,t

z

ξr,t

r

y

x

La velocidad de partículas se define como la función o campo vectorial u:R3→R3

u=∂ξ∂t

ur,t=∂ξ∂tr,t=uxr,t,uyr,t,uzr,t=uxr,tuyr,tuzr,t

ux,y,z,t=∂ξ∂tx,y,z,t=uxx,y,z,t,uyx,y,z,t,uzx,y,z,t=uxx,y,z,tuyx,y,z,tuzx,y,z,t

Definiremos la densidad instantánea como la función escalar ρ: R3→R. Mientras que la densidad de equilibrio se denomina ρ0, con un valor para temperatura normal de TC = 20°C donde corresponde a ρ0=1.18 kg/m3

ρr,t=ρx,y,z,t

Se define la función escalar adimensional condensación s:R3→R

sr,t=ρr,t-ρ0ρ0

sx,y,z,t=ρx,y,z,t-ρ0ρ0

Definiremos la presión instantánea Px,y,z,t:R3→R que es una función escalar escalar asociada con la compresión y expansión de las partículas de aire al transportar la energía de la onda sonora y además definimos la presión de equilibrio P0 que corresponde al estado natural del fluido (aire) cuando no hay sonido P0=1.03×105 N/m2. La presión sonora corresponde a px,y,z,t:R3→R un escalar, el cual está asociado al movimiento del tímpano en nuestro sistema auditivo y nuestra percepción

pr,t= Pr,t-P0

px,y,z,t= Px,y,z,t-P0

P0

Px,y,z,t

El desplazamiento del tímpano es proporcional a Px,y,z,t-P0=px,y,z,t

Px,y,z,t

Membrana

P0

El desplazamiento de la membrana y el voltaje de salida del micrófono es proporcional a Px,y,z,t-P0=px,y,z,t.

Gráfico Presión Sonora px,y,z,t=Px,y,z,t-P0

Gráfico Presión Instantánea Px,y,z,t=px,y,z,t+P0

Al observar cuidadosamente la presión instantánea podemos ver oscilaciones de la presión sonora sumadas a la presión de equilibrio o también llamada presión atmosférica

Gráfico Zoom Presión Instantánea Px,y,z,t=px,y,z,t+P0

Resumiendo, entonces, el rango audible de la presión sonora está entre las frecuencias 20 Hz a 20000 Hz, aproximadamente. Por otro lado, en términos de amplitud el rango audible de la presión sonora se ubica 2×10-5Pa≤px,y,z,t≤20 Pa, también de manera aproximada. Amplitudes mayores a 20 Pa o 20 N/m2 se consideran muy dañinas para el sistema auditivo y por otra parte la formulación que se estudiará en este curso no se puede aplicar ya que estamos en el rango no lineal. Es decir que la condensación es pequeña

s<<1

Definiremos temperatura en grados Celcius TC y la temperatura en grados Kelvin o temperatura absoluta TK

TK=273+TC

Hablaremos de la velocidad del sonido o velocidad termodinámica de propagación de ondas sonoras c=344 (m/s), así mismo la densidad de equilibrio del aire es ρ0=1.18 (kg/m3). Finalmente definimos el escalar potencial de velocidad Φx,y,z,t el cual se relaciona con la velocidad de partículas

u=∇Φ

u=∂Φ∂x,∂Φ∂y,∂Φ∂z=ux(r,t)uy(r,t)uz(r,t)=∂Φ∂x(r,t)∂Φ∂y(r,t)∂Φ∂z(r,t)

## Repaso de Cálculo Multivariable

A continuación, haremos un repaso del operador vectorial Nabla se define como un vector y sus derivadas afectan solamente a las coordenadas espaciales, es decir x,y,z en coordenadas cartesianas o rectangulares; r,θ,z en coordenadas cilíndricas y/o r,θ,ϕ en coordenadas esféricas. Bajo ningún motivo afectan la variable tiempo t

∇=∂∂x∂∂y∂∂z

Si tenemos una función escalar a = a(x,y,z,t):R3→R se define el gradiente como

∇a=∂a∂x,∂a∂y,∂a∂z=∂a∂x ∂a∂y ∂a∂zT=∂a∂x∂a∂y∂a∂z

Que es una función o campo vectorial ∇a:R3→R3

∇a=∂a∂x(x,y,z,t),∂a∂y(x,y,z,t),∂a∂z(x,y,z,t)=∂a∂x(x,y,z,t)∂a∂y(x,y,z,t)∂a∂z(x,y,z,t)

Si tenemos una función o campo vectorial B = B(x,y,z,t):R3→R3 se define la divergencia como

B = B(x,y,z,t)=Bx(x,y,z,t),By(x,y,z,t),Bz(x,y,z,t)

B = B(x,y,z,t)=Bx(x,y,z,t)By(x,y,z,t)Bz(x,y,z,t)

∇∙B=∂∂x,∂∂y,∂∂z∙Bx(x,y,z,t),By(x,y,z,t),Bz(x,y,z,t)

∇∙B=∂Bx∂x(x,y,z,t)+∂By∂y(x,y,z,t)+∂Bz∂z(x,y,z,t)

Entonces tenemos que el operador divergencia va B: R3→R

Se define el operador rotor como ∇×B:R3→R3 y está dado por

∇×B=detxyz∂∂x∂∂y∂∂zBxByBz=xyz∂∂x∂∂y∂∂zBxByBz

Definimos el laplaciano como ∇⋅∇=∇2=∆ la combinación entre el gradiente y la divergencia, en este al aplicarla a la presión sonora

∇2p(x,y,z,t):R⟶R

∇2p=∇⋅∇p

∇2p=∇⋅∇p=∂∂x,∂∂y,∂∂z⋅∂p∂x(x,y,z,t),∂p∂y(x,y,z,t),∂p∂z(x,y,z,t)

∇2p=∇⋅∇p=∂∂x∂p∂x(x,y,z,t)+∂∂y∂p∂y(x,y,z,t)+ ∂∂z∂p∂z(x,y,z,t)

Entonces el laplaciano de la presión sonora

∇2p=∇⋅∇p=∂2p∂x2(x,y,z,t)+ ∂2p∂y2(x,y,z,t)+ ∂2p∂z2(x,y,z,t)

Al trabajar en coordenadas cilíndricas o esféricas estas expresiones cambian.

## Ecuación de Estado

La función de la ecuación de estado es poder relacionar las deformaciones internas del fluido, es decir su cambio en la densidad, con los esfuerzos externos aplicados a fluido, los cuales están asociados a la presión sonora.

deformaciones internas del fluido

Esfuerzos externos fluido

P=ρrTK

Ecuación de Estado de un Gas Ideal

P=ρrTK

P=ρrTC+273.1

P(x,y,z,t)=ρ(x,y,z,t)rTK(x,y,z,t)

Donde r depende del gas, si el medio no es homogéneo. Sin embargo, para proceso de propagación sonora tenemos la Ecuación de Estado Adiabática, donde podemos simplificar la temperatura

PP0=ρρ0γ

Donde γ es aproximadamente 1.4 y es adimensional. Expandiremos la presión sonora en serie de Taylor alrededor de la presión de equilibrio P0 y la densidad de equilibrio ρ0

P=P0ρρ0γ

P=P0+11!∂P∂ρρ0ρ-ρ0+12!∂2P∂ρ2ρ0ρ-ρ02+13!∂3P∂ρ3ρ0ρ-ρ03+⋯

Asumiremos que en el rango lineal

12!∂2P∂ρ2ρ0ρ-ρ02≈0

13!∂3P∂ρ3ρ0ρ-ρ03≈0

Entonces

P=P0+∂P∂ρρ0ρ-ρ0

Arreglamos

P-P0=∂P∂ρρ0ρ-ρ0

p=∂P∂ρρ0ρ-ρ0×ρ0ρ0

Recordamos que la presión sonora es p=P-P0 y al multiplicar y dividir por la densidad de equilibrio tenemos

p=ρ0∂P∂ρρ0ρ-ρ0ρ0

Podemos reemplazar por la condensación s=ρ-ρ0/ρ0

p=ρ0∂P∂ρρ0s

A continuación, calculamos la derivada y la evaluamos en ρ0

∂P∂ρ=∂∂ρP0ρρ0γ

∂P∂ρ=∂∂ρP0ργρ0γ

∂P∂ρ=γP0ργ-1ρ0γ

∂P∂ρρ0=γP0ρ0γ-1ρ0γ

∂P∂ρρ0=γP0ρ0

Llamamos a todos estos términos, B que corresponde al módulo de compresibilidad de volumen adiabático del gas

p=ρ0∂P∂ρρ0s

p=γP0 s

p= Bs

B=γP0

Podemos hacer la siguiente analogía, compararemos el comportamiento de un resorte con un bombín cuyo extremo está cerrado

| Ecuación de Estado Adiabática Linealizada | Ley de Hooke |
| --- | --- |
| p=Bs | F =kx |

Lo que quiere decir que, bajo pequeñas presiones, pequeñas condensaciones y/o pequeños cambios de densidad podemos afirmar que el fluido, gas (aire) se comporta como un cuerpo elástico lineal

P(N/m2)

P=P0ρρ0γ

P=P0+∂P∂ρρ0ρ-ρ0

P0

ρ (kg/m3)

ρ0

## Ecuación de Continuidad

La ecuación de continuidad representa la conservación de la masa dentro de un volumen infinitesimal de fluido o partícula. Dicho de otra forma, la cantidad de masa que entra en forma efectiva es igual a la cantidad de masa que sale del elemento de volumen dV =dxdydz y determinaremos la rapidez neta de cambio de masa en el elemento

dx

dz

dy

x

y

z

ρux

ρux+∂ρux∂xdx

Consideremos el término ρux en término de sus unidades

ρux=kgm3×ms=kgsm2

Si consideramos esto como la base de lo que atraviesa, en términos de se hace importante tanto ver el contenido neto, es decir lo que entra menos lo que sale y además asociar esto a la superficie donde entra y donde sale. Observemos la masa efectiva que entra y sale por el eje x

ρux-ρux+∂ρux∂xdxdydz

-∂ρux∂xdx dydz=-∂ρux∂xdV

Al pensar en que unidades nos muestra esta cantidad vemos que se trata de “rapidez de masa”

-∂ρux∂xdV=1m×kgm3×ms×m3=kgs

Por lo tanto, si efectuamos el mismo razonamiento para los ejes y, z y sumamos todas las contribuciones de los tres ejes

-∂ρux∂xdV-∂ρuy∂ydV-∂ρuz∂zdV

-∂ρux∂x+∂ρuy∂y+∂ρuz∂zdV

En forma compacta tenemos

-∇∙ρudV

Igualmente podemos razonar que la “rapidez de masa” es donde m=ρdV

∂m∂t=∂ρ∂tdV

Igualamos y se obtiene la Ecuación de Continuidad, la cual no es lineal

∂ρ∂tdV=-∇∙ρudV

Podemos ajustar esta ecuación a un modelo lineal, al asumir como se dijo al principio que para ondas sonoras la condensación es muy pequeña s≪1

s=ρ-ρ0ρ0

O bien

ρ=ρ0s+ρ0=ρ0s+1

Reemplazamos y tomamos aproximaciones que nos convengan

∂ρ0s+1∂tdV=-∇∙ρ0s+1udV

ρ0∂s+1∂tdV=-ρ0∇∙s+1udV

ρ0∂s∂tdV+ρ0∂1∂t=-ρ0∇∙s+1udV

Como la condensación es pequeña s+1≈1

ρ0∂s∂tdV+ρ0∂1∂t=-ρ0∇∙1×udV

ρ0∂s∂tdV=-ρ0∇∙udV

Analizaremos dimensionalmente esta versión de la ecuación de continuidad. El lado azul representa la “rapidez de masa” y el lado rojo es el “flujo neto de masa que entra y sale” del volumen infinitesimal dV

ρ0∂s∂tdV=-ρ0∇∙udV

En términos de unidades/dimensiones y extendiendo la divergencia

ρ0∂s∂tdV=-ρ0∂ux∂x+∂uy∂y+∂uz∂zdV

kgm3×1s×m3=kgm3m/sm+m/sm+m/smm3

kgs=kgs

Este análisis de dimensiones permite ver con claridad la conservación de la masa. Simplificamos ρ0 y dV a ambos lados de la ecuación y tenemos la Ecuación de Continuidad Linealizada

∂s∂t+ρ0∇∙u=0

La cual es conveniente en términos de la descripción de propagación de ondas sonoras

## Ecuación de Fuerza

Si recordamos una las leyes de Newton tenemos

F = ma

Para un elemento de volumen o partícula de fluido (aire)

dF = dma

La aceleración es

a=∂u∂t

El elemento de masa

dm=ρdV

Entonces dma es determinado por

dma=ρ∂u∂tdV

Para determinar el elemento de fuerza dF=dfx,dfy,dfz=dfxdfydfzT Igual que en el caso anterior partiremos por una de las componentes y luego extrapolaremos los resultados

dx

dz

dy

x

y

z

P

P+∂P∂xdx

Recordemos que la presión es fuerza divido por superficie

dfx=fuerza que entra-fuerza que saleen la direccion x

dfx=Pdydz-P+∂P∂xdxdydz

dfx=-∂P∂xdxdydz=-∂P∂xdV

Entonces para los otros componentes tenemos

dfy=-∂P∂ydxdydz=-∂P∂ydV

dfz=-∂P∂zdxdydz=-∂P∂zdV

dF=dfx,dfy,dfz=-∂P∂x,∂P∂y,∂P∂zdV

dF=dfx,dfy,dfz=-∇PdV

Entonces igualamos ambos términos considerando dF = dma

ρ∂u∂tdV=-∇PdV

Pensemos en términos de dimensiones y unidades

kgm3×m/ss×m3=N/m2m×m3

kgms2=N

Podemos aproximar ρ≈ρ0 y al reemplazar P=P0+p

ρ0 ∂u∂tdV=-∇P0+pdV

ρ0 ∂u∂tdV=-∇P0+∇pdV

La Ecuación de Fuerza Linealizada es

ρ0 ∂u∂t=-∇p

## Ecuación de Onda Linealizada

Tenemos la ecuación de estado, la ecuación de continuidad y la ecuación de fuerza, todas linealizadas. Es decir, se han simplificado para que puedan describir pequeños cambios en la presión, la densidad y la velocidad de partículas del fluido (aire).

p=Bs

∂s∂t+∇∙u=0

ρ0∂u∂t=-∇p

Podemos analizar cada una de ellas como fenómenos independientes o bien considerarlas como un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas

p=Bs∂s∂t+∇∙u=0ρ0∂u∂t=-∇p

Como vemos que la presión sonora está interrelacionada con las tres ecuaciones despejaremos una ecuación que solamente tenga esa variable. Una vez conocida esa solución, determinaremos, la velocidad de partículas, la condensación, la densidad, el desplazamiento de partículas y otros descriptores del proceso de propagación sonora

Paso 1: derivar con respecto al tiempo la ecuación de continuidad

∂s∂t+∇∙u=0

∂∂t∂s∂t+∂∂t∇∙u=0

∂∂t∇∙u=-∂∂t∂s∂t

∂∂t∇∙u=-∂2s∂t2

Paso 2: tomar la divergencia en la ecuación de fuerza

ρ0∂u∂t=-∇p

∇∙ρ0∂u∂t=∇∙-∇p

∇∙∂u∂t=-∇2p

ρ0∂∂t∇∙u=-∇2p

∂∂t∇∙u=-1ρ0∇2p

Paso 3 Igualamos pasos 1 y 2

-1ρ0∇2p=-∂2s∂t2

1ρ0∇2p=∂2s∂t2

Paso 4: Usamos la ecuación de estado

p=Bs

pB=s

1ρ0∇2p=∂2s∂t2

1ρ0∇2p=∂2pB∂t2

∇2p=ρ0B∂2p∂t2

∇2p=ρ0γP0∂2p∂t2

Determinaremos las unidades de la expresión

ρ0γP0=kgm3Nm2=kgm3kgm/s2m2=1m3×m2m/s2=1m3×s2m=s2m2

Reescribimos considerando que el término tiene unidades de velocidad al cuadrado

∇2p=1c2∂2p∂t2

Donde c es la velocidad termodinámica del fluido (aire)

c=γP0ρ0

Para condiciones normales a cero grados c0=331.6 (m/s) al incluir las variaciones de temperatura tenemos que

c=c0Tk273

c=c01+Tc273

Tc es la temperatura en grados Celcius y Tk es la temperatura en grados Kelvin

Tc+273=Tk

## Ondas Planas

La ecuación de onda se puede escribir en coordenadas rectangulares o cartesianas de la forma

∇2p=1c2∂2p∂t2

∂2p∂x2+∂2p∂y2+∂2p∂z2=1c2∂2p∂t2

Pero podemos suponer en un caso simplificado, como ondas sonoras en un tubo, que estas dependen solamente de la posición x y el tiempo t

∂2p(x,t)∂x2+∂2p(x,t)∂y2+∂2p(x,t)∂z2=1c2∂2p(x,t)∂t2

Entonces al eliminar los términos que dan cero tenemos la ecuación de onda plana o ecuación de onda unidimensional

∂2p(x,t)∂x2=1c2∂2p(x,t)∂t2

A modo de simplificar pensaremos en una solución llamada onda sonora plana que se desplaza en sentido positivo o conocida como onda incidente

p+(x,t)=Aejωt-kx

Esta es una solución que se expresa de manera compleja

p+(x,t)=AR+jAIejωt-kx

p+(x,t)=AR+jAIcosωt-kx+jsinωt-kx

Donde j es la unidad imaginaria j=-1. El motivo de usar una expresión de carácter complejo es porque permite de una forma más cómoda representar amplitud y fase. Se puede convertir en una cantidad real cuando se considera que la amplitud es

p+(x,t)=Acosωt-kx-θ

P=A=AR2+AI2

θ=arctgAIAR

Este paso es preferible realizarlo al final de todos los posibles cálculos y se prefiere en este curso trabajar de la forma compleja de la solución. La amplitud A en Pa o N/m2 y la fase θ en radianes, la fase está asociada con retardos de tiempo. En circuitos eléctricos en régimen estacionario se trabajan los voltajes y las corrientes V = 220∠45° (V) es decir doscientos veinte volts con desfase de 45 grados

Determinaremos las condiciones necesarias y suficientes para que la solución propuesta cumpla con la ecuación de onda.

∂2p+(x,t)∂x2=1c2∂2p+(x,t)∂t2

∂2∂x2Aejωt-kx=1c2∂2∂t2Aejωt-kx

∂∂x∂∂xAejωt-kx=1c2∂∂t∂∂tAejωt-kx

∂∂x-jkAejωt-kx=1c2∂∂tjωAejωt-kx

--j2k2Aejωt-kx=1c2j2ω2Aejωt-kx

++-1k2Aejωt-kx=1c2-1ω2Aejωt-kx

k2=ω2c2

Eliminamos los términos al cuadrado y obtenemos la condición necesaria y suficiente para que la solución propuesta cumpla con la ecuación de onda

c =ωk

Esta última expresión es llamada Relación Fundamental del Movimiento Ondulatorio. Consideremos sin pérdida de generalidad que

p+(x,t)=Aejωt-kx=Acosωt-kx-θ

Como c= 344 m/s no cualquier valor de ω o de k están permitidos, si pensamos que ω=314.159 (rad/s) entonces el valor k es

k =ωc=314.159 344=0.913 (rad/m)

El significado físico de ω llamada frecuencia angular es

ω=2πT

Donde T es el período, es decir la cantidad de tiempo para que una oscilación se complete, para un punto x0 fijo en el espacio. Mientras que k es llamado número de onda y corresponde a Donde λ es la longitud de onda es decir la cantidad de distancia para que una oscilación se complete en un tiempo fijo t0

k=2πλ

Para poder explicar esto realizaremos un programa en octave, cuya función será representar una onda plana bajo circunstancias ideales donde c = 1 m/s. Así mismo definiremos frecuencia como

f=1T=ω2π

Además, tendremos

λ=2πk

Por lo tanto, la Relación Fundamental del Movimiento Ondulatorio, puede ser reformulada como

c =ωk=2πf2πλ=λf

c =λf

c =λT

En este caso tenemos c = 1 m/s, la frecuencia f = 2 Hz la longitud de onda λ=0.5 m, el período es T = 0.5 s

T

λ

Tenemos también una onda que viaja en sentido negativo (onda reflejada)

p-(x,t)=Bejωt+kx

La solución completa de ondas planas es

p(x,t)=p+(x,t)+p-(x,t)=

p(x,t)=Aejωt-kx+Bejωt+kx

Por supuesto este es el caso de una onda senoidal o también llamado tono puro y se pueden construir ondas sonoras planas que tengan un gran contenido de armónicos de la forma

p(x,t)=n= 1∞Anejωnt-knx+Bnejωnt+knx

Lo cual es consecuencia de las Series de Fourier

Donde

ωn=2πnT

Donde T es el período los ωn son las frecuencias angulares asociadas a los armónicos

kn=ωnc

Como ejemplo tenemos

Cuando una onda plana no viaja en un eje de forma exclusiva, es decir lo hace forma oblicua tenemos

∂2p∂x2+∂2p∂y2+∂2p∂z2=1c2∂2p∂t2

Una posible solución es

px,y,z,t= Aejωt-kxx-kyy-kzz

Al remplazarla en la ecuación de onda tenemos, esta solución será válida si

-kx2+ky2+kz2=-ω2c2=-k2

Eso quiere decir que el número de onda es

k=kx2+ky2+kz2

Y podemos definir el vector de propagación

k=kx,ky,kz=kxkykz

Como el vector posición r=(x,y,z) la solución para onda plana oblicua es

px,y,z,t= Aejωt-kxx-kyy-kzz

pr,t= Aejωt-k∙r

## Ondas Esféricas

Debemos tener dos cosas en cuenta, la primera es la ecuación descrita en coordenadas esféricas y la segunda es la propagación sonora que posee simetría esférica

∇2p=1c2∂2p∂t2

En coordenadas esféricas, la presión en términos espaciales es descrita con una distancia radial, ángulo de elevación y ángulo de giro, p = pr,θ,ϕ,t. Entonces el Laplaciano en coordenadas esféricas y la ecuación de onda es

∂2p∂r2(r,θ,ϕ,t)+2r∂p∂r(r,θ,ϕ,t)+1r2sinθ∂∂θsinθ∂p∂θ(r,θ,ϕ,t)+1r2sin2θ∂2p∂ϕ2(r,θ,ϕ,t)=1c2∂2p∂t2(r,θ,ϕ,t)

Las observaciones y nuestra propia experiencia avalan el modelo de radiación sonora con simetría esférica. En primer lugar, sabemos que la amplitud sonora decae con la distancia r y por otra parte podemos obtener muchas y confiables mediciones que nos dicen que el patrón de radiación es aproximadamente esférico. Por lo tanto, podemos suponer que

p = pr,t

∂2p∂r2(r,t)+2r∂p∂r(r,t)+1r2sinθ∂∂θsinθ∂p∂θ(r,t)+1r2sin2θ∂2p∂ϕ2(r,t)=1c2∂2p∂t2(r,t)

∂2p∂r2(r,t)+2r∂p∂r(r,t)=1c2∂2p∂t2(r,t)

Esperamos un comportamiento de carácter senoidal (complejo) al mismo tiempo que el sonido debe disminuir con la distancia

p = pr,t=Arejωt-kr

Comprobaremos la solución

∂p∂r=-Ar2jkr+1ejωt-kr

∂2p∂r2=Ar3j2k2r2+2jkr+2ejωt-kr

Armamos

∂2p∂r2(r,t)+2r∂p∂r(r,t)=1c2∂2p∂t2(r,t)

Ar3j2k2r2+2jkr+2ejωt-kr+2r-Ar2jkr+1ejωt-kr=j2ω2c2Arejωt-kr

Ar3j2k2r2+2jkr+2ejωt-kr+2r-Ar2jkr+1ejωt-kr=j2ω2c2Arejωt-kr

-k2r2r3+2jkrr3+2r3-2r1r2jkr+1=-ω2c21r

-k2r+2jkrr3+2r3-2r1r2jkr-2r1r2=-ω2c21r

-k2r=-ω2c21r

k2=ω2c2

Que es otra forma de la relación fundamental del movimiento ondulatorio

k=ωc

## Impedancia Acústica Especifica, Impedancia Acústica e Impedancia Mecánica

Impedancia acústica específica en términos generales se define como

z=pu

La impedancia mecánica es

ZM=fu=pSu=zS

Donde S es superficie. Por otra parte, la impedancia acústica

ZA=pU=pSu=zS

Donde U es la velocidad de volumen U=Su. Todos estos términos son intercambiables en general en este curso trataremos con la impedancia acústica específica. En cursos posteriores se tratará con mayor profundidad la impedancia acústica. La impedancia acústica específica es una cantidad compleja

z=pu=r+jx

Donde r es la resistencia acústica específica y que está relacionada con el transporte efectivo de energía, mientras x llamada reactancia acústica específica está relacionada con el transporte local de energía sonora

Campo lejano

Campo cercano

A fin de calcular la impedancia acústica específica trataremos inicialmente con ondas planas y usaremos la ecuación de fuerza de Euler linealizada

ρ0∂u∂t=-∇p

ρ0∂u∂t=-∂p∂xx

Para ondas que avanzan en sentido positivo tenemos

p+x,t=Aejωt-kx

A fin de calcular la velocidad de partículas asumimos

∂u+∂t=-1ρ0∂p+∂xx

u+x,t=-1ρ0∂p+∂xx dt

u+x,t=-1ρ0∂∂xAejωt-kxdt x

u+x,t=-1ρ0-jkAejωt-kxdt x

u+x,t=1ρ0jkjωAejωt-kx x

u+x,t=1ρ0cAejωt-kx x

La impedancia acústica específica para ondas planas es

z=p+u+=Aejωt-kx1ρ0cAejωt-kx

z=p+u+=+ρ0c

Siguiendo el mismo proceso para ondas planas que viajan en sentido negativo tenemos

p-x,t=Bejωt+kx

u-x,t=-1ρ0cBejωt+kx x

z=p-u-=-ρ0c

El término ρ0c es llamado impedancia característica. Analizaremos la situación para ondas esféricas a partir de la solución propuesta

p = pr,t=Arejωt-kr

La ecuación de fuerza es términos generales es

ρ0∂u∂t=-∇p

En el caso particular

ρ0∂u∂t=-∂p∂rr

ur,t=-1ρ0∂p∂rr dt

ur,t=-1ρ0∂∂rArejωt-krr dt

ur,t=-1ρ0-Ar2jkr+1ejωt-krr dt

ur,t=1ρ0Ar2jkr1+1jkrejωt-krr dt

ur,t=1ρ0Ar2jkr1-jkrejωt-krr dt

ur,t=1ρ0jk1-jkrArejωt-krr dt

ur,t=1ρ0jkjω1-jkrArejωt-krr

ur,t=1ρ0c1-jkrArejωt-krr

Entonces

z=pu=Arejωt-kr1ρ0c1-jkrArejωt-kr

z=pu=ρ0c11-jkr

Separando parte real e imaginaria tenemos la impedancia acústica específica para onda esférica

z=pu=ρ0ckr2kr2+1+jρ0ckrkr2+1

z=pu=r+jx

La resistencia acústica específica para Ondas esféricas es

r=Rez=Repu=ρ0ckr2kr2+1

La parte imaginaria o reactancia acústica específica

x=Imz=Impu=ρ0ckrkr2+1

Cuando estamos cerca de la fuente r→0 y/o la frecuencia es muy baja k→0, dicho de otra forma 2πf/c→0, entonces kr2→0 y podemos aproximar la impedancia a

z≈jρ0ckr

Cuando estamos lejos de la fuente r→∞ y/o la frecuencia es muy alta k→∞, dicho de otra forma 2πf/c→∞, entonces kr2→∞ y podemos aproximar la impedancia a

z≈ρ0c

Como la parte real representa el transporte efectivo de la energía sonora, a bajas frecuencias y/o cortas distancias y/o fuentes pequeñas, la radiación de sonidos graves es difícil, mientras que para sonidos agudos es mucho más fácil.

## Intensidad Sonora

La intensidad sonora representa la cantidad de energía sonora que atraviesa una cierta superficie, en un cierto intervalo de tiempo, o bien una cierta cantidad de potencia que atraviesa una superficie

I=∆E∆t∆S=∆W∆S

∆W=∆E∆t

En relación con la propagación de ondas sonoras, la intensidad es una cantidad vectorial, que corresponde a multiplicar la presión sonora por la velocidad de partículas

I=pu

I=fSu=fuS=WS

I=N×m/sm2=Wm2

Además de ser una cantidad vectorial es dependiente de la posición y el tiempo

Ir,t=pr,tur,t

Ix,y,z,t=px,y,z,tux,y,z,t

Podemos considerar además la relación entre presión velocidad de partículas e impedancia acústica específica

Ix,y,z,t=px,y,z,tux,y,z,t

Ix,y,z,t=px,y,z,tpx,y,z,tzrx,y,z,t

Donde rx,y,z,t es la componente vectorial que depende de la posición y el tiempo

Ix,y,z,t=p2x,y,z,tzrx,y,z,t

Ix,y,z,t=p2x,y,z,tr+jxrx,y,z,t

Ix,y,z,t=Ix,y,z,t+jJx,y,z,trx,y,z,t

Donde Ix,y,z,t es la intensidad resistiva que describe el transporte de energía sonora efectiva y Jx,y,z,t es la intensidad reactiva que describe el transporte local de energía sonora

Para ondas planas y ondas esféricas la intensidad de energía sonora se puede calcular como

I=P22ρ0c

Ondas planas progresivas

p(x,t)=Aejωt-kxP=A

Para ondas esféricas

p(r,t)=Arejωt-krP=Ar

I=PRMS2ρ0c

Para un punto fijo en el espacio la presión sonora media cuadrática se calcula como

PRMS2=1T0Tp2t dt

Para ondas senoidales

PRMS =P2

Si una onda es esférica la superficie de la esfera es 4πr2

I=W4πr2I=PRMS2ρ0c

Por otra parte, podemos decir que para fuentes sonoras que poseen un cierto grado de direccionalidad

I=WQ4πr2

Donde Q es el factor direccional o Directividad de la fuente sonora e indica, de forma global la dirección preferencial de la energía sonora y como esta se distribuye en el espacio

Sin embargo, podemos decir de manera intuitiva que la directividad de una fuente puntual como lo que hemos visto hasta el momento Q = 1. Para otros casos simples tenemos

Q = ?

I =PRMS2ρ0c⟺PRMS=Iρ0c

I= WQ4πr2⟺W=4πr2IQ

Para ondas esféricas

PRMS=P2=p(r,t)2=Ar2

Para ondas planas

PRMS=P2=p(r,t)2=A2

## Niveles

Tanto para ondas planas como esféricas se definen los niveles como

Nivel de Presión Sonora

Lp=10log10PRMSP02=20log10PRMSP0P0=2×10-5 (Pa)

Nivel de Intensidad Sonora

LI=10log10II0I0=1×10-12 (W/m2)

Nivel de Potencia Sonora

LW=10log10WW0W0=1×10-12 (W)

Las cantidades de referencia están asociadas con los umbrales auditivos de los seres humanos

Ejercicios

Determine los elementos faltantes en las siguientes tablas

| frecuencia | f (Hz) | 125 |
| --- | --- | --- |
| frecuencia angular | ω (rad/s) |  |
| velocidad del sonido | c (m/s) | 344 |
| longitud de onda | λ (m) |  |
| numero de onda | k (rad/m) |  |

ω=2πf=2π×125=785.40 (rad/s)

λ=cf=344125=2.752 (m)

k=2πλ=2π2.752=2.283 (rad/m)

Calcule la velocidad del sonido y determine los elementos faltantes en las siguientes tablas

| frecuencia | f (Hz) | 2000 |
| --- | --- | --- |
| temperatura | Tc (C) | -15 |
| frecuencia angular | ω (rad/s) |  |
| velocidad del sonido | c (m/s) |  |
| longitud de onda | λ (m) |  |
| numero de onda | k (rad/m) |  |

c=331.61+Tc273.1=331.6×1+-15273.1=322.36 (m/s)

ω=2πf=2π×2000=12566.37061(rad/s)

λ=cf=322.362000=0.16118 (m)

k=2πλ=2π0.16118 =38.982 (rad/m)

| Fuente 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| potencia | W (W) | 0.0005 |
| directividad | Q | 2 |
| distancia | r (m) | 4 |
| intensidad | I (W/m2) |  |
| presión rms | Prms (Pa) |  |
| nivel de potencia | Lw (dB) |  |
| nivel de intensidad | Li (dB) |  |
| nivel de presión | Lp (db) |  |

I= WQ4πr2=0.0005×24π42=0.0000049736 (W/m2)

PRMS=Iρ0c=0.0000049736 ×1.18×344=0.044932 (Pa)

LW=10log10WW0=10log100.00051×10-12=86.9 (dB)

LI=10log10II0=10log100.0000049736 1×10-12=66.9 (dB)

Lp=20log10PRMSP0=20log100.0449322×10-5=67.0 (dB)

## SUPERPOSICIÓN INCOHERENTE

Se refiere a la superposición de ondas sonoras que no poseen relación en sus componentes de frecuencia. En términos prácticos a ruidos urbanos , ruidos industriales, etcétera. En este caso la presión sonora cuadrática media total PRMST será para dos fuentes

PRMST2=PRMS12+PRMS22

En términos de niveles

LP1=10log10PRMS1P02PRMS1P02=10LP110

LP2=10log10PRMS2P02PRMS2P02=10LP210

Entonces

PRMST2P02=PRMS12P02+PRMS22P02=10LP110+10LP210

LPT=10log10PRMST2P02=10log10PRMS12P02+PRMS22P02=10log1010LP110+10LP210

LPT=10log1010LP110+10LP210

Para múltiples fuentes incoherentes

PRMST2=PRMS12+PRMS22+⋯PRMSN2

LPT=10log1010LP110+10LP210+⋯10LPN10

Como ejemplo podemos ver si tenemos tres fuentes que producen respectivamente LP1=85 (dB) LP2=83 (dB)  LP3=80 (dB) cual es nivel de presión sonora total

LPT=10log1010LP110+10LP210+10LP310

LPT=10log10108510+108310+108010=87.9 (dB)

## SUPERPOSICIÓN COHERENTE

En este caso tenemos ondas planas o esféricas cuyas componentes de frecuencia son idénticas, diferenciándose a distintas distancias, las cuales causan una diferencia de fase con el receptor. Pensemos en ondas planas. Se debe considerar un punto fijo en el espacio.

pTx,t=P1ejωt-kx1+P2ejωt-kx2

La amplitud de presión total está dada por el módulo de la suma compleja

PT=pTx,t=P1ejωt-kx1+P2ejωt-kx2

PT=pTx,t=P1ejωte-jkx1+P2ejωte-jkx2

PT=pTx,t=ejωtP1e-jkx1+P2e-jkx2

PT=pTx,t=cos2ωt+sin2ωt×P1e-jkx1+P2e-jkx2

PT=pTx,t=P1e-jkx1+P2e-jkx2

PT=pTx,t=P1coskx1-jP1sinkx1+P2coskx2-jP2sinkx2

PT=pTx,t=P1coskx1+P2coskx22+P1sinkx1+P2sinkx22

PT=pTx,t=P1coskx1+P2coskx22+P1sinkx1+P2sinkx221/2

Y por supuesto si tenemos muchas fuentes que causan ondas planas

PT=pTx,t=i=1NPicoskxi2+i=1NPisinkxi2

Pi=Ai

En el caso de ondas esféricas en este caso

PT=pTr,t=i=1NPicoskri2+i=1NPisinkri2

Pi=Airi

Esto es válido para amplitudes RMS, cuando son obtenidos de niveles de presión sonora. Ejemplo consideremos las fuentes. Determine el nivel de presión sonora total para superposición coherente. Fuente 1 y fuente 2 a una frecuencia f = 1000 Hz. Tenemos respectivamente LP1=85 (dB) LP2=83 (dB)  y r1=3 (m) r2=4 (m)

Determinamos el número de onda para f = 1000 (Hz)

k=ωc=2πfc=2π×1000344=18.265 (rad/m)

kr1=18.265×3=54.795 (rad)

kr2=18.265×4=73.060(rad)

PRMS1=P0×10LP120=2×10-5×108520=0.3557 (Pa)

PRMS2=P0×10LP220=2×10-5×108320= 0.2825 (Pa)

PRMST=PRMS1coskr1+PRMS2coskr22+PRMS1sinkr1+PRMS2sinkr22

PRMST=0.3557 cos54.795+0.2825cos73.0602+0.3557 sin54.795+0.2825sin73.0602

PRMST=0.6115 (Pa)

LpT=20log10PRMSTP0=20log100.61152×10-5=89.7(dB)

## CIERTAS CONCLUSIONES ASOCIADAS A LOS MODELOS DE ONDAS SONORAS

Para ondas esféricas la solución presentada es

p = pr,t=Arejωt-kr

E igualmente para ondas planas

p = px,t=Aejωt-kx+Bejωt+kx

La cual corresponde a la ecuación de onda sin fuente, por eso mismo cuando r→0, la presión tiende a infinito pr,t→∞. Lo cual contradice toda experiencia y medición.

∇2p=1c2∂2p∂t2⇔1c2∂2p∂t2-∇2p=0

1c2∂2p∂t2-∇2p=qx,t

1c2∂2p∂t2-∇2p=0

La solución de la presión sonora para ondas esféricas que hemos construido no es válida cerca de la fuente y por supuesto no contiene a la fuente. En los capítulos posteriores, tendremos presencia de la fuente tanto para ondas planas como esféricas.

Otra de las cosas importantes es el problema de superposición constructiva y destructiva. Reflexionemos y comparemos superposición coherente e incoherente. Partamos con el caso de dos presiones idénticas a distinta distancia en superposición coherente, pero con fase contraria, tanto para ondas planas y/o esféricas

PRMS1=PRMS2=PRMS

kr1=kx1=π(rad)

kr2=kx2=2π (rad)

PRMST=PRMScosπ+PRMScos2π2+PRMSsinπ+PRMSsin2π2

PRMST=PRMS×-1+PRMS×12+02

PRMST=-PRMS+PRMS2+02=0

Las presiones se anulan y tenemos Superposición Destructiva

Consideremos el mismo ejemplo, pero ahora fases iguales tanto para ondas planas y/o esféricas

PRMS1=PRMS2=PRMS

kr1=kx1=2π(rad)

kr2=kx2=4π (rad)

PRMST=PRMScos2π+PRMScos4π2+PRMSsinπ+PRMSsin2π2

PRMST=PRMS×1+PRMS×12+02

PRMST=PRMS+PRMS2+02=2PRMS

Las presiones se suman y tenemos Superposición Constructiva

Comparemos la Superposición Coherente Constructiva en relación con la Superposición Incoherente cuando ambas fuentes producen el mismo nivel de presión sonora medido en un punto

Superposición Coherente Constructiva

Lp1=Lp2=Lp

PRMS1=PRMS2=PRMS=P010Lp20

PRMST=PRMS+PRMS2=2PRMS

LpT=20log102PRMSP0=20log102+20log10PRMSP0

LpT=Lp+6 (dB)

Superposición Incoherente

LpT=10log1010Lp10+10Lp10=10log1020Lp10

LpT=10log1020Lp10=10log1010Lp10+10log102

LpT=Lp+3 (dB)

El otro aspecto importante es que el nivel de presión sonora para una única fuente decae en 6 (dB) al duplicar la distancia, esto es válido para fuentes coherentes e incoherentes

I1= WQ4πr2

I2= WQ4π2r2

PRMS1=I1ρ0c=WQ4πr2ρ0c

PRMS2=I2ρ0c=WQ4π2r2ρ0c

LpT=10log10PRMS1P02-10log10PRMS2P02-

LpT=10log10PRMS1P02PRMS2P02

LpT=10log10PRMS12PRMS22=10log10WQ4πr2ρ0cWQ4π22r2ρ0c=10log1022=6 (dB)

LpT=Lp-6 (dB)

Esta fórmula se puede generalizar para cualquier distancia r1 y r2

LpT=Lp-20log10 r2r1

En relación con el límite entre el campo cercano y el campo lejano, es dependiente de la geometría de la fuente, de la frecuencia, y de las distintas fases que las superficies de las fuentes pueden tener entre sí. En general cuando se miden cajas acústicas se asume por normas internacionales que esa distancia es r = 1 (m), en el centro geométrico de la caja acústica. El nivel de presión sonora medido a una frecuencia de f = 1000 (Hz) alimentando la caja con una potencia de W = 1 (W) eléctrico se conoce con el nombre de Sensibilidad

Estas mediciones se realizan en una cámara anecoica, es decir un recinto cubierto de material absorbente sin reflexiones.