Universidad de Chile

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas

Depto. de Química Orgánica y Fisicoquímica

Fisicoquímica I-2008

Guía N° 5

- Demostrar que, cuando hay dos fuentes térmicas en contacto, el calor 		siempre pasa desde la fuente caliente hasta la fuente fría.

- Una masa m de un líquido a 300 K se pone en contacto con una masa 2m del mismo líquido a 273 K dentro de un recipiente adiabático. Calcular la temperatura de equilibrio.

- a) Demostrar que el rendimiento máximo de un refrigerador () que opera entre las temperaturas TC y TF está dado por:

 = TF/(TC – TF)

b) Justificar porqué es im portante mantener ventilada la parte trasera de un refrigerador

El rendimiento de un refrigerador se define como = I QF/W I, donde QF es el calor extraído de la fuente fría y W el trabajo recibido por el sistema.

- Un Mol de gas ideal, inicialmente a 100 °C y 10 atm, se expande adiabáticamente en contra de una presión constante de 5 atm, hasta que se alcanza el equilibrio.

Calcula ∆E, ∆H y ∆S, para cada una de las siguientes situaciones:

- El CV del gas es 6,25 cal mol-1 K-1

- El CV = 4,5 + 0,0050 T (cal mol-1 K-1).

- Un cambio de estado ocurre a 300 K por un camino reversible. La variación de energía interna es de -20 Kcal y el calor intercambiado con el medio es de -10 Kcal

- Calcula el trabajo y la variación de entropía

- Si el mismo cambio de estado ocurre por un proceso irreversible, el intercambio de calor con el medio es de -15 Kcal. Calcular los cambios de energía interna, entropía, el trabajo y la creación de entropía.

- Una máquina reversible que opera realizando ciclos de Carnot, recibe calor desde una fuente caliente que contiene una mezcla de agua líquida y vapor de agua a 1 atm y entrega 5000 Btu de calor a otra fuente térmica que contiene agua. La potencia desarrollada es de 536 Watts. Calcula la diferencia de temperatura entre las dos fuentes térmicas.

- Un mol de gas ideal monoatómico, efectúa un ciclo de Carnot entre dos fuentes térmicas a las temperaturas de 400 K y 300 K. En la expansión isotérmica inicial (a 400 K), el volumen inicial es de 1 L y el volumen final es de 5 L.

- Para cada una de las etapas y para el ciclo calcula Q, W, ∆E, ∆H y ∆S

- Calcula el rendimiento del ciclo

- Representa el ciclo en diagramas P-V y S-T

- ¿Cómo sería el rendimiento del ciclo si el gas se comportara como real?

- El hielo funde a 273 K con un calor de fusión de 1,3 Kcal mol-1. Los calores específicos del hielo y el agua son 9 y 18 cal mol-1  K-1, respectivamente.

- Calcula las variaciones de entropía del sistema y del medioambiente que ocurrirán cuando agua a -5 °C se transforma en hielo a -5 C

- Calcula la entalpía de fusión del hielo a esta temperatura, discute si el proceso es o no espontáneo y calcula la creación de entropía.

- Sabiendo que el calor de fusión del hielo es 1,3 Kcal mol-1 a 273 K calcula la creación d entropía cuando en un termo se agregan 100 g de agua a  350 K a:

- 200 g de hielo a 273 K

- 10 g de hielo a 273 K

- Un frasco de 2,24 L contiene un mol de gas ideal monoatómico a 10 atm. El frasco está en el interior de un cilindro en el que se ha hecho vacío, teniendo el cilindro un pistón y estando adiabáticamente aislado del exterior. El volumen en el interior del cilindro es de 22,4 L.

- Por medio de un dispositivo mecánico, se rompe el frasco, expandiéndose el gas hasta ocupar todo el volumen del cilindro

- A continuación se desplaza el pistón comprimiendo el gas en forma  reversible hasta que el volumen de éste es nuevamente 2,24 L.

Suponiendo que el volumen que ocupa el frasco roto es despreciable, calcula Q, W, ∆E, ∆H y ∆S para los dos procesos.

- A 350 K, un sólido funde con un calor de fusión de 3 Kcal mol-1.

- Calcula la variación de H y S cuando se lleva el sólido de 300 K a líquido a 400 K

- Demostrar que la fusión es espontánea a 400º K

CP(Sólido) = 20 cal mol-1K-1	CP(Líquido) = 30 cal mol-1K-1Considerar presión constante.

- Calcular la entropía molar del HCl considerado como gas ideal a 1 atm y 25 °C sabiendo que:

- A 98 K, el sólido(I) tiene una  S = 7,4 u.e. A esta temperatura, ocurre una transición sólido(I)   sólido(II) que tiene un ∆H = 283 cal mol-1

- El calentamiento del sólido(II) desde 98 K hasta la temperatura de fusión (160 K) ocurre con un aumento d entropía de 5 u.e.

- El sólido(II) tiene un ∆H de fusión = 476 cal mol-1

- El calentamiento del líquido desde la temperatura de fusión hasta la de ebullición normal (188 K) ocurre con un aumento de entropía de 2,4 u.e.

- El  ∆H de ebullición = 4000 cal mol-1

- La capacidad calórica media del HCl gaseoso desde 188 K hasta 298 K es igual a 7 cal mol-1 K-1.