“Laboratorio II Química Analítica e Instrumental” – 2010

CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA HPLC

Laboratorio 1: Introducción al trabajo en HPLC

Contenido:

Conocimiento y operaciones fundamentales de un cromatógrafo líquido de alta presión. Determinación del tiempo muerto

Determinación de parámetros cromatográficos

Separación e identificación de xantinas, mediante el uso de patrones y estudio de precisión para los tiempos de retención y las áreas.

Elaboración de curva de calibración para teofilina, utilizando un patrón interno, usando como ordenada la razón de las áreas y determinación de una muestra problema.

Estudio del tiempo de retención y separación para las xantinas en función de distintos flujos de fase móvil.

Instrumentos:

- Cromatógrafo HPLC Waters, equipado con bomba isocrática Waters modelo 510

- Detector UV-vis, de longitud de onda variable, Waters modelo 486

- Software cromatográfico

- Columna cromatográfica C18, Waters Bondapak, 3,9 x 150 mm.

- Equipo de filtración y desgasificación de solventes.

Reactivos:

- Patrones de teobromina, teofilina y cafeína.

- Metanol calidad HPLC

- Agua purificada a través de columna Milli-Q

Desarrollo:

- Trabajando con una fase móvil (30:70 = metanol:agua) a un flujo de 1 mL/min y utilizando una longitud de onda de 260 nm, se realizan las siguientes determinaciones:

- Tiempo muerto (to), realizando una inyección de metanol puro.

- Orden de elusión para cafeína, teobromina y teofilina, utilizando las soluciones descritas en la tabla 1

- Precisión para teofilina y cafeína para los tiempos de retención, utilizando las soluciones descritas en la tabla 1.

- Utilizando las soluciones descritas en la tabla 1, determinar:

- La sensibilidad de la curva de calibración obtenida con esas soluciones

- Los parámetros estadísticos de regresión

- El límite de detección y de cuantificación

- La concentración de una muestra problema

Tabla 1. Soluciones de xantinas para la curva de calibración

| Nº del tubo | Teofilina (ppm) | Cafeína (ppm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.0 | 15.0 |
| 2 | 9.0 | 15.0 |
| 3 | 18.0 | 15.0 |
| 4 | 27.0 | 15.0 |
| 5 | 36.0 | 15.0 |
| 6 | 45.0 | 15.0 |

- Trabajando con la solución rotulada Q1+Q2+Q3, con la fase móvil (30:70 = metanol:agua), utilizando la longitud de onda de 260 nm, trabajar a diferentes flujos de fase móvil, entre 0,7 y 1,2 mL/min.

Analice como influyen los flujos de fase móvil sobre los tiempos de retención, la resolución, la selectividad y número de platos teóricos.

Laboratorio 2: Determinación de Cafeína en café, té o bebidas

Contenido:

Elaboración de curva de calibración para cafeína

Determinación de cafeína en una muestra problema.

Desarrollo:

- Trabajando con una fase móvil (30:70 = metanol:agua)  a un flujo de 1 mL/min y utilizando una longitud de onda de 254 nm, se realizan las siguientes determinaciones:

- Construcción de curva de calibración entre 3 y 30 ppm, a partir de solución estándar (todas las soluciones se diluyen en fase móvil)

- Tratamiento de la muestra (en triplicado)

  - Desgasifique 10 mL de bebida, utilizando un sonicador

  - Si la muestra es sólida, pese la muestra, disuélvala en agua caliente, enfríela y transfiérala cuantitativamente a matraz de 100 mL.

  - Filtre la solución o bebida

  - Realice dilución de la muestra, utilizando fase móvil

- Encienda el equipo y seleccione las condiciones cromatográficas

- Inyecte las soluciones de cafeína preparadas y confeccione una curva de calibración

- Inyecte las muestras reales

- Determine la concentración de cafeína en las muestras reales.