SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 2008

Prof. Miguel Castillo S.

Ayudante(s): Diego Moure

Fabián Pérez

EJERCICIO 2

DISTANCIA Y CAMINO ÓPTIMO

Objetivo: 	Aplicar procesos de optimización de rutas en función de la topografía y tipo de caminos.

Contenido de este práctico: 3 actividades.

Tiempo estimado de trabajo: 1,5 horas

Objetivos:

- Utilizar los operadores de distancia para la generación de superficies de costos al desplazamiento, a partir de una ubicación base.

- Identificar las rutas de mínimo costo para el desplazamiento de un móvil desde un punto de inicio (centro de localización) a un punto de destino (centro de demanda), tomando como ejemplo dos localizaciones. El camino óptimo puede ser calculado en términos de costos al desplazamiento mediante un mapa de fricciones o bien costos de desplazamiento mediante un mapa de pendiente o dificultad de acceso al píxel vecino.

- Practicar el uso del módulo Macro Modeler de IDRISI Andes

Zona de trabajo:

Comuna de Calera, V Región.

Coberturas base:

Caminos (vector): “cpavi”, “cpavirip”, “ctierr”,”a”,”b”

Bases para rasterizar (raster):

- para los caminos: “basec1”,”basec2”,”basec3”

- para los puntos:”baseptoa”,”baseptob”

Para el cálculo en función de la pendiente: “dem” (modelo de terreno)

Actividades:

I.- Cálculo en función del tipo de camino

La base del modelamiento del camino óptimo es la generación del mapa de fricciones. Cuando se trabaja en función de una cobertura de caminos ya existente, el mapa de fricciones se genera a partir de la atributación adecuada del raster de caminos de manera que cada píxel represente el costo o la dificultad relativa de desplazamiento.

Pasos para generar el mapa de fricciones:

- Rasterizar puntos y caminos (POINTRAS y LINERAS). Ocupar para ello las coberturas base indicadas anteriormente.

- Reformat  Raster/ Vector.:

- Vector to raster

- Line to raster

Vector line file:      cpavi   ; cpavirip  ; ctierr

Image updated:     basec1   basec2       basec3

- Reformat  Raster/ Vector.:

- Vector to raster

- Point to raster

Vector line file:            a        ;       b

Image updated:     baseptoa   baseptob

- Reclasificar los caminos de acuerdo a la siguiente categoría (RECLASS): Éstos son los mismos parámetros usados para la reclasificación de los atributos de las coberturas de caminos.

| TIPO DE CAMINO | ATRIBUTO | COSTO ($/Km) |
| --- | --- | --- |
| Pavimentado | 1 | 5 |
| Pavimentado-Ripiado | 2 | 10 |
| Tierra | 3 | 15 |
| No hay camino | 1000 | 10000 |

Cuadro 1.- Criterios a utilizar para el proceso de asignación de costos por tipo de caminos.

basec1 Reclass        5        1    10000  caminos_1

(caminos1.rcl)          10000     0       1

basec2 Reclass       10       1    10000  caminos_2 (caminos2.rcl)         10000     0       1

basec3 Reclass       15       1    10000  caminos_3

(caminos3.rcl)         10000    0       1

Modeling  Model Develoyment Tools  Macro modeler:

* Raster layer (basec1...)

* Module (Reclass…)

Data entry  Edit

- El uso del macro modeler se ejemplifica en la siguiente figura.

Figura 1.- Ejemplo del proceso modular que se realizará para este ejercicio. Este esquema va creciendo a medida que vamos incorporando nuevas variables y criterios.

- Las coberturas de caminos ya rasterizadas (basec1.rst, basec2.rst y basec3.rst), son operadas mediante un overlay del tipo “el primero cubre al segundo”. En éste caso, la primera de las 2 imágenes debe ser aquella cobertura que presenta el costo mayor de desplazamiento (basec2.rst). Como el overlay opera sobre 2 raster simultáneamente, se crea una cobertura de caminos temporal (caminos_tmp.rst). Esta imagen temporal es operada de la misma manera con la imagen basec3.rst, obteniéndose como resultado el mapa de fricciones “fricciones_1”, que se muestra en la figura siguiente.

Figura 2.- Imagen resultado del multioverlay para las tres capas de caminos.

* Module (Overlay)

- Operación: Cover (first covers second unless zero)

Como se aprecia en la figura anterior, la escala de valores representa los costos (o la dificultad de desplazamiento) asociados a movilizarse por cada píxel. Las líneas que se ven en la imagen representan los tres tipos de caminos rasterizados, reclasificados y superpuestos. Se aprecia además que el máximo valor de 10.000 se encuentra asociado a los sectores en los que no existen caminos, lo cual resulta lógico ya que, por una parte, se asume que el costo de desplazamiento a través de un terreno sin caminos es bastante superior al tránsito por alguna ruta preestablecida, y por otra parte, al existir una diferencia de ordenes numéricos de ése nivel, nos aseguramos que el algoritmo no entregue su resultado utilizando algún sector de la imagen sin caminos.

El siguiente paso es el cálculo del mapa de costos de acuerdo a los siguientes pasos:

- Analysis / Distance operators/Cost  COSTPUSH:

- Source feature image (partida): punto A rasterizado (baseptoa.rst)

- Friction surface image (mapa de fricciones): caminos reclasificados (fricciones_1)

- Output image: imagen de salida (mapa_costos_1)

Los parámetros de los pasos anteriores son idénticos a los del macro modeler que se ejemplifica en la figura siguiente.

Figura 3.- Esquema modular para el cálculo de costos a partir del punto ‘a’.

* Module (Cost)

- Operación: CostPush

Source feature image: baeptoa.rst

Friction surface image: friciones_1

Output image: mapa_costos_1

La imagen resultante, que se muestra en la siguiente figura es el raster de costos (mapa_costos_1.rst), y muestra una cobertura en la que cada píxel representa el “costo acumulado de desplazamiento” a partir del punto “a”, que se indica en la imagen “baseptoa.rst”, sumando los valores indicados en el mapa de fricciones.

Figura 4.- Superficie continua de costos a partir del punto a.

El último paso es el Cálculo de la ruta de mínimo costo: Teniendo el mapa de costos, sólo queda pedirle al programa que encuentre cual es la ruta que cumple con ser aquella en la que la suma de los píxeles que la definan, sea la de costo mínimo, hasta un punto de destino ‘b’. En el paso anterior, se definió al punto ‘a’ como origen del cálculo de los costos acumulados, por lo que la en la imagen anterior, dicho punto representa el valor más bajo de la imagen. De esta manera, el comando Pathway identifica que es desde dicho punto que debe comenzar a operar el algoritmo de minimización. Los pasos se detallan a continuación. Nuevamente, los parámetros indicados en los pasos son los mismos del macro modeler, que se señala en la figura siguiente.

- Analysis / Distance operators /PATHWAY

- Cost Surface: imagen de salida etapa anterior

- Target image: destino: punto B rasterizado

- Output image: imagen de salida (ruta de mínimo costo)

Figura 5.- Esquema de cálculo de ruta óptima a partir del punto ‘b’.

* Module (Pathway)

- Multiple pathways: Yes

Source feature image: mapa_costos_1

Friction surface image: baseptob

Output image: ruta_optima_1

La imagen resultante, que se muestra en la figura siguiente, resulta ser la ruta de mínimo costo, basada en la presencia de caminos.

Figura 6.- Ruta de mínimo costo en función de los costos por tipo de caminos.

II.- Cálculo en función de la pendiente

Cuando se pretende determinar la ruta de mínimo costo en función de la pendiente, se asume la inexistencia de caminos. Al igual que en caso anterior, la base del modelamiento lo constituye el mapa de fricciones, representado en este caso por un mapa de pendientes reclasificado convenientemente para que las pendientes mas suaves presenten un costo o dificultad de desplazamiento menor que aquellas pendientes más abruptas. Éste análisis puede entenderse desde el punto de vista de cuál es el trazado óptimo para la construcción de un camino.

- Con SURFACE, calcular el mapa de pendientes, en porcentajes, a partir del modelo de terreno “dem.rst”

- Con RECLASS, reclasificar el mapa de pendientes obtenido de acuerdo a la siguiente categoría:

| PENDIENTE (%) | COSTO |
| --- | --- |
| 0 – 5 | 1 |
| 5 – 15 | 2 |
| 15 – 30 | 3 |
| Más de 30 | 10000 |

Cuadro 2.- Criterios para la asignación de zonas de costos, 
por clases de pendiente.

* Module (Surface)

Para calcular el mapa de pendientes, a partir del modelo de terreno “dem.rst”

Luego, a la salida “pendientes” se le hace una reclasificación:

* Module (Reclass)

* Data entry  Edit

1        0       5

2        5      10

3       15     30

10000   30   2000

(Se guarda como: fricciones.rcl)

Ambos pasos son representados con el macro modeler en la figura siguiente. Los parámetros de la reclasificación para crear el archivo .rcl, son los del cuadro anterior.

Figura 7.- Proceso de reclasificación de valores de pendientes 
para la obtención de un raster de fricciones al desplazamiento del móvil.

La imagen resultante se muestra en la figura siguiente:

Figura 8.- Mapa de pendientes reclasificada, el cual servirá como superficie de fricciones.

Tal como en el caso del mapa de fricciones para el caso del análisis en función de caminos, la escala de valores representa los costos (o la dificultad de desplazamiento) asociados a movilizarse por cada píxel, los que se originan de la reclasificación del mapa de pendientes. Se aprecia que el máximo valor de 10.000 se encuentra asociado a los sectores en los que las pendientes son más abruptas lo cual resulta lógico ya que, por una parte, se asume que el costo de desplazamiento a través de este tipo de laderas es superior al tránsito por sectores mas planos, y por otra parte, al existir una diferencia de ordenes numéricos de ése nivel, nos aseguramos que el algoritmo no entregue su resultado utilizando algún sector de la imagen de pendientes superiores al 30%.

- El siguiente paso consiste en calcular el mapa de costos de acuerdo a los siguientes pasos:

- Analysis / Distance operators/Cost  COSTPUSH:

- Source feature image (partida): punto A rasterizado

- Friction surface image (mapa de fricciones): mapa de pendientes reclasificado

- Output image: imagen de salida

* Module (Cost)

- Operación: CostPush

Source feature image: baeptoa.rst

Friction surface image: friciones_2

Output image: mapa_costos_2

Al igual que en el análisis anterior, la generación del mapa de costos se realiza a partir de un punto de origen “a” basado en el mapa de fricciones, a partir del cual va calculando el “costo acumulado de desplazamiento”.

El proceso anterior queda representado con el macro modeler esquematizado en la siguiente figura.

Figura 9.- Esquema para el cálculo de costos en función de la pendiente del terreno.

La imagen de salida se muestra en la figura siguiente.

Figura 10.- Superficie de costos generada a partir del mapa de pendientes.

- Calculo de la ruta de mínimo costo:

Este paso opera igual que el análisis para la ruta óptima en función de caminos. Teniendo el mapa de costos, el programa debe encontrar cuál es la ruta que cumple con ser aquella en la que la suma de los píxeles que la definan, sea la de costo mínimo, hasta un punto de destino ‘b’.

- Analysis / Distance operators /PATHWAY

- Cost Surface: imagen de salida etapa anterior

- Target image: destino: punto ‘b’ rasterizado

- Output image: imagen de salida (ruta de mínimo costo)

* Module (Pathway)

- Multiple pathways: Yes

Source feature image: mapa_costos_2

Friction surface image: baseptob

Output image: ruta_optima_2

Los parámetros indicados en los pasos son los mismos del macro modeler, que se señala en la figura siguiente:

Figura 11.- Imagen de ruta óptima final, en función de la pendiente del terreno.

III.- Visualización de ambos resultados

Figura 12.- Superposición de los raster de ruta óptima, para el análisis en función de los caminos (rojo) y en función de la pendiente (cyan)

Finalmente, se muestra un resumen de los pasos metodológicos aplicados para cada criterio:

a) Para el caso del análisis en función de la presencia de caminos.

Figura 13.- Vista del Macro Modeler que ilustra la secuencia lógica de pasos 
a seguir para realizar los análisis señalados anteriormente.

b) Para el caso del análisis en función de las pendientes

Figura 14.- Vista del Macro Modeler para el análisis en función de la pendiente.