IQ46B OPERACIONES DE TRANSFERENCIA I

EJERCICIO Nº2							08/09/2004

En un día de verano la intensidad de irradiación solar en Santiago puede suponerse de 1200 W/m2. Consideremos un automóvil estacionado directamente al sol, cuyo techo esta opaco y sucio ( = 0,7), y lo modelamos como una caja de paredes de vidrio (ventanas del auto) como se ve en la figura.

Aislante

Vidrio

Techo de metal

Se conoce el área del techo (2 m2), el área de los vidrios (3 m2) y los coeficientes de convección siguientes:

haire-vidrio= 10 W/m2 K	Cara externa

haire-metal= 20 W/m2 K 	Cara externa

haire-vidrio= 5 W/m2 K		Cara interna

haire-metal= 10 W/m2 K 	Cara interna

Si la conductividad del metal y el vidrio dan una resistencia a la transferencia de calor despreciable, no hay radiación por los vidrios y la temperatura del aire afuera del auto es de 20ºC:

- Determine la temperatura que se establece en el interior del vehículo (5.5ptos).

b) ¿Que medidas tomaría usted para disminuir la temperatura del automóvil, sin moverlo de su posición?(0.5ptos)

Indicación: para resolver el problema debe plantear ecuaciones simultaneas que se resuelven en forma iterativa suponiendo la temperatura del techo del vehículo.

Desprecie la radiación hacia dentro del auto desde el techo.

Pauta Ejercicio 2.

- Techo:

·I·AT = ··AT·TM4 + AT·hMO·(TM – TO) + AT·hMi·(TM – Ti)

6703 = 3,973·(TM/100)4 + 30·TM – 10·Ti

- Vidrio:

AV·hVi·(Ti – TV) = AV·hVO·(TV – TO)

Ti = 3·TV – 586,3

- Aire Interior:

AT·hMi·(TM – Ti) = AV·hVi·(Ti – TV)

2·10·(TM – Ti) = 3·5·(Ti – TV)

20·TM – 35·Ti = -15·TV

Reemplazando (ii) en (iii) nos queda:

20·TM – 35·(3·TV – 586,3) = -15·TV

Despejando TV :

iv)

TV = (20·TM + 20520,5) / 90

Resolviendo en forma iterativa las ecuaciones (i) y (iv), dandose valores de TM, se llegan a los siguientes valores:

TM = 312,84ºK = 39,69ºC

TV = 297,53ºK = 24,38ºC

Ti = 306,28ºK = 33,13ºC

- Para disminuir la temperatura del automóvil, se debe limpiar (pulir) el techo para así disminuir el   y bajar el calor recibido por radiación.