# CAPITULO I

# EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES

## EL AIRE

Siendo el aire un fluido básico de la vida; el cual, al pasar por una mina se altera, su composición cambia; se define como una mezcla mecánica de gases que, en su estado puro y seco tiene la siguiente composición:

| COMPOSICION DEL AIRE SECO |  |  |
| --- | --- | --- |
| GAS | % en volumen | % en peso |
| Nitrógeno - N2 | 78,09 | 75,53 |
| Oxígeno - O2 | 20,95 | 23,14 |
| Anh. Carbónico - CO2 | 0,03 | 0,046 |
| Argón y otros | 0,93 | 1,284 |

Debe tenerse presente que el aire seco no existe en atmósferas normales. El aire normal es aire húmedo, con contenidos de vapor de agua que varían de 0,1 a 3% en volumen. (en las minas generalmente excede el 1%).

El aire es incoloro, inodoro, sin sabor y sustenta las combustiones y la vida.

### Aire de minas.

Como se dijo, el aire sufre cambios en el interior de una mina: la cantidad de oxígeno disminuye, el anhídrido carbónico aumenta, como también la cantidad de nitrógeno y vapor de agua. Además se agregan al aire diversos gases y polvos. Se considera que el aire de mina se compone de: aire atmosférico, gases activos (gases explosivos o nocivos que se forman en el interior de la mina) y aire muerto (mezcla de anhídrido carbónico 5 al 15% y nitrógeno 95 a 85%) que puede estar presente en el aire de las minas en una décimas hasta algunas unidades de por ciento, llamado "soroche".

### 1.2 La respiración humana.

La razón primordial para proveer aire limpio y con adecuado contenido de oxigeno es la sustentación de la vida humana.  Como sabemos el sistema respiratorio permite proporcionar oxígeno a la sangre y eliminar anhídrido carbónico. Este constituye una impureza que debe ser controlada y que, si bien es cierto que no es tóxica, como vamos a ver más adelante, sobre cierta concentraciones produce graves trastornos en la vida humana.

El ritmo y el volumen de la respiración y por consiguiente el consumo de oxígeno se incrementan con la actividad física del sujeto, como lo indica la tabla que más adelante se presenta. Nótese que la capacidad respiratoria de un individuo (el volumen de aire inhalado) es varias veces superior al oxígeno consumido.

Antes veamos la composición general del aire exhalado:

N2 	: 79%

O2 	: 16%

CO2	:   5%

### 1.3 Cuociente respiratorio (CR).

Es la razón entre CO2 expelido con el oxígeno consumido, en volúmenes:

| CR | = | CO2 expelido |
| --- | --- | --- |
|  |  | O2 consumido |

Este "Cuociente Respiratorio" tiene la importancia de relacionar al oxígeno con el anhídrido carbónico y de esta forma, tener un índice que nos entrega una luz sobre el esfuerzo que hace el organismo humano. A medida que el Cuociente Respiratorio se acerca a la unidad significa que el esfuerzo que la persona esté  realizando es mayor.  Por otro lado, un Cuociente Respiratorio lejos menor que "1" establece a una persona en reposo.

| INHALACION DE OXIGENO Y AIRE EN LA RESPIRACION HUMANA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | REPOSO | MODERADA | MUY VIGOROSA |
| Ritmo respiratorio por minuto, | 12 - 1 | 30 | 40 |
| Aire inhalado por respiración m3/seg. x 103, | 5 - 13 | 46 - 59 | 98 |
| Oxígeno consumido en m3/seg. x 10-6, | 4,70 | 33,04 | 47,20 |
| Cuociente respiratorio "CR", | 0,75 | 0,90 | 1,00 |

### 1.4 Cantidad de aire requerido.

Con los datos de la tabla puede calcularse la cantidad mínima de aire requerido para el proceso respiratorio. Puede tomarse como punto de partida una u otra de las siguientes condiciones:

- el contenido de oxígeno ser  diluido por debajo del límite recomendado de seguridad;

- el contenido de dióxido de carbono se elevar  por encima del umbral límite. Considerando cada paso por separado.

Dado: Contenido mínimo permisible de oxígeno = 19,5% (según norma de los E.E.U.U. de América).

Se pide: Calcular el  caudal de aire requerido Q en m3/seg. para una actividad vigorosa.

Solución: La demanda de oxígeno, en actividad vigorosa, es de 47,20*10-6 m3/seg.  Se establece el siguiente balance del flujo de oxígeno:

| Contenido de oxígeno en el aire de entrada, | (menos) | Oxígeno gastado en respiración | (igual) | Contenido de oxígeno en el aire de salida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,21 Q | - | 47,20*10-6 | = | 0,195 Q |

Q = (47,20*10-6) / (0,21 - 0,195) = 0,003 m3/seg.

Dado: Contenido máximo de = 0,5 %

Se pide: Caudal Q en m3/seg. para una actividad vigorosa.

Solución: para actividad vigorosa se acepta cuociente respiratorio, CR= 1; por tanto:

| CO2 | = | 1*47,20*10-6 m3/seg. |
| --- | --- | --- |
|  | = | 47,20*10-6 m3/seg. |

| EL BALANCE DEL CO2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantidad de CO2 en el aire de entrada | (más) | Cantidad de CO2 expelido en la respiración | (igual) | Cantidad de CO2 en el aire a la salida |
| 0,00030Q | + | 47,20*10-6 | = | 0,005 Q |

| Q | = | 47,20*10-6 | = | 0,01 m3/seg. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,005 - 0,0003 |  |  |

Estos cálculos nos muestran que se requiere más del triple de aire para mantener el contenido de bióxido de carbono bajo 0,5 % que para tener el contenido de oxígeno por encima del 19,5%.  En consecuencia, el requerimiento más exigente es el de bióxido de carbono.

En caso de necesidad, el hombre puede sobrevivir aún con menor aire (siempre que el contenido de oxígeno no baje del 16%), pero la atmósfera se vuelve luego intolerable si el oxígeno es insuficiente o el CO2 es excesivo. La práctica industrial recomienda de 280 a 840 lt/min por persona en edificios. De aquí se desprende que aproximadamente 560 lt/min de aire fresco por hombre es todo lo requerido para mantener una atmósfera sana. El reglamento de Seguridad Minera establece que se requiere de 3 m3 por minuto por hombre (3.000 lt/min), considerando un factor de seguridad adecuado al tratarse de ventilación de minas, donde es posible que mucho aire se pierda.

### Deficiencia de oxígeno.

El control de calidad de los gases de mina, se relaciona también con el problema de la deficiencia de oxígeno.  Esta puede ser causada por:

1) Introducción de un gas diluyente

2) Desplazamiento del oxígeno

- Una combinación de ambos procesos.

La causa más grave de deficiencia de oxígeno es la dilución, que ocurre cuando un gas ajeno se introduce en la atmósfera de la mina, reduciendo as¡ el % del 02 en el aire y crea de por si un riesgo. Estos gases ajenos provienen de los estratos del depósito o de las formaciones adyacentes.

### Característica del oxígeno.

Es un gas que no tiene olor, color ni sabor; su peso especifico es de 1,11 con respecto al aire.

Es el gas presente en el aire que sustenta la vida y la combustión. El hombre respira mejor y trabaja más fácilmente cuando el aire contiene alrededor de 21% de oxígeno, que es la cantidad normal que contiene la atmósfera al nivel del mar.  Puede vivir y trabajar donde haya menos oxígeno.

En la siguiente tabla se ha colocado los efectos que la disminución del oxígeno en el ambiente produce en los individuos, debemos considerar que todos estos antecedentes relacionan los porcentajes del oxígeno con la altura desde el nivel del mar, tomando en cuenta situaciones normales.

| EFECTOS DE LA DEFICIENCIA DE OXIGENO. |  |
| --- | --- |
| Contenido de Oxígeno | Efectos |
| 17 % | Respiración rápida y profunda. Equivale a 2.500 m.s.n.m. |
| 15 % | Vértigo, vahido, zumbido en oídos, aceleración latidos. |
| 13 % | Pérdida de conocimiento en exposición prolongada. |
| 9 % | Desmayo e inconsciencia. |
| 7 % | Peligro de muerte. Equivale a 8.800 m.s.n.m. |
| 6 % | Movimientos convulsivos, muerte. |

Cuando la ventilación es deficiente, el aire de diversos lugares de la mina puede tener poco oxígeno y mucho anhídrido carbónico. Algunos países recomiendan que se considere que el aire de la mina es inapropiado para que lo respire el hombre cuando aquel contenga menos del 19% de oxígeno.

La llama de una vela encendida o una lámpara de seguridad de llama se apagará cuando el aire contenga menos 16,25% de oxígeno.  Pero, al exponerse a concentraciones entre 16,25 y 12,5% de oxígeno la sangre no puede absorverlo plenamente, se afectan los centros superiores del cerebro y se perturba el juicio.  Aunque el hombre no llega a perder el conocimiento sino hasta que el contenido de oxígeno queda por debajo de 12%, nadie deberá  intentar o permanecer en una atmósfera en la que no pueda arder la llama de una vela o una lámpara de seguridad, a menos que la persona lleve un aparato respirador autónomo.

El oxígeno puro a la presión atmosférica (1,054 kg/cm2 al nivel del mar) puede inhalarse sin que surtan efectos perjudiciales entre 7 y 40 horas. La inhalación de oxígeno a presiones más elevadas causa síntomas en el sistema nervioso central llegando a producir, a veces, cesación momentánea total de la respiración.

Las principales causas de la disminución del oxígeno del aire de minas son: proceso de oxidación lenta de materias orgánicas (madera de minas, combustibles, etc.), desprendimiento de gases por las rocas, incendios, respiración de personas, combustión de lámparas y motores etc.

## GASES DE MINAS.

Conoceremos las principales características de algunos gases, los más comunes, que se encuentran en el Aire de Minas.

### Origen de los gases.

En orden decreciente de importancia:  Estratas, tronaduras, funcionamiento de máquinas a combustión interna, fuegos y explosiones, seres humanos y estaciones de carga de bater¡as.

- Gases de estrata. El más común es el metano. Se libera de 0,6 a 1,2 m3/min por m2 de superficie fresca de carbón expuesta. En las emisiones súbitas de gas, puede ascender hasta 120 m3/min.

- Gases de tronadura. Las dinamitas se clasifican según su emisión de gases al detonar. El fabricante de explosivos deberá  entregar los gases que resultan del uso de sus productos, ésto tiene real importancia cuando se necesita efectuar cálculos de dilución de los gases por medio del aire.

| PARA DINAMITAS PERMISIBLES |  |
| --- | --- |
| Clase de explosivos | Cantidad de gases (m3 por Kgr. De explosivo) |
| A | menos de 0,078 |
| B | 0,08 - 0,156 |
| C | 0,16 - 0,232 |

| PARA DINAMITAS NO PERMISIBLES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Humos clase | Gases ponzoñosos liberados |  |
|  | m3 / cartucho | m3 / Kgr. exp. |
| 1 | menos de 0,0045 | menos de 0,02 |
| 2 | 0,0045 - 0,009 | 0,02 - 0,04 |
| 3 | 0,009 - 0,019 | 0,04 - 0,08 |

Son dinamitas permisibles aquellas que pueden ser usadas dentro de minas de Carbón.

- Máquinas de combustión interna. Pueden liberar gran cantidad de contaminantes, hasta 0,28 m3/min por caballo de potencia; estos gases son CO, NO2 aldeh¡dos, humos, metano, y SO2.

La cantidad de impurezas indeseables varían con el ajuste de la razón de combustible de la máquina, su condición mecánica, propiedades de combustible y condiciones atmosféricas.

- Fuegos y explosiones. La combustión es generalmente incompleta en el caso de fuegos y explosiones, por lo cual, además de bióxido de carbono, pueden producirse monóxidos de carbono, metano y otros gases. Los fuegos mineros son casi siempre sellados y el muestreo detrás de la tapadura indica cuando el fuego se ha sofocado y se ha llegado a un estado de equilibrio. Esto puede llegar a durar semanas o meses, pero si los sellos son impermeables al aire, la combustión terminar  cuando se haya consumado el oxígeno disponible.

- Respiración humana. Como ya se indicó, la respiración libera aproximadamente 47,20 m3/seg. de dióxico de carbono por cada trabajador.

f) Baterías. Desprenden pequeñas cantidades de hidrógeno durante el proceso de recarga.

### Tipos de gases.

Veamos las principales características de los más comunes gases de minas, comenzamos por quien es el principal componente del aire puro.

- Nitrógeno N2. Es un gas inodoro, incoloro e insípido, de peso específico 0,97; levemente más ligero que el aire, químicamente inerte. Cuando se respira asfixia al ser humano de manera muy parecida como lo hace el agua, esto es a causa de falta de oxígeno.

Fuente de aumento del contenido de nitrógeno en el aire de minas son putrefacciones orgánicas, trabajo con explosivos, desprendimiento en los estratos de las minas metálicas.

Su detección se hace en forma indirecta al determinar el porcentaje de oxígeno en el aire.

Este gas, por ser levemente más liviano que el aire, en las labores donde no existe movimiento de aire se concentra en las partes más altas, cuando se está  corriendo una chimenea y ésta no se ventila convenientemente, el nitrógeno se concentra en la parte superior de la chimenea, desplazando al oxígeno, si una persona sube al llegar al extremo superior se asfixiará .  Muchos accidentes graves han ocurrido por esta causa.

- Anhídrido carbónico CO2. Gas sin color ni olor, con un sabor ligeramente  ácido, de peso específico 1,53; se disuelve bien en agua.

Una particularidad  del  anhídrido  carbónico  es  que  su  punto de fusión es de -57 ºC   está  por arriba del punto de ebullición de -78,5 ºC,  es de gran importancia para su uso industrial.

El anhídrido carbónico es un estimulante de la respiración; por lo tanto es fisiológicamente activo y no se le puede clasificar entre los gases inertes, aunque no es altamente tóxico. Su propiedad estimulante de la respiración es aprovechada en algunos aparatos para respiración artificial.

La presencia de un 0,5% de anhídrido carbónico en el aire normal causa un ligero aumento en la ventilación de los pulmones; la persona expuesta a esta pequeña cantidad de anhídrido carbónico respirará más profundamente y ligeramente más aprisa que estando en aire puro. Si el aire contiene 2% de anhídrido carbónico, la ventilación de los pulmones aumentar  en un 50 % aproximadamente; si el aire contiene un 5% de dicho gas, la ventilación de los pulmones aumentará  el 300%, haciendo que la respiración sea fatigosa; y un 10% de anhídrido carbónico no puede resistirse más de unos pocos minutos.

El anhídrido carbónico del aire, surte los efectos enunciados arriba si el porcentaje de oxígeno sigue siendo aproximadamente el normal y el hombre se encuentra en reposo. Si se encuentra trabajando los síntomas serán más marcados y peligrosos.

Un bajo contenido de oxígeno en el aire y la temperatura por encima de los 27 ºC,  aumentan los efectos del anhídrido carbónico.

El porcentage de anhídrido carbónico producido por la respiración de los trabajadores es relativamente muy pequeño, con respecto al producido por otras fuentes. Por ejemplo, quinientos mineros trabajando al máximo producen 1,42 m3 de anhídrido carbónico por minuto. En el aire exhalado por el hombre hay algo menos de 4% de anhídrido carbónico.

Los mineros experimentados reconocen la presencia de anhídrido carbónico por el calentamiento de las piernas y de la piel que enrojecen, por dolor de cabeza y decaimiento general. Concentraciones mayores provocan tos, aceleración de la respiración y accesos de temblor.

El anhídrido carbónico se forma en las minas subterráneas durante la putrefacción de la madera, descomposición de rocas carbonatadas por aguas  acidas, trabajo con explosivos, combustión, etc.

En puntos de deficiente ventilación, las concentraciones de anhídrido carbónico resultan peligrosas, debido a su densidad, se acumula de preferencia en puntos bajos, desde donde se difunde solamente poco a poco en el aire más puro de las zonas superiores.

- Monóxido de carbono CO. Es un gas sin color, sabor ni olor, débilmente soluble en agua de peso específico 0,97. Explota cuando se encuentra en el aire en un porcentaje de 13 a 75%.

Es el gas causante de más del 90% de los casos fatales en los incendios de minas; su presencia en el aire no es común, se obtiene mediante la combustión incompleta de cualquier materia carbonosa que se quema, es por esta razón que se le encuentra en los gases de escape de los motores de combustión interna y los gases generados por detonación de explosivos. Basa su peligrosidad en la acción tóxica que ejerce en el hombre, aún en bajas concentraciones.

Su acción tóxica sobre el hombre se debe a la gran afinidad química que tiene la hemoglobina de la sangre por él, de 250 a 300 veces mayor que el oxígeno. Si una persona aspira monóxido de carbono con el aire, se combina este con la hemoglobina formando un compuesto químico relativamente estable (carbohemoglobina). Con ello los glóbulos rojos pierden su capacidad de admitir oxígeno. Este ya, no llega hasta los tejidos del cuerpo, produciéndose la muerte por falta de oxígeno. Por tal razón aún pequeñas concentraciones de monóxido de carbono son peligrosas. A continuación va una tabla que muestra los síntomas que se presentan en un hombre según los porcentajes del gas.

| % CO | SINTOMAS |
| --- | --- |
| 0,02 | Produce dolor de cabeza después de cuatro horas de exposición. |
| 0,04 | Produce dolor de cabeza y malestar en dos horas. |
| 0,12 | En media hora produce palpitaciones del corazón tendencia a perder el equilibrio en una hora y media. |
| 0,20 | Produce inconsciencia en media hora. |

Evidentemente, la peligrosidad del monóxido de carbono esta íntimamente ligada con el tiempo de exposición ya que a mayor tiempo y con igual porcentaje del gas en el aire, mayor es la saturación de la sangre, con una saturación de la sangre de 70 a 80% proviene la muerte.

- Acido sulfidrico H2S. Es un gas sin color, de gusto azucarado y olor a huevo podrido. Su peso específico es de 1,19,Kg/m3, arde y forma una mezcla explosiva cuando su concentración llega a 6%. Es fácilmente soluble en agua.

Es más venenoso que el monóxido de carbono, pero su característico olor lo hace menos peligroso. Irrita las mucosas de los ojos y de los conductos respiratorios y ataca el sistema nervioso. Con un contenido de 0,05% de H2S produce un envenenamiento peligroso en media hora y con 0,1% rápidamente viene la muerte. Las concentraciones máximas permisibles de los lugares de trabajo que muchos de los países fijan es de 0,002% por volumen durante una exposición de ocho horas. Cuando una persona se encuentra envenenada por H2S, la sangre y la piel evolucionan a un color verdoso.  El tratamiento a seguir en estos casos es el transporte inmediato de la víctima al aire fresco, sometiéndolo a respiración artificial e inhalación de oxígeno.

Las fuentes de formación del H2S en las minas son: putrefacción de sustancias orgánicas, descomposición de minerales, desprendimiento de las grietas (minas de sal, de asfaltita, etc.), disparos de explosivos (particularmente con combustión incompleta del explosivo, mecha).

Debido a su solubilidad en el agua, un litro de agua a 15 ºC   admite 3,23 litros de H2S, hay que tener mucho cuidado cuando se encuentran acumulaciones de agua en partes antiguas de las labores de minas; si se pone en movimiento estas aguas, deja libre en parte el H2S que contenga.

En general, los accidentes originados por el H2S son raros.

- Anhídrido sulfuroso SO2.  Es un gas incoloro, sofocante, con fuerte olor sulfuroso; muy pesado, su peso específico 2,26 Kg/m3; se disuelve fácilmente en agua.

Es fuertemente irritante de los ojos, nariz y la garganta, incluso en concentraciones bajas, y puede causar graves daños a los pulmones si se le inhala en altas concentraciones. En concentraciones superiores a 0,001% ataca a las mucosas y con 0,05% es peligroso para la vida. La legislación de algunos países da concentraciones máximas permisible para este gas de 0,0005%.

Es poco común en el aire de las minas y cuando se encuentra lo hace en cantidades insignificantes. Se forma por combustión de carbones con fuerte contenido en azufre, durante la dinamitación de ciertos minerales sulfurosos. En minas de pirita cuprífera, calientes y secas durante los disparos, pueden producirse peligrosas explosiones de polvo pirítico con formación de mucho SO2.

- Oxidos de nitrógeno. Estos óxidos se forman en las minas por combustión, por combustión retardada y, en determinadas circunstancias, por detonación de explosivos (especialmente cuando se usa AN-FO). También son componente de los gases de escapes de los motores diesel y de gasolina y se forman por reacción  del oxígeno y el nitrógeno del aire en contacto con los arcos y chispas eléctricas. Los óxidos de nitrógeno se forman también por combustión o descomposición de nitrato y materias nitratadas.

El nitrógeno forma varios óxidos (N20, NO, NO2, N2O4, N2O3 y N2O5), todos ellos son tóxicos, menos el óxido nitroso (N2O). Los óxidos tóxicos  de nitrógeno más corrientes son el óxido nítrico (NO) y anhídrido nitroso, que se presenta en dos formas (NO2 y N2O4), según sea la temperatura reinante.

Cuando se analiza el aire en busca de óxido de nitrógeno, los resultados se suelen darse en términos del anhídrido nitroso.

Este gas es más pesado que el aire, de un color rojo pardusco, este color no lo hace visible en lugares mal alumbrados como es el caso de la mina, tampoco es visible en concentraciones bajas. Su acción tóxica la ejerce en las vías respiratorias especialmente en los pulmones al disolverse en agua formando  ácido nítrico y nitroso que corroen los tejidos. Respirar cantidades pequeñas de este gas puede resultar fatal. Los óxidos de nitrógeno tienen un comportamiento engañoso respecto a su toxicidad, pues una persona que los respira puede rehacerse aparentemente y después de varios días u horas morir repentinamente.

Un porcentaje de 0,0025% de óxido de nitrógeno es el máximo permisible para exposiciones prolongadas; con un 0,2% es generalmente fatal en exposiciones cortas.

- Gas grisú. Es un gas compuesto principalmente por metano (CH4), conteniendo un promedio de 95%, los otros componentes son: anhídrido carbónico, nitrógeno, etano (C2H6),  acido sulfúrico y a veces hidrógeno y óxido de carbono.

El metano es una de las impurezas más peligrosas de la atmósfera de las minas, por su propiedad de formar mezclas explosivas con el aire. Las explosiones de metano han sido la causa de muerte de centenares de mineros del carbón.

Debido a su poca reactibilidad química a temperatura normal, queda como única medida práctica para su eliminación, la buena ventilación.

Por ser el metano casi dos veces más liviano quel aire, su peso especifico es de 0,554 kgr/m3, se concentra en las partes altas de las labores mineras de atmósfera tranquila.

El metano, como el grisú, se mezcla fácilmente con el aire. Para sanear la atmósfera de las labores, y en particular los avances ascendentes, por una corriente de aire limpio, es necesario que la corriente lame de cerca y con cierta velocidad los frentes, sobre todo el techo, para provocar la mezcla conveniente del gas que ha podido acumularse y eliminarlo diluido por la corriente que sale.

Las explosiones de metano por chispazo o aumento de la temperatura, dan mezcla de gas entre 5 y 16%,  esta explosión se genera de acuerdo a la siguiente reacción:

CH4 + 202 + 8N2------------>>CO2 +8N2 +2 H2O

La explosión de mayor fuerza se produce con la mezcla entre 9 y 9,5% de metano en el aire.

La  combustión  tranquila del metano se produce con mezclas de metano en el aire por arriba del 16%.

### Clasificación de los gases según sus efectos biológicos.

Los gases a presión y temperatura normal, como también los vapores provenientes de líquidos, se clasifican como sigue:

- Gases asfixiantes

Simples (hidrocarburo, gases nobles, CO2, H2, N2);

Químicos (CO, HCN).

- Gases irritantes

Primarios (HCl, NH3, SO2, Cl2, O3, NO2);

Secundarios (H2S).

- Gases anestésicos

Primarios (parafinas, olefinas, esteres acetilínicos, aldehidos, cetonas)

De efecto sobre las visceras (H.C.clorados)

De efecto sobre el sistema hematopoyetico (H.C.arom ticos)

De efecto sobre el sistema nervioso (alcoholes, esteres, CS2)

De efecto en la sangre y sistema circulatorio (nitro y amino comp. orgánicos).

## POLVO DE MINAS.

El polvo de minas es un conjunto de partículas que se encuentran en el aire, paredes, techos y piso de las labores mineras. Cuando el polvo se encuentra en el aire, forma un sistema disperso llamado "aerosol", puede permanecer en él un largo tiempo, dependiendo ésto de varios factores, a saber: finura del polvo, de su forma, peso especifico, velocidad del movimiento del aire, de su humedad y temperatura.

### Suspensión de la partícula de polvo en el aire.

Para determinar el tiempo de suspensión de una partícula de polvo en el aire sin movimiento, se deben tomar en cuenta la interacción de dos fuerzas: la gravedad de la partícula y la fuerza de resistencia del aire. Mientras mayor sea la fuerza de gravedad, la velocidad de caída de la partícula será  más grande, al mismo tiempo, la fuerza de resistencia del aire crece. Cuando se trata de partículas menores de 10 micrones éstas caerán, desde cierto instante, con velocidad constante determinada por la ley de Stokes:

| V | = | [2 * r2 *(d-d') * g] |
| --- | --- | --- |
|  |  | 9 *  |

Donde:
V	:	velocidad de las partícula en cm/seg;

r	:	radio de la partícula en cm;

d	:	peso específico de la partícula, gr/cm3;

d	:	peso especifico del aire, gr/cm3;

g	:	aceleración de gravedad, cm/seg2;

	:	viscosidad de aire inmóvil, Poises.

Si consideramos que el peso específico del aire es muy pequeño respecto al de la partícula, éste puede omitirse y colocando en la fórmula g=981 cm/seg2; v=1,181*10-4 Poises; tendremos:

V= 1,2 * 106* r2 * d, cm/seg.

De esta manera podemos saber el tiempo de caída de una partícula de cuarzo (d=2,5 gr/cm3) desde una altura de dos metros en el aire absolutamente inmóvil, según su diámetro:

| DIAMETRO DE LA PARTICULA | TIEMPO DE CAIDA |
| --- | --- |
| micrón (m) |  |
| 100 | 2,6 seg. |
| 10 | 4,4 min. |
| 1 | 6,0 hrs. |

Según la misma fórmula, una partícula de cuarzo de 5 micrones, cae en el aire tranquilo con una velocidad igual a 0,1 cm/seg. Si la partícula es ultramicroscópica, de diámetro menor a 0,1 micrón, al igual que las molécuales de aire, no se depositan encontrándose en un movimiento Browniano. Lógicamente, una partícula plana permanecerá  más tiempo en el aire que una partícula esférica de igual peso.

De acuerdo al modo como son observadas las partículas, se clasifican en:

| CLASIFICACION | VISIBLE | NIEBLA | HUMOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Diámetro (m) | > 10 | 10 -01 | < 0,1 |
| Velocidad de caida en aire inmovil | Acelerada | Constante | Inasentable |

### Comportamiento básico del polvo.

El polvo ocupa el segundo lugar entre los contaminantes del aire que preocupa al trabajo de minería subterránea. El polvo tiene mucho en común con los gases en cuanto a su modo de ocurrencia, comportamiento y control. Las suspensiones de cuerpos particulados en el aire son llamados "aerosoles". Entre estos tenemos los de importancia pulmonar.

Los siguientes principios básicos de comportamiento son aplicables al control de las partículas:

- Las partículas, ya sean sólidos o líquidos, tienen características similares al estar suspendidas;

- Las partículas de polvo de consecuencias patológicas y combustibles están predominantemente bajo 10 m. de tamaño (1 micrón = 0,001 mm);

- Las partículas mayores de 10 micrones no se mantienen en suspensión en corrientes de aire aún de velocidad moderada;

- Los polvos industriales y mineros tienen característicamente un tamaño medio en el rango de 0,5 a 3 m.

La actividad química aumenta con el tamaño decreciente de las partículas;

- Los polvos por debajo de 10 m. que son los de importancia en la higiene industrial, casi no tiene peso o inercia y por esto pueden permanecer indefinidamente suspendido en la atmósfera. No se puede esperar su asentamiento;

- El control de los polvos finos (bajo 10 m.) que están en suspensión, requiere el control de la corriente de aire donde se encuentran. Este es el concepto básico del control de polvo.

### El Polvo como un aerosol.

Los aerosoles forman parte de los Agentes Químicos, juntos a los Gases y Vapores. Los aerosoles pueden ser sólidos o líquidos.

Los aerosoles sólidos son los humos y el polvo.  El rocío y la niebla forman los aerosoles líquidos.

Atendiendo a su naturaleza, vale decir, según si se trata de aerosoles sólidos o aerosoles líquidos, estos pueden dividirse de la siguiente manera:

|  | Polvos (Disgregación), | Inorgánicos | - Neumoconiógenos Silíceos No Sil¡ceos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - No Neumoconiógenos Metales Metaloides Sales |  |
| AEROSOLES SOLIDOS, |  | Orgánicos | - Naturales Vegetales Animal |  |
|  |  |  | - Sintéticos Plásticos Resinas Pesticidas Drogas, etc. |  |
|  | Humos (Condensación) | -Plomo (Oxidos) - Fierro (Oxidos) - Zinc (Oxidos) - Manganeso (Oxidos) |  |  |
| AEROSOLES LIQUIDOS | Rocío (Disgregación) | - Sustancias puras - Soluciones - Suspensión |  |  |
|  | Nieblas (Condensación) | - Sustancias puras - Soluciones - Suspensión |  |  |

Los aerosoles se clasifican de acuerdo a sus efectos biológicos como sigue:

- Relativamente inertes : (ejemplo:. mármol, yeso)

Incomodidad e irritaciones menores.

- Productores de fibrosis pulmonar : (cuarzo, asbesto)

Nodulaciones y fibrosis en los pulmones.

- Productores de cáncer : (ejemplo: asbesto, cromato, part¡culas radioactivas)
Luego de 20 a 30 años de latencia.

- Irritantes químicos  : (Neblinas  cidras y alcalinas)
Irritaciones, inflamaciones, ulceraciones en V.R.S.

- Envenenamiento sistemático : (Pb, Mn, Cd, As)
En diferentes partes del cuerpo.

- Productores de alergia : (Polen, isocianatos, cauchos)
Picazones, estornudos, asmas.

- Productores de fiebre : (Zn, Cu)
Escalofr¡os, fiebre.

### Polvos neumoconiógeno.

El polvo no tóxico contenido en el aire en cantidades importantes, irrita las v¡as respiratorias y los ojos, ataca a los pulmones y desorganiza las funciones del organismo humano en conjunto, provocando la enfermedad conocida con el nombre de "neumoconiosis". Según la clase de polvo se dividen en:

- Silicosis (tisis de minero), por s¡lice libre.

- Silico-tuberculosis (complicación de TBC por s¡lice).

- Asbestosis, por asbesto.

- Silicatosis, por otros silicatos.

- Siderosis, por fierro o sus minerales.

- Antracosis, por carbón, incluyendo bituminosos y antracita.

### Silicosis.

Siendo esta neumoconiosis la enfermedad más común de nuestros mineros, ya que toda roca contiene s¡lice libre, será  tratada más extensamente.

- La generación de la enfermedad. La acción patológica que produce el polvo de roca en los pulmones (alvéolos) es bastante compleja y aún no ha sido aclarada completamente. La más conocida de las teorías explica la producción de la silicosis por medio de la disolución lenta, en el líquido de los tejidos de los pulmones de las partículas de sílice, formándose  ácido silícico (H2SiO3) que actúa químicamente sobre los tejidos de los pulmones. Esta teoría es conocida con el nombre de "Teoría de la solubilidad".

Los pulmones tienen un medio de defensa, contra los cuerpos extraños, en los fagocitos o células devoradoras, cuya función es envolver los cuerpos extraños y transportarlos por caminos linfáticos.

Cuando los cuerpos extraños son polvos de sílice, en el caso de la silicosis, los fagocitos al atrapar este polvo mueren, dejándolo libre para que otra célula devoradora lo atrape y corra la misma suerte. De esta forma el polvo de sílice cumple su acción nociva, se produce un tejido de unión gruesamente fibrosa, sin los capilares sanguíneos, similar al tejido posterior de las heridas, por ésto se le llama a este proceso "fibrosis".

De acuerdo a la gravedad de la enfermedad, se reconocen, en general tres grados de ella:

-  Primer grado, malestar general, ahogo en el trabajo, leve tos seca;

- Segundo grado, frecuentes dolores en el pecho, respiración disminuida, tos seca o húmeda, disminución de la capacidad de trabajo.

-  Tercer grado, ahogo aún en reposo, tos con esputos, dolores en el tórax, pérdida total de la capacidad de trabajo.

Las formas débil de la silicosis no producen incapacidad al dejar de trabajar en lugares contaminados; las formas adelantadas a veces progresan después del término del contacto con el polvo; esta enfermedad se considera irreversible respecto a las modificaciones que provoca.

- Factores básicos. Los factores básicos que determinan con su presencia la aparición de silicosis son:

- Concentración de polvo en el ambiente;

- Tamaño, forma y composición de las partículas;

- Tiempo de exposición;

- Susceptibilidad individual.

- Concentración de polvo en el ambiente. Casi todas las operaciones mineras son generadoras de polvo. Las operaciones que producen polvo se denominan "fuente primaria". Si lo agitan o dispersan, es "fuente secundaria". En la siguiente lista se han clasificado las operaciones en orden decreciente de su incidencia en el problema: (el signo "+" indica fuente mayor, "-" es fuente menor y "0", fuente sin importancia).

| OPERACIÓN | FUENTE |  |
| --- | --- | --- |
|  | Primaria | Secundaria |
| Tronadura | + | + |
| Circado minería continua | + | - |
| Tiraje de chimenea | - | + |
| Perforación | + | 0 |
| Paleo, carguío | - | + |
| Soplado de barrenos | 0 | + |
| Volcado de carros | - | + |
| Arrastre por scrapers | - | + |
| Descarga chutes de correas | 0 | - |
| Acarreo | 0 | - |
| Enmaderación | 0 | - |
| Acuñadura | 0 | - |

El nivel de empolvamiento que es creado por cada operación varía con la intensidad y duración de la actividad y las condiciones naturales.

Luego de la composición del polvo, la concentración es probablemente el factor más importante, es lógico suponer que mientras más cargado de polvo esté el ambiente, mayor será  la posibilidad de contraer la enfermedad. En general, concentraciones superiores a 0,5 mgr/m3 de aire en el ambiente, se debe considerar como un lugar peligroso.

- Tamaño, forma y composición de las partículas. Fisiológicamente, las partículas pequeñas, son más dañinas ya que su superficie y actividad química es muy superior, respecto a su peso.

Los polvos cuyo tamaño es de 5 m. (0,005 mm) son altamente respirables y retenidas en los pulmones,  siendo este tamaño el que más se encuentra en atmósferas de mina.

Las partículas se comportan de distintas formas, dependiendo de sus características geométricas, densidad, tamaño y medio ambiente.

Las partículas de polvo generalmente se imaginan esféricas, lo cual, como un criterio práctico es aceptado mundialmente. En otros estudios para evitar considerar la forma de las partículas, se define el diámetro de la partícula en términos de la velocidad de sedimentación, considerando de igual tamaño aquellas que tienen similar velocidad, sin importar el volumen y forma.

Diferentes estudios se han realizado para definir el rango de tamaño de partículas que queda retenida en el pulmón, naciendo diferentes criterios. Se muestra, en la siguiente figura, los criterios más conocidos.  Es aceptado por todos que el rango peligroso va entre 10 m. y 0,5 m. Tamaños  mayores son retenidos en nariz - tranquea - bronquios- y los inferiores no se depositan si no que salen con el aire exhalado.

En cuanto a la composición, se debe tener claro que es más importante la mineralogía que la química. En el caso del polvo silicógeno, para ser dañino éste debe contener sílice libre y fresca. Bien es sabido que la mayoría de las rocas y yacimientos mineros contienen sílice libre.

Dentro de la s¡lice libre, la más peligrosa es la tridemita, seguida de la cristovalita y luego el cuarzo.

Retención en %

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

1    2     3     4     5     6     7     8     9     10

Diámetro de las partículas en 

- Polvo respirable definido en Johanneburgo para partículas de densidad igual a la unidad.

- Polvo respirable definido por C.E.A. (Los Alamos).

- Polvo respirable definido por A.C.C.I.H.

- Retención en vías respiratorias superiores según Brown.

- Retención alveolar según Hath.

- Tiempo de exposición. Otro factor importante es el tiempo que el trabajador está en contacto con el ambiente cargado de polvo.  Muy raros son los casos, de silicosis diagnosticadas en trabajadores que hayan tenido menos de 1 años de exposición. En ambientes mineros más o menos controlados, recién se desarrollará  la enfermedad en tiempos que van de 20 a 30 años.

- Susceptibilidad individual. Este factor es el que permitirá  que un trabajador expuesto adquiere la enfermedad antes o después de otros.

El cuerpo humano tiene un prodigioso sistema respiratorio que lleva aire y oxígeno a los pulmones y elimina productos de desecho. Aunque no esté al aire fresco y normal, las defensas del organismo siguen funcionando para limpiar y purificar el aire:

- Pelos de la nariz.
Su primera línea de defensa son los pelos interiores de la nariz, que atrapan partículas cuando se inhala.

- Cilios.
Los cilios, pelillos que tapizan el conducto respiratorio, pulsan 10-12 veces por segundo, moviendo así hacia atrás de la garganta, el mucus y las partículas, que uno traga o expulsa con la tos.

- Membrana mucosa.

Las vías respiratorias tienen una membrana mucosa que atrapa las partículas que pasan los pelos de la nariz. El movimiento ondulante de los cilios las arrastra a la parte posterior de la garganta.

- Reflejos de la tos.

La tos es un reflejo protector que expulsa la mucosidad y partículas extrañas que se acumulan en el sistema respiratorio.

- Respiración normal.

La nariz entibia, enfría y humedece el aire que uno respira. Las v¡as respiratorias superiores llevan aire a los pulmones. Las inferiores se ramifican y terminan en sacos de aire llamados alvéolos, ahí el oxígeno pasa a la sangre y los desechos vuelven a los pulmones para ser exhalados.

Cuando el polvo de s¡lice libre llega al pulmón, se deposita en él y ocurre lo descrito anteriormente.

### Ingeniería de control de polvo.

Muchas de las medidas empleadas en el control del polvo son las mismas del control de gases. Las medidas siguientes se resumen en orden general de preferencias:

- Prevención

Modificar operaciones o mejorar práctica;

Reducir formación de polvo con equipo de polvo.

- Eliminación

Limpiar labores para eliminar polvo asentado;

Depuración del aire con colectores de polvo.

- Supresión

Infusión con agua o vapor, previo al arranque;

Apaciguamiento con rociado de agua o espuma;

Tratamiento de polvo asentado con productos químicos delicuescentes (que absorben humedad del aire).

- Aislamiento

Tronadura restringida o con personal afuera;

Encerramiento de operaciones generadoras de polvo;

Sistema de aireamiento local;

- Dilución

Dilución local por ventilación auxiliar;

Dilución por corriente de la ventilación principal;

Neutralización por polvo inerte para disminuir contenido combustible del polvo asentado.

La regla cardinal de todo control de polvo debe ser recordada:

"PREVENGA QUE EL POLVO LLEGUE A SUSPENDERSE EN EL AIRE"

Cualquier esfuerzo gastado en controlar las materias particuladas antes de que lleguen a ser suspensiones aéreas, redundará  en un control más simple y económico, tanto en la superficie como en el interior de las minas.

## CONCEPTO DE TOXICOLOGIA.

### Definiciones.

- Toxicidad.  Es la capacidad de una sustancia para producir un efecto inadecuado, cuando esta alcanza una concentración suficiente en un cierto lugar del organismo.

- Sustancias tóxicas. Sos gases, líquidos o sólidos que por sus propiedades químicas al ser inhalados, absorbidos o introducidos al medio interno y metabolizados, pueden producir daños o lesiones a un organismo vivo, pudiendo provocarle la muerte mediante procesos que no son mecánicos.

- Riesgo. Es la posibilidad de que una sustancia peligrosa pueda causar una lesión, cuando una cantidad específica de ésta se emplea bajo ciertas condiciones.

### Formas de toxicidad.

- Según grado de exposición:

Aguda y subaguda

Crónica [Acumulación de Dosis. Suma de efectos]

- Según zona del organismo afectada:

Local

Sistémica

### Algunos parámetros de toxicidad.

- DOSIS LETAL 50 <DL 50> = Cantidad de tóxico que causa la muerte al 50% de los individuos por vía distinta a la inhalación.

DL0    = 0 Muerto con máxima concentración.

DL100 = 100% de muertos con menor concentración.

- CONCENTRACION LETAL 50 <CL 50> = 50% muertos v¡a inhalación.

- DOSIS DERMAL 50 <DD 59>  = 50% muertos por absorción de tóxico v¡a piel.

A la dosis se le debe indicar la especie y la v¡a para que tenga validez.

- TIEMPOS.

Exposición.

Latencia: Período desde que se absorbe el tóxico hasta que se manifiestan sus efectos.

Absorción de dosis.

### Niveles máximos permisibles.

En Chile se conoce el:

- LPP.: Límite permisible ponderado, el cual está  referido a una exposición de 8 horas diarias, con un total de 48 horas semanales.

- LPA.: Límite permisible absoluto, el cual señala que no podrán excederse en ningún momento. Aquellas sustancias donde no se indican estos LPA éste se calcula multiplicando por 5 el LPP.

Legislacion:

- D.S. Nº 745 "Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo" Ministerio de Salud. Diario Oficial del 8 de Junio de 1993.

- D.S. Nº 72 "Reglamento de Seguridad Minera". Ministerio de Minería, Diario Oficial de 27 de Enero de 1986. Considerando sus modificaciones.

## LIMITES PERMISIBLES PONDERADOS DE CONTAMINANTES DE MINAS.

### LPP de Gases.

Según la legislación individualizada en el punto anterior, los LPP. y LPA. de los gases que principalmente se encuentran en la atmósfera de minas, se muestran a continuación.

Los LPP. en este caso están dados en p.p.m. (parte por millón) y, cuando la cifra está  encerrada entre paréntesis, está  dada en mgr./m3 de aire.

| GAS | COMO SE GENERA | EFECTO EN EL ORGANISMO | LPP | LPA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitrógeno | En la atmósfera y emanaciones de rocas | Sofocamiento por falta de O2 |  |  |
| Monóxido de Carbono | Detonación, combus-tión incompleta, incendios | Extremadamente venenoso a 0,2% | 40 (46) | 458 |
| Anhídrido Carbónico | Detonación, com-bustión, respira-ción, | Sofocante, peli-groso sobre 6%, | 4.000 (7.200) | 54.000 |
| Anhídrido Sulfuroso | Acción del agua sobre minerales sulfuroso | Venenoso a 0,04% | 1,6 (4) | 13 |
| Hidrógeno Sulfurado | Acción del agua sobre minerales sulfurados | Sumamente vene-noso | 20 (25) | 21 |
| Oxido de Nitrógeno | Detonación, combustión | Tóxico, ataca los tejidos pulmona-res | 20 (25) |  |
| Metano | Producto natural de yacimientos de car-bón | Sofocante, explo-sivo | 1 % | 1 % |

### LPP. Polvo silicógeno.

El mismo Reglamento anterior establece los LPP. para el polvo de minas que contiene sílice libre.  Se etablece que el LPP. para la sílice cristalizada es de 0,08 mgr. de sílice cristalizada por m3 de aire, considerando polvo respirable, o sea menor de 10 micrones.

### Corrección por altura.

Nuestra legislación establece una corrección a los  LPP. que se entregan en mgr./m3 dados por la siguiente fórmula:

LPPh.= LPP * Presión atmosférica en h/760

donde:

h es la altura sobre el nivel del mar donde se quiere determinar el LPP

Presión atmosférica en h se da en mm. de Hg.

Esta corrección se aplica solo en alturas superiores a 1.000 m.s.n.m.

Por ejemplo, para una altura de 3.000 m.s.n.m. se tiene una presión atmosférica de 523 mm. de Hg.  El LPP. para el Monóxido de Carbono será :

h = 3.000 m.s. n. m.

LPPh. = 46 * 523/760 = 31,66 mgr./m3

### Corrección por jornada de trabajo superior a 48 horas semanales.

Por los efectos de mayor dosis de tóxicos que recibe el trabajador cuando se labora en jornadas semanales superior a 48 horas, los LPP. se deben modificar conforme a la siguiente fórmula:

| LPP. | = | 48 | * | 168 - h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h |  | 120 |

donde:
h = número de horas trabajadas en la semana.

## CLIMA SUBTERRANEO.

El clima dentro de las minas no presenta mayores preocupaciones en aquellas poco profundas, sin embargo cuando tiene profundidades mayores de 1.000 m. éste es un problema que debe ser atendido.

### La Temperatura en las Minas.

La temperatura del aire dentro de las minas depende de muchos factores de los cuales los más importantes son los siguientes:

- Influencia de la temperatura del aire exterior.

La temperatura del aire exterior, que entra a una mina, oscila con el tiempo y depende de la región. En verano el aire es más caliente que el invierno.

La influencias de las variaciones de la temperatura exterior, frecuentemente se hace sentir a lo largo de todas las labores de una mina.

En muchas minas cuando la temperatura exterior baja de los 0 ºC  es necesario calentar el aire hasta +2 ºC  para evitar congelación del agua en las galerías de ventilación, lo cual produce verdaderos reguladores que aumentan la potencia consumida de los ventiladores innecesariamente.

- Influencia del calor de compresión.

El calentamiento del aire durante su descenso en las minas se debe a su compresión.

La temperatura del aire sometido a la presión atmosférica esta dada por:

T = To + 0,0098 H

Donde:

T  = temperatura a una profundidad igual a H m.

To= temperatura en la superficie.

H  = profundidad en metros.

La temperatura aumenta en 0,0098 ºC,  por cada metro de profundidad, 1 ºC por cada 100 m. de profundidad o sea, a 1.000 m. de profundidad se tiene un aumento de la temperatura, por este solo concepto, igual a 10  ºC.

- Influencia de la temperatura de las rocas.

De la temperatura de las rocas depende como se calienta el aire durante su camino por la mina.

La temperatura de las rocas de las primeras decenas de metros, según la vertical desde la superficie terrestre, cambia durante el año en relación con la temperatura del aire en la superficie y después, al alcanzar la capa neutral de temperatura constante (aproximadamente de 20 a 40 metros en las latitudes medias), queda todo el año igual.

A profundidades mayores, la temperatura de las rocas sube. El aumento es caracterizado por el "grado geotérmico" - profundidad en metros correspondiente al aumento de temperatura en un grado. En promedio se puede admitir el valor del grado geotérmico:

| Terreno | Gº |
| --- | --- |
| Bituminosos y petrolíferos | 10 - 15 m. |
| Carboníferos | 30 - 35 m. |
| Metalíferos | 35 - 50 m. |

El grado geotérmico varía en amplios límites, según las condiciones locales (composición de rocas, presencia de agua, etc.).

El valor inverso del grado geotérmico es el gradiente geotérmico, que es la temperatura correspondiente al aumento de profundidad por un metro.

El grado geotérmico se calcula por la fórmula:

| Gº | = | H - h |
| --- | --- | --- |
|  |  | T - tm |

donde:

H = profundidad de la medición, m.

h = profundidad de la zona a temperatura constante.

t = temperatura en la profundidad H, grados

tm = temperatura promedio anual de la región

Para calcular la temperatura que se tendrá,  por este concepto, a una profundidad dada, se tiene:

t = tm + (H - h)/Gº

Si:

tm 	= 10 ºC

Gº 	= 30 m

H 	= 1.000 m

h 	= 40 m

t = 10 + (1.000 - 40)/30 = 42 ºC

- Influencias de los procesos químicos.

A éstos pertenecen las oxidaciones de toda clase, oxidación de carbón, putrefacción de maderas, oxidación de pirita, etc.

- Influencias de la evaporación del agua.

Entre los procesos endotérmicos que compensan la elevación de temperatura de los procesos exotérmicos, el más importante es la evaporación del agua. Pero, este tipo de enfriamiento no es deseable de ninguna manera ya que a consecuencia del aumento de la humedad relativa, las condiciones mineras pueden hacerse insoportables.

- Influencia de la velocidad del aire.

La velocidad del aire es también de gran importancia en las condiciones climáticas del interior de la mina. Un trabajador no se siente bien en el aire tranquilo, sin movimiento, ya que el calor de su cuerpo producido por el trabajo no se elimina bien desde su piel al medio exterior. Su rendimiento aumenta con el aumento de velocidad del aire, pero no en forma lineal, ya que el aumento de velocidad del aire por arriba de los 5m/seg. no tiene influencia práctica.

- Influencia de otros factores.

Además de lo ya estudiado existen otros factores que entregan calor al aire de las minas, estos son:

trabajos con explosivos

cañerías de aire comprimido

motores eléctricos

combustión de equipos diesel

efectos de respiración, etc.

### Acción de las temperaturas elevadas sobre el personal.

Por la digestión de los productos alimenticios en el organismo humano, se desarrollan los procesos del metabolismo, acompañados de la producción del calor. Con esto, la temperatura del cuerpo humano se conserva a un nivel fijo de 36,6 ºC.  Durante el sueño o en reposo, un hombre adulto desarrolla de 70-80 Kcal/hora; durante el trabajo físico el calor sobrante es de cerca de 500 Kcal/hora que deben ser eliminadas por la piel mediante convección, radiación y evaporación.

Los primeros dos procesos son efectivos únicamente cuando existe una diferencia de temperatura. Pero cuando ésta es muy pequeña, no existe o es negativa, entonces el cuerpo sólo puede servirse del frío de la evaporación del sudor.

Con la evaporación de 1 litro de agua se eliminan aproximadamente 540 Kcal; este valor del orden del exceso de calor desarrollado por hora por un hombre en trabajo. En ciertas hulleras calientes, se observaron evaporaciones de hasta 3 litros de sudor y en las minas de oro del Rand hasta 10 litros.

Con la temperatura del aire de 22 a 24 ºC, el sentido de calor y del frío en el hombre en reposo y sin vestido es igual a cero.

La eficiencia del desprendimiento del calor depende:

- De la temperatura del aire, o más exactamente, de la diferencia de las temperatura de la piel del cuerpo humano y del aire;

- Del valor de la humedad relativa;

- De la velocidad del aire.

En las minas secas, nada se opone a la eliminación del sudor; el aire puede absorber la diferencia entre su humedad relativa y absoluta. Cuando menor es esta diferencia y cuanto más se acerca la humedad del aire al 100%, tanto más difícil es la evaporación del sudor.

Particularmente difícil es la presencia de atmósferas con alta temperatura húmeda y sin movimiento.

La estadía prolongada del hombre en condiciones térmicas desfavorable conducen inevitablemente al aumento de la temperatura en el organismo. La temperatura del hombre puede subir hasta más de 42 ºC y provocar la muerte.

Prescripción reglamentaria. Según los estudios de fisiólogos ingleses, la acción prolongada de las temperaturas mayores de 28 ºC por el termómetro seco (lo que es igual a 26 ºC del termómetro húmedo) es nociva para el cuerpo humano. A temperaturas húmedas mayores a 32 ºC, no es posible ningún trabajo duradero.

Los reglamentos de seguridad minera de diferentes países, fijan las condiciones de trabajo en las minas calientes.

Alemania. Al sobrepasar la temperatura los 28 ºC, la duración del trabajo debe ser reducida a 6 horas. Para los lugares con atmósfera particularmente húmedas, la inspección del trabajo puede ordenar que esta disposición sea aplicada con temperatura más baja.

Rusia. Según los reglamentos de seguridad para las minas de carbón y de esquistos, las condiciones térmicas del trabajo están normalizadas según los índices: temperatura del termómetro seco y velocidad de la corriente de aire, bajo la condición obligatoria de que la temperatura, en las labores preparatorias y de arranque, no sobrepasa los 25 ºC.

Unión Sudafricana. Por razón de peligro de silicosis, en el Rand, se trabaja en atmósfera húmeda, prácticamente saturada. El trabajo se permite hasta los 33,3 ºC del termómetro húmedo.

USA. La reglamentación se basa en la temperatura efectiva, determinada sobre gráficos.

Chile. El decreto supremo Nº 72, del Ministerio de Minería, de octubre de 1985 establece que la temperatura máxima no podrá  exceder de 30 ºC   bulbo húmedo para una jornada de trabajos de 8 horas y debe disminuirse a 6 horas si dicha temperatura se eleva a 32 ºC, la cual será  la temperatura, máxima admisible es mina subterránea  en explotación.

## MEDICION DE CONTAMINANTES.

Numerosos instrumentos se han ideado para medir la concentración de contaminantes en atmósferas de mina. En tiempos pasados los mineros se las ingeniaban para saber el grado de contaminación del aire de las minas, usaban la lámpara de carburo para saber la cantidad  de  oxigeno  que  había  en  la atmósfera o bien, que es lo mismo, la cantidad de soroche; canarios en sus jaulas eran entrados a la mina para saber si las concentraciones de monóxido de carbono eran peligrosas ya que aquellas avecillas son bastante más susceptibles al gas, sobre ciertas concentraciones del mon¢xido en el aire, el canario cae desvanecido, inmediatamente eran sacados al aire libre, conjuntamente con todos los mineros y los canarios se recuperaban, dispuestos a otra aventura.

Posteriormente, aparecieron los instrumento basados en reacciones químicas de ciertas sustancias que cambiaban de color al reaccionar con los gases. Se hacía pasar por medio de una simple bomba de pera, el aire contaminado por un tubo y según la intensidad de la coloración o la cantidad de reactivo que alcanzaba a reaccionar, sería la concentración del contaminante en el ambiente. En la actualidad este tipo de instrumento es usado profusamente para detectar la presencia de gases en atmósfera minera y en otros lugares, existiendo una larga lista de tubos con reactivos para la detección de la mayoría de los gases que se pueden presentar.

En las dos últimas décadas se han desarrollado sofisticados instrumentos para determinar la presencia de gases en el aire. Se han desarrollado líneas para determinación continua, con alarmas y posibilidades de actuación de otros sistemas, ventilación por ejemplo; otra línea importante tiene que ver con el tamaño de ellos, llegando a crear instrumentos del tamaño de una cajetilla de cigarro para que sea cómodo su uso.

En cuanto a los muestreadores de polvo, también se ha vivido una importante modernización, desde la bomba manual hasta instrumento que entregan en forma instantánea la concentración de polvo en el ambiente, los cuales usan alguna pastilla de radiación ionizante u otro sistema electrónico moderno, pasando por las bombas automáticas de flujo continuo. Todos los instrumentos modernos usan gravimetría para la determinación de la concentración de polvo en el ambiente.

No debemos olvidar a la lampara de seguridad, usada para determinar las concentraciones de gas gris en la minería del carbón.