CAPITULO VII

REGULACION DE CIRCUITOS

Con el fin de lograr una distribución adecuada del caudal de aire en los circuitos de ventilación, es necesario efectuar una regulación para obtener el equilibrio de la caída de presión en las diferentes ramas (Ley de Circulación de Kirchoff); esta regulación se puede hacer disminuyendo o aumentando la caída de presión de una determinada galería. El disminuir la caída de presión significa alisar las paredes de la galería, comúnmente mediante el concreto, de esta manera se disminuye considerablemente el factor ""; también es posible mediante el aumento del  área de la galería o correr otra paralela a ella. Para aumentar la caída de presión se colocan reguladores con el fin de aumentar las pérdidas por choque.

# CALCULO DE LA LONGITUD DE GALERIA A CONCRETAR PARA DISMINUIR LA PERDIDA "H" EN UN "H".

H = R x Q2

Como se desea conservar el caudal Q, la variación se debe hacer en la resistencia del circuito R.

H = R * Q2

R =   R - R'

Se desea entonces, determinar el largo de la galería que es necesario concretar para bajar la resistencia donde:

R = L * r * 10-2 ; hasta:

R' = (Lr * r + Lc * c) * 10-2

donde:

L 	= 	largo total de la galería, en metros;

Lr 	= 	largo de la galería sin concretar, en metros;

Lc 	= 	largo de la galería concretada, en metros.

| r | = | r * P | *102 | Resistencia para 100 metros de galería sin fortificación, en Kgr./m2. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A3 |  |  |
| c | = | c * P | *102 | Resistencia para 100 metros de galería concretada, en Kgr./m2. |
|  |  | A3 |  |  |

r	=factor de fricción en galería de roca viva;

c	= factor de fricción en galería, concretada;

P	= perímetros de la galería en metros;

A	= área de la galería, en m2.

Luego tendremos:

∆R 	= R - R'

= L * r * 10-2 - (Lr * r + Lc * c) * 10-2

= r * (L -Lr) * 10-2 - Lc * c * 10-2

como el largo de la galería , L = Lr + Lc

∆R 	= (Lc * r - Lc * c) *10-2

= Lc * (r - c) * 10-2

| Lc = 100* | ∆R |
| --- | --- |
|  | r - c |

Reemplazando r y c por su valor y colocando "∆ " como la diferencia entre los factores  de fricción; ∆ = r - c , tendremos finalmente:

| Lc | = | A3 * ∆R | , en metros. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | P * ∆  |  |

# CALCULO DEL LARGO NECESARIO PARA BAJAR LA RESISTENCIA DESDE "R" a "R" DE UNA GALERIA MODIFICANDO EL AREA.

Se tiene una galería de largo L (m). y  rea A (m2),  se desea bajar la resistencia desde R a R', aumentando el  rea a A'.

Determinemos el largo L' que se debe aumentar el  área.

Si:

R = L *  * 10-2

R' = [(L - L') *  + L' * '] * 10-2

|  | = |  * P | *102 | Resistencia para 100 metros de galería de área A y perímetro P, en Kgr./m2. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A3 |  |  |
| ' | = |  * P' | *102 | Resistencia para 100 metros de galería deárea A' y perímetro P', en Kgr./m2. |
|  |  | A'3 |  |  |

= coeficiente de resistencia aerodinámica;

tendremos:

∆R 	= R - R'

= L *  * 10-2 - [(L - L') *  + L' * '] * 10-2

= L' * ( -  ') * 10-2

| L'= | ∆R |
| --- | --- |
|  |  - ' |

Reemplazando  y  ' por sus valores:

| L' | = | ∆R * (A * A')3 | , en metros. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  * (P * A3 - P' * A'3) |  |

En esta fórmula no se ha considerando el largo equivalente (Le) que se produce en la expansión y contracción de la galería, por estimar que estas pérdidas serán pequeñas si la contracción y la expansión son graduales.

# CALCULO DEL LARGO NECESARIO DE GALERIAS EN PARALELO CON EL FIN DE REDUCIR LA RESISTENCIA DE UN ∆R = R - R'.

Consideremos que tenemos una galería de largo L (m.) y  rea A (m2.), cuya resistencia queremos reducir en un ∆R, reemplazando parte de ella por dos o más galerías en paralelo.

Si:

R 	= L * * 10-2

R'	= (L-L') *  * 10-2 + L' * ' * 10-2

donde:

L' = largo de las galerías en paralelo, en metros;

|  | = |  * P | *102 | Resistencia para 100 metros de galería de área A y perímetro P, en Kgr./m2. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A3 |  |  |
| ' | = |  * P' | *102 | Resistencia para 100 metros de "n" galería en paralelo, en Kgr./m2. |
|  |  | A'3 * n2 |  |  |

entonces:

∆R = R - R'

= L *  * 10-2 - [(L -L') *  + L'* '] * 10-2

= L' * ( - ') * 10-2

L' = 100 * ∆R/(( - ')

Reemplazando  y ' por sus valores:

| L' = | n2 * ∆R * A3 | , en metros. |
| --- | --- | --- |
|  |  * P * (n2 - 1) |  |

# DETERMINACION DEL TAMA¥O DE UN REGULADOR.

Un regulador es un orificio que causa contracción y expansión abrupta y alternadas del aire que pasa por él, por esta razón produce una pérdida de choque considerable.

El regulador es a menudo hecho en una puerta de ventilación, como una abertura de tamaño variable, su tamaño y, por lo tanto, la magnitud de la pérdida de choque que causa, es cambiada por una compuerta deslizante; a mayor abertura, menor pérdida de choque.  Estos reguladores son muy usados en ventilación de minas, ya que, debido a los continuos cambios que se producen a medida que avanza la explotación, es necesario hacer regulaciones  de caudales de aire, siendo los reguladores la herramienta más eficaz para ello.

Para el cálculo del tamaño de un regulador se usa una de las fórmulas teóricas de pérdida de choque para un supuesto orificio circular:

|  = | (1/Cc -N)2 |
| --- | --- |
|  | N2 |

 = coeficiente de pérdida de choque

N  = cuociente entre el  área del orificio Ar y el  área de la galería A.

Cc = coeficiente de contracción.

Resolviendo para N directamente:

| N = | 1 |
| --- | --- |
|  | Cc * (1 + ) |

El área del orificio "Ar" es conocida como el área del regulador.  Como el área de la galería "A" es conocida, "Ar" es rápidamente determinada por la relación:

Ar = N * A

Tenemos que calcular N.

 se determina mediante la relación básica de pérdida de choque;

 * Hv = Hx

|  = | Hx |
| --- | --- |
|  | Hv |

Hx es la cantidad de regulación a ser disipada a través del regulador.

Hv es la pérdida por velocidad.

| Hv = |  * V2 |
| --- | --- |
|  | 2g |

El otro factor que aparece en la fórmula de "N" es el coeficiente de contrac-ción "Cc", varía entre límites estrechos a medida que cambia la razón de  áreas; lógicamente entonces, el cálculo de "N" debe hacerse por aproximaciones sucesivas, para aliviar este cálculo, se incluye una tabla donde se dan valores de "Cc" de acuerdo a valores de"N" y "".

|  | 217,97 | 46,38 | 17,03 | 7,61 | 3,67 | 1,78 | 0,81 | 0,30 | 0,07 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cc | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 0,71 | 0,75 | 0,81 | 0,88 | 1,00 |
| N | 0.1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |