CapÍtulo 4
Línea Base

Contenido

1.	Medio Físico	1

1.1	Clima y Meteorología	1

1.2	Geomorfología	2

1.3	Geología	3

1.4	Hidrología	4

1.5	Hidrogeología	4

1.6	Edafología	4

1.7	Estudio de Riesgo Sísmico	8

2.	Medio Biótico	9

2.1	Flora Vegetación y Fauna	9

3.	Medio Socioeconómico e Infraestructura	13

3.1	Introducción	13

3.2	Localización	13

3.3	Aspectos Socioeconómicos	13

4.	Patrimonio Cultural	18

4.1	Introducción	18

4.2	Metodología	18

4.3	Resultados	19

4.4	Conclusiones	20

Índice de Tablas

Tabla 4.1: Coordenadas UTM de las Calicatas	6

Tabla 4.2: Estratigrafía Típica Calicatas Nº 1, 2 y 3	6

Tabla 4.3: Análisis Granulométrico (Según LNV - 105)	7

Tabla 4.4: Clasificación de Suelos (USCS)	7

Tabla 4.5: Densidad de Particulas Solidas [Kg/m3 ] (NCh 1532)	7

Tabla 4.6: Peso Unitario [Kg/dm3 ]	7

Tabla 4.7: Densidades Máximas y Mínimas [Kg/dm3 ] (NCh 1726)	8

Tabla 4.8: Distribución Etárea de la Población Quintas del km 12	16

Tabla 4.9: Coordenadas UTM para el Sector A	20

Tabla 4.10: Coordenadas UTM para el Sector A	21

Índice de Figuras

Figura 4.1: Distribución Etárea de la Población Quintas del Km. 12	17

# Medio Físico

A continuación se presentan los antecedentes generales de línea base (clima, meteorología, geología, geomorfología, hidrología, hidrogeología y suelos) recopilados para el sector del proyecto, y que corresponden específicamente al Sector La Negra, localizado a aproximadamente unos 15 km al sur del área del proyecto.  Adicionalmente, para las componentes geomorfología y geología, se recopilaron antecedentes basados en un estudio realizado por la Universidad Católica del Norte, Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas, Departamento de Ciencias Geológicas (septiembre 2002), en el sector denominado quebrada La Antena, localizado a una distancia de 4,5 km al noroeste de la Planta de Filtros Salar del Carmen (P.F.S.C.).

Finalmente, se incluyen los resultados de algunos estudios complementarios que se han realizado en el área del proyecto tales como; levantamiento topográfico y estudios de mecánica de suelos.

## Clima y Meteorología

El área en estudio corresponde a un clima desértico normal, de acuerdo a la clasificación de Köeppen (I.G.M. 1989).  Este clima está definido por condiciones desérticas absolutas, ya que la humedad y la moderación marina no logran sobrepasar la Cordillera de la Costa y las precipitaciones estivales orientales están limitadas a la Cordillera Preandina y Precordillera.

Las precipitaciones son muy escasas, las cuales se hacen casi nulas en la parte central de la Región, aumentando levemente hacia la precordillera (sobre los 2.000 m de altitud).

La descripción de las condiciones meteorológicas del área en estudio se realizó sobre la base de registros de velocidad y dirección del viento, temperatura ambiente y radiación solar, del año 2000, y corresponden a la Estación Meteorológica Posada, ubicada a 1,5 km al sur de las instalaciones de INACESA.

### Dirección del Viento

Los vientos del área presentan un comportamiento fuertemente influenciado por el anticiclón del Pacífico, con un predominio de los vientos oeste.

La dirección predominante es la WNW, con una frecuencia del 29,6 %, seguida de las direcciones W, con un 19,2%, y NW, con un 13,7%.  Los vientos del cuarto cuadrante (W, WNW, NW, NNW y N) son los que tienen la mayor frecuencia, y se presentan el 75,8% del tiempo.

Si bien durante todo el año los vientos presentan una distribución similar, se observan pequeñas variaciones en la frecuencia entre épocas cálidas y frías.

### Velocidad del Viento

La velocidad media anual del viento, registrada durante el período de análisis, alcanzó los 3,0 m/s, con valores máximos y mínimos de velocidad media mensual de 3,6 y 2,5 m/s, respectivamente.

Las mayores velocidades promedio de la zona, se presentan principalmente durante las épocas de primavera y verano, en tanto que las menores cifras se experimentan en los períodos de otoño e invierno.

### Temperatura

La temperatura media anual del área es de 15,4 ºC, con valores máximos y mínimos de temperatura media mensual de 19,6 ºC y 12,2 ºC, respectivamente.

### Radiación Solar

La radiación solar media anual alcanza los 320,1 W/m2.  Los mayores valores de radiación se presentan en noviembre (497,5 W/m2), mientras que los menores valores en mayo (164 W/m2.)

### Presión Atmosférica

Conforme a los registros efectuados por la empresa CIMM T&S S.A., en el periodo comprendido entre octubre y noviembre de 2000, el valor promedio de la presión barométrica es de 952 mbar, con valores máximos y mínimos de 955 y 950 mbar respectivamente.

## Geomorfología

La geomorfología del área está caracterizada por los siguientes elementos:

-	Cordillera de la Costa,

-	Depresión Intermedia,

-	Sierra del Tigre.

La Cordillera de la Costa corresponde a un pilar tectónico alzado en dirección N-S limitado en el sector este por una falla geológica de carácter regional llamada Falla de Atacama.

Entre la Quebrada de Mateo y estación La Negra al sur y este de estos sectores, se desarrollan pequeños cerros islas en medio de una zona de pampa extensa la que se prolonga al oriente por una distancia próxima a los 5 km y hacia el norte continúa hasta empalmar con el Salar del Carmen donde tiene un amplio desarrollo en dirección NNE.  Estas pampas relativamente planas han sido propicias para la depositación de sales como nitrato, yodo y sulfatos, las que han sido explotadas desde fines del siglo pasado hasta la actualidad.

Sierra del Tigre es una franja continua de orientación N-S, su cota máxima corresponde a 1.527 m.  Es una franja de topografía irregular atravesada por quebradas profundas en distintos sectores.

Adicionalmente, en un estudio realizado por la Universidad Católica del Norte, Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas, Departamento de Ciencias Geológicas, se describe geomorfológicamente el sector denominado quebrada La Antena (localizado a 4,5 km al noroeste de la P.F.S.C.),  que se ubica en la Sierra de Antofagasta, formado por un conjunto de cordones montañosos irregulares, relativamente continuos.  En el sector analizado se desarrollan tres quebradas mayores, a las cuales confluyen numerosas quebradas menores.  La dirección general de las tres quebradas mayores es NWW-SEE, con pendiente general hacia el SEE.  La longitud total de la quebrada La Antena es de 476 m, su ancho variable entre 41 y 86 m.  La hoya hidrográfica de la quebrada La Antena es de 2,2 km2, en tanto que la pendiente de las laderas varía entre 15º y 30º, respecto de la horizontal. El sector estudiado se considera representativo del área de la Planta.

## Geología

El sector La Negra se encuentra conformado por las siguientes unidades geológicas, que de más antigua a más moderna corresponden a: cuerpos intrusivos, formación La Negra, formación Caleta Coloso, formación El Way y sedimentos aluviales y coluviales.

Las rocas más antiguas se localizan al sur y este del sector, próximos a la Carretera Panamericana y corresponden a cuerpos intrusivos, de edad Jurásica y que litológicamente corresponden a gabros, dioritas, tonalitas, monzodioritas, granodioritas y granitos.

La formación La Negra de edad Jurásica y origen volcánico, se encuentra ubicada en una amplia franja de dirección N-S y que conforma gran parte de la Cordillera de la Costa.  Esta comprende  lavas, brechas y tobas andesíticas y basálticas, en parte dacitas y con intercalaciones de rocas sedimentarias.

Las rocas sedimentarias de origen continental pertenecen a la Formación Caleta Coloso de edad Cretácico Inferior; éstas se encuentran ubicadas inmediatamente al oeste y al suroeste del sector La Negra en el flanco occidental de la Cordillera de la Costa.  Litológicamente corresponden a conglomerados y areniscas de color rojizo.

Las rocas sedimentarias se encuentran ubicadas al suroeste del sector La Negra, en el flanco oriental de la Cordillera de la Costa, pertenecientes a la formación El Way de edad Cretácico Superior, las que corresponden a calizas fosilíferas, calizas cristalinas y areniscas calcáreas.

Por otra parte, en el estudio realizado por la Universidad Católica del Norte, Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas, Departamento de Ciencias Geológicas2, se establece que en el sector preseleccionado denominado quebrada La Antena, se distinguen unidades de rocas y de sedimentos.  Las rocas corresponden principalmente a Andesitas con intercalaciones menores de areniscas calcáreas, dique microgranítico y dique microdiorítico.  Por su parte, los sedimentos diferenciados consisten en Coluvio, Escombros de Faldas, Depósitos Aterrazados de Canal y Depósitos de Relleno de Canal.

## Hidrología

La II Región de Antofagasta se caracteriza hidrológicamente por presentar ríos de régimen esporádico dentro de un marco climático de extrema aridez.

Las precipitaciones son escasas.  Sólo en la alta cordillera se registran lluvias en verano (invierno boliviano), las que recargan los ríos de la región, cuyas cuencas están condicionadas por los rasgos geomorfológicos, de manera que sólo algunas logran llevar sus aguas al mar.  El resto queda cautivo en cuencas cerradas.

Los cursos de agua se caracterizan por presentar un régimen pluvial, siendo la única zona de Chile donde se experimentan crecidas por lluvias durante los meses de verano (diciembre-marzo.)

De acuerdo a la naturaleza de las cuencas, de su alimentación y de su lugar de recarga, las hoyas hidrográficas se pueden clasificar en: cuencas exorreicas, cuencas endorreicas y cuencas arreicas.

El área de estudio se encuentra inserta dentro de una cuenca arreica o inactiva.  La mayor pluviosidad de épocas pasadas, probablemente vinculadas a las glaciaciones del Cuaternario, ha dejado una serie de cuencas arreicas o inactivas, las que sólo tienen escurrimiento en años de lluvias excepcionales en la Cordillera de la Costa y en el litoral.  Tal es el caso de las quebradas de La Negra, Taltal, Juncal, Carrizo y Doña Inés Chica entre otras menores, pero numerosas.

## Hidrogeología

La Quebrada de Mateo es un potencial hidrográfico en la zona.  Esta tiene su nacimiento en el flanco oeste de la Precordillera de Domeyko y por su ubicación geográfica, topografía, extensión y basculamiento en dirección NW-SE es posible que capte en forma subterránea corrientes provenientes desde la Cordillera de los Andes.

## Edafología

Como se mencionó anteriormente, en el sector se reconoce una falla geológica de carácter regional llamada Falla de Atacama, estimándose que la roca basal se encontraría a una profundidad de 25 a 30 metros.

Los suelos que potencialmente se pueden encontrar en la zona, se clasifican de acuerdo al material constituyente en sus superficies como sigue:

Roca ígnea basal

Normalmente aflora en los fondos de quebradas, en su parte más erosionada, especialmente en las desembocaduras.  Corresponden predominantemente a rocas ígneas del tipo andesita y, los trozos de su meteorización, constituyen los escombros de falda que recubren los macizos montañosos, con grandes piedras, gravas angulosas, gravillas y arenas graduadas de gruesa a fina.  Estas capas de suelos son muy permeables.

A este tipo de estratos corresponden, especialmente en sus sectores altos, las subquebradas que se encuentran localizadas al norte de la quebrada La Negra.

Suelos gravo-arenosos

Constituyen los fondos de quebradas de cuencas rocosas escarpadas.  Estos estratos son muy permeables.  Se trata de coluvios y escombros de falda con mayor porcentaje de gravas de arenas, un mínimo de ingredientes limo-arcillosos, por lo cual de acuerdo a la clasificación internacional unificada de suelos (USCS), estos estratos se deben considerar como GP, es decir, gravas arenosas mal graduadas.

Estos suelos se encuentran en los valles de las mismas quebradas ya mencionadas para la roca ígnea basal.

Suelo areno-gravosos

Se encuentran predominantemente en las laderas de las hoyas hidrográficas de mayores dimensiones.  Se trata de suelos clasificados como SP, es decir un alto porcentaje de arenas con gravas (angulosas y semiredondeadas) con algo de limos y arcillas, constituyendo en general un conjunto granular mal graduado.  Estos suelos se comportan con mayores limitaciones, de permeabilidad.

Otros tipos de suelos

Los tres tipos de suelos mencionados anteriormente son los que predominan en las superficies de las 36 cuencas estudiadas, así como en sus valles y desembocaduras.  También se observan en minoría otros suelos con mayor contenido de limos y arcillas y, por ende, más impermeables.

Se observa que los contenidos de sales de estratos han sido disueltos y trasladados hacia la costa por los fenómenos aluvionales anteriores y los han depositado en las capas superficiales de los conos de deyección que sirven al asentamiento de Antofagasta.

También se encuentran otros tipos de rocas y clases de suelos granulares en los estratos más profundos de las diversas cuencas, pero por su profundidad y escasez no tienen una incidencia relevante en el fenómeno aluvional.

### Exploración Geotécnica en el Área de Estudio

Con fecha 12 y 13 de enero de 2004 se realizaron los trabajos de terreno en la zona del proyecto localizada al interior del recinto de la P.F.S.C.  El área en estudio posee una extensión aproximada de 300 m por 150 m de ancho promedio.

La exploración geotécnica se materializó mediante 3 calicatas de profundidad promedio del orden de 6,0 m.  El trabajo fue ejecutado mediante el uso de una retroexcavadora JBC 4x4.  Las coordenadas de la localización de las calicatas se muestran en la tabla siguiente.

Tabla 4.1: Coordenadas UTM de las Calicatas

| Calicata | Coordenada Norte | Coordenada Este |
| --- | --- | --- |
| Nº1 | 7387287 | 368225 |
| Nº2 | 7387462 | 368322 |
| Nº3 | 7387379 | 368310 |

Sobre la base de la exploración realizada, se presenta la estratigrafía típica del suelo explorado (Tabla 4.2).  Cabe destacar que de acuerdo a lo presenciado en terreno, la estratigrafía del subsuelo se caracteriza por su uniformidad, no detectándose variación significativa de material u otros estratos intermedios, tal como se verifica de acuerdo a los resultados obtenidos de laboratorio certificado de la Universidad Católica del Norte – LIEMUN (ver Apéndice 1).

Tabla 4.2: Estratigrafía Típica Calicatas Nº 1, 2 y 3

| Horizonte | Profundidad (m) (relativa a terreno) |  | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Desde | Hasta |  |
| I | 0,0 | 0,40 | Arena arcillosa, sin presencia de humedad, ni vestigios orgánicos, con ripio de canto vivo. Tamaño máx. 1” |
| II | 0,40 | 6,0 | Arena gravosa, con presencia de finos limosos, ripio de canto vivo. Tamaño máx 3”, con poca presencia de clastos de tamaño mayor. |
| Profundidad Nivel Freático: no detectado (Enero 2004) |  |  |  |

### Informe de Mecánica de Suelos en el Área de Estudio

A partir de los resultados de los ensayos de laboratorio ejecutados a las muestras extraídas del subsuelo, se determinaron las propiedades índices de los diferentes estratos que constituyen el terreno.  Los valores de las diferentes propiedades se indican en las siguientes tablas:

Tabla 4.3: Análisis Granulométrico (Según LNV - 105)

| Tamiz USCS | % Que Pasa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C – 1a, Cota + 2.5 | C – 2a, Cota + 1.5 | C – 3a, Cota + 2.5 |
| 3” | -- | 100 | -- |
| 2” | -- | 96 | -- |
| 1” | 100 | 92 | 100 |
| ¾’’ | 96 | 91 | 99 |
| 3/8’’ | 91 | 80 | 93 |
| #4 | 78 | 61 | 79 |
| #10 | 62 | 48 | 67 |
| #40 | 30 | 22 | 30 |
| #200 | 11 | 7 | 10 |
| Nota: Las cotas son referidas al nivel del terreno |  |  |  |

Tabla 4.4: Clasificación de Suelos (USCS)

| C – 1a, Cota + 2.5 | C – 2a, Cota + 1.5 | C – 3a, Cota + 2.5 |
| --- | --- | --- |
| SW - SM | SW - SM | SW - SM |
| SW – SM : Arena bien graduada con limo y grava |  |  |

Tabla 4.5: Densidad de Particulas Solidas [Kg/m3 ] (NCh 1532)

| C – 1b, Cota + 5.5 | C – 2b, Cota + 3.5 | C – 3b, Cota + 5.5 |
| --- | --- | --- |
| 2771 | 2803 | 2765 |

Tabla 4.6: Peso Unitario [Kg/dm3 ]

| C – 1a, Cota + 2.5 | C – 2a, Cota + 1.5 |
| --- | --- |
| 1930 | 1764 |

Tabla 4.7: Densidades Máximas y Mínimas [Kg/dm3 ] (NCh 1726)

| Kg/dm3 | C – 1b, Cota + 5.5 | C – 2b, Cota + 3.5 | C – 3b, Cota + 5.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Densidad máxima | 2125 | 2213 | 1994 |
| Densidad mínima | 1415 | 1640 | 1553 |

## Estudio de Riesgo Sísmico

De acuerdo a la información recopilada, en especial la contenida en el “Informe Geológico Sector de Botaderos Residuos de la Planta de Filtros Salar del Carmen (ESSAN), Antofagasta”, realizado por la Universidad Católica del Norte, Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas (septiembre 2002), se estima que la aceleración sísmica del terreno, en la zona donde se ubicarán los rellenos de seguridad, corresponde a 0.4g.

El valor anterior corresponde a la aceleración definida en la norma NCh 433 of. 96. para la zona de Antofagasta, ya que de acuerdo a lo indicado en el informe geológico antes mencionado, la falla identificada en la zona no reviste riesgo para el emplazamiento del proyecto, al no presentar signos de actividad reciente.

# Medio Biótico

Para la elaboración de la presente Línea Base, en primer lugar se han recopilado antecedentes generales basados en estudios anteriores, realizados en el Sector La Negra.  En segundo lugar, se presentan los resultados obtenidos en la campaña realizada por el Consultor al interior de la Planta de Filtros Salar del Carmen (febrero de 2004), lugar de emplazamiento del relleno sanitario.

## Flora Vegetación y Fauna

### Antecedentes Generales

La diversidad de la flora del norte de Chile se encuentra fuertemente determinada por la escasa disponibilidad de agua y por el relieve montañoso.  El efecto de la disponibilidad de agua es tal, que toda una amplia región es denominada zona xeromórfica (norte del país), en contraposición con las zonas mesomórficas (centro del país) e higromórfica (sur del país).  Toda el área se caracteriza por un clima cálido y seco, prácticamente sin precipitaciones.

La presencia de este gran desierto se relaciona con el relieve, los patrones globales de circulación de vientos y la fría corriente oceánica de Humboldt.  Además, diversas condiciones locales o regionales modifican las características del desierto, por lo que éste es heterogéneo.

En la zona comprendida entre la Cordillera de la Costa y los primeros contrafuertes de Los Andes, se encuentra el Desierto Absoluto.  El relieve es prácticamente plano (pampa), en grandes áreas el suelo está recubierto por una costra salina, las precipitaciones no existen o son insignificantes, el aire es extremadamente seco y hay grandes oscilaciones térmicas entre el día y la noche.  La vida está ausente en grandes extensiones y sólo aparece donde hay alguna disponibilidad de agua por afloramiento de napas freáticas o por algún curso de agua permanente.

El área de estudio corresponde a la Región del Desierto, Sub-Región del Desierto Absoluto (Gajardo, 1994) y presenta características que la hacen muy poco apropiada para la vida tanto vegetal como animal.  Las precipitaciones son escasas e irregulares, con una frecuencia de entre 8 y 25 años, acentuándose las condiciones de aridez en la medida que se avanza hacia el interior y zonas precordilleranas.

En esta zona las formaciones vegetacionales se restringen espacialmente a antiguos cauces arreicos, donde crecen cactáceas, líquenes y gramíneas, y temporalmente a eventos pluviales que permiten el afloramiento de una cubierta herbácea efímera.

La fauna se restringe a las escasas zonas con vegetación permanente, o aprovecha las lluvias para desarrollar parte de su ciclo de vida.  Los vertebrados han adquirido estrategias de emigración, aprovechando la zona cuando les resulta favorable, o aletargándose durante los largos períodos de sequía.

### Campaña en Planta de Filtros Salar del Carmen (febrero 2004)

Introducción

El clima, netamente desértico, con precipitaciones casi nulas y muy irregulares, con influencia oceánica, condiciona las características de la vegetación, flora y fauna del área de estudio.

Desde el punto de vista de la distribución de la vegetación el área de estudio se ubica en la región del desierto (Schmithüsen, 1956), la que se extiende desde el extremo norte del país hasta el norte de Copiapó, y más específicamente en el límite entre la subregión del desierto costero y la del desierto absoluto (Gajardo, 1994).  En esta región, las características climáticas extremas imposibilitan el desarrollo de vegetación terrestre, excepto cuando se suceden años climáticamente anormales en los que aparece una pobre vegetación herbácea efímera (Quintanilla, 1983).

De igual modo, desde un punto de vista zoogeográfico, el área de estudio se localiza en el límite entre las zonas desértica litoral y desértica mediterránea (Artigas, 1975).  La fauna terrestre se presenta abundante en la faja costera, situación derivada de la alta disponibilidad de recursos marinos, sin embargo, hacia el interior la fauna se vuelve muy escasa.  De hecho, en el desierto interior la fauna se suele restringir a sitios con actividad humana, lo que determina la presencia de vegetación y recursos hídricos.

Metodología

El área de estudio se ubica en el Km. 12 del camino Antofagasta – Calama, en el interior de la Planta de Filtros Salar Carmen de la Empresa Aguas de Antofagasta S.A. (II Región).

El día 10 de febrero de 2004, se realizó una visita a dicha planta, efectuándose una revisión acuciosa con el objetivo de determinar las características del área desde el punto de vista de la biota presente y del posible impacto que sobre esta se verificaría como consecuencia de la construcción de las celdas de depósito de lodos en el margen suroriente de la Planta, en una superficie aproximada de 2.500 m2.

Se realizaron transectas pedestres en el área que se proyecta intervenir y en el área de la planta, buscando evidencias de presencia de especies vegetales o animales.  De acuerdo a la literatura las transectas son recomendables para grandes áreas abiertas ocupadas por ambientes homogéneos (Gibbons et al. 1996), tal como el que se presenta en el área de estudio.  Para la búsqueda y localización de animales se usaron binoculares 10x25 y se buscaron tanto evidencias directas (observación de los ejemplares), como evidencias indirectas, tales como presencia de huellas, fecas, nidos y madrigueras, entre otros.

Resultados

-	Vegetación y Flora

En el área a intervenir no se encontró evidencia alguna de presencia vegetal.  La única presencia de vegetación se restringe a escasos ejemplares de especies exóticas y de origen ornamental ubicados en sectores vecinos en el interior del recinto de la Planta de Filtros.  Es así como se registró, principalmente  en el margen de los caminos interiores de la Planta, la presencia de escasos ejemplares de eucalipto (Eucaliptus sp.), álamo (Populus nigra), pimiento (Schinus molle), ciprés (Cupressus macrocarpa), palmera (Phoenix canariensis), doca (Carpobrotus equilaterus) y cola de zorro (Cortaderia rudiuscula).

-	Fauna

Al igual que para la flora, no se observó evidencia de presencia de fauna en el área que se proyecta intervenir.  En sectores vecinos, al interior de la Planta, se observó presencia de dos especies de aves, el chincol (Zonotrichia capensis), y evidencia de actividad de gorrión (Passer domesticus) (presencia de nidos en techumbres de galpones).  En sectores vecinos a la Planta, y siempre asociadas a actividad humana, se observó además la presencia de paloma doméstica (Columba livia), tórtola (Zenaida auriculata) y golondrina bermeja (Hirundo rustica).

Conclusiones

El área a intervenir se encuentra completamente desprovista de vegetación y no se observó evidencia directa o indirecta de presencia de fauna.  Las especies vegetales y animales observadas se encuentran en sectores vecinos, ya sea dentro o fuera de la Planta, y corresponden a especies ornamentales en el caso de la flora, y a especies exóticas o nativas asociadas a la presencia humana en el caso de la fauna.  Ninguna de las especies observadas se encuentra en alguna categoría de conservación según CONAF (1988, 1993) o según la Ley de Caza (D.S. N° 5/1998).

Bibliografía

-	Artigas, J. 1975. Introducción al estudio por computación de las áreas zoogeográficas de Chile continental basado en la distribución de 903 especies de anfibios terrestres. Rev. Gayana Miscelánea N°4; 25 pp. Concepción.

-	CONAF, 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. I. Benoit (ed.), Corporación Nacional Forestal, 157 p.

-	CONAF.  1993.  Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres de Chile. A. Glade (ed.), Corporación Nacional Forestal, Segunda Edición, 65 p.

-	Gajardo. R. 1994. La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, 165 p.

-	Gibbons, D., D. Hill y W. Sutherland.  1996.  Birds. En: W. Sutherland (ed.). Ecological Census Techniques, Cambridge University Press, Cap. 8, pp. 227-259.

-	Quintanilla, V. 1983. Biogeografía. En: Geografía de Chile. Instituto Geográfico Militar. Tomo III.

-	República de Chile. 1998. Reglamento de la Ley de Caza, D.S. Nº 5. Diario Oficial, 7 de diciembre de 1998.

-	Schmithüsen, J. 1956. Die räumliche Ordnung der chilenischen vegetation. In: Frschungen in Chile. Bonner Geogr. (17): 1-86. Bonn.

# Medio Socioeconómico e Infraestructura

## Introducción

En la siguiente sección se presenta la línea base socioeconómica referida al sector las Quintas del Km. 12, la que está definida considerando el área de influencia inmediata del Proyecto y su distancia respecto al centro comunal de Antofagasta.

Para la elaboración de la caracterización se realizó una visita al área con entrevistas directas a algunos residentes de la zona.  Además se recopiló información en las oficinas de Secoplan pertenecientes a la Ilustre Municipalidad de Antofagasta.

De acuerdo a lo visto, se trata básicamente de un poblado alejado del área urbana central de la comuna de Antofagasta, de vivienda precaria y con su población principalmente dedicada a la agricultura de subsistencia, ocupando un suelo que actualmente ha sido definido para el uso industrial.

## Localización

El área de estudio local se ubica en la II Región, comuna de Antofagasta a 12 Km. al este de la ciudad, por la Ruta 26 que conecta a Antofagasta con la ciudad de Calama.  Específicamente corresponde a las Quintas del Kilómetro 12 que se encuentran al frente de la Planta de Filtros de Aguas Antofagasta S.A..

## Aspectos Socioeconómicos

### Contexto Regional - Comunal

El área de estudio pertenece a la II Región de Antofagasta, comuna de Antofagasta, la que ocupa una posición central en el borde litoral de la región, compartiendo límites con las comunas de Mejillones por el norte, Sierra Gorda por el este y Taltal por el sur.

Esta comuna corresponde a la capital regional con 296.905 habitantes (Censo 2002), que representa un 60,1% de la población regional con una densidad de 2,3 hab/km2.  Respecto al censo anterior, la población ha tenido una tasa de crecimiento que alcanza al 1,9%, considerando un aumento de 48.208 habitantes.

De acuerdo a la distribución urbano-rural, un 99,6% de la población se concentra en el área urbana comunal mientras que un 0,4% solamente lo hace en el área rural.  A escala regional, ésta distribución es de un 97,7% para el área urbana y un 2,3% para el área rural.

El uso productivo de recursos a nivel regional, se basa en la explotación de recursos naturales no renovables en suelos clasificados como superficie no utilizable desde el punto de vista silvoagropecuario.

Es así como en la economía regional, el sector minero es el preponderante, generando aproximadamente el 60% del PIB regional, siendo el cobre el principal producto y aportando al PIB nacional alrededor del 45%.  Otros productos importantes en la minería son la producción de oro, plata, molibdeno, salitre, yodo y carbonato de litio.

La comuna de Antofagasta por su parte, constituye uno de los centros portuarios más importantes de la región, así como también el centro de servicios regionales y, en los últimos años, con un gran desarrollo urbano asociado a la actividad turística.

En cuanto a las tasas de desocupación regional y comunal, éstas alcanzan según estimaciones del INE para el trimestre marzo-mayo 2003 a 8,6% y 11,2%, respectivamente, siendo los rubros con mayor desocupación la construcción e industria.

### Contexto Local

- Población

De acuerdo a un catastro realizado recientemente por la I. Municipalidad de Antofagasta, el sector de las Quintas del km 12 tiene una población de 121 personas (Año, 2002), lo que corresponde a un 0,04% del total de la población comunal.

La distribución de la población según edad de los habitantes indica que el 91,7% del total de la población corresponden a personas con menos de 45 años, de los cuales el 54,5% se encuentran en el grupo etáreo productivo.  En la Tabla 4.8 y la Figura 4.1 siguientes se indica la distribución etárea de los habitantes que residen en el Sector Las Quintas del km 12.

Tabla 4.8: Distribución Etárea de la Población Quintas del km 12

| Grupo de Edad | Habitantes |
| --- | --- |
| 0 - 14 | 45 |
| 15 - 29 | 25 |
| 30 - 44 | 41 |
| 45 y superior | 10 |
| Total | 121 |

Figura 4.1: Distribución Etárea de la Población Quintas del Km. 12

En este sector habitan 33 familias, de las cuales casi 55% de ellas proviene de Bolivia, mientras que el resto lo hace de Antofagasta y otras comunas como Calama y Ollagüe.  Su permanencia en este lugar comienza en su mayoría a partir del año 1995, existiendo algunas familias desde 1976, 1992 y 1993.

- Tenencia de la Tierra y Uso del Suelo

En el sector Las Quintas del Km. 12 existen 71 lotes, cada uno de los cuales tiene una superficie del orden de 5.000 m2 y uno con alrededor de 50.000 m2, ocupando un área total de casi 500.000 m2.  Estos terrenos son de propiedad de Bienes Nacionales, entidad que mantiene un contrato de arriendo con los residentes.  De acuerdo a los planes de Bienes Nacionales, actualmente se está trabajando en la regularización de las propiedades.

En relación con el uso del suelo que tienen las parcelas se puede mencionar que del total de 72 lotes, 10 están abandonados, 29 corresponden sólo a sitios eriazos (ver Foto 4.1) y 33 se encuentran actualmente ocupados con siembras de hortalizas y ganadería.

Efectivamente, las parcelas mantienen pequeñas chacras con cultivos de hortalizas como, acelgas, cebollas y ajo principalmente (ver Foto 4.2), las cuales comercializan en la vega de Antofagasta además de utilizarlas para su consumo familiar.  Según lo informado por residentes del sector venden de 100 a 200 atados de hortalizas lo que les deja unos $20.000 a 30.000 diarios.

Estos agricultores han formado una agrupación como Sociedad de Pequeños Agricultores con 15 socios que se reúnen periódicamente con el fin de tratar temas de interés para la comunidad.

- Infraestructura y Servicios

El sector de las Quintas corresponde a un poblado de viviendas que cuentan con disponibilidad de agua potable, a través de una red de arranques y medidores para el abastecimiento de agua potable.  Actualmente esta agua también es utilizada para el riego de sus siembras, las que unos años atrás eran regadas con el agua que la Planta de Filtros de Aguas Antofagasta (ex ESSAN) descargaba en las cercanías de las parcelas.

Además, el sector cuenta con una red de electricidad y abastecimiento del servicio a las viviendas.  En relación con la disposición de aguas servidas, las viviendas sólo tienen pozos sépticos.

Como infraestructura vial, el sector mantiene como acceso principal la Ruta 26 (Antofagasta-Calama).  A unos 5 km al oeste, sobre esta ruta, se comunica con la Ruta 5 Norte en el sector denominado Salar del Carmen.

- Equipamiento Productivo

En el sector poniente de las Quintas se ubican algunas instalaciones de industrias abandonadas y otras que actualmente operan.  Estas son:

-	Incomin: corresponde a una planta de tratamiento de cobre que operó desde 1980 hasta 1995, procesando alrededor de 15.000 toneladas mensuales.  Actualmente se encuentran los relaves de las 2 plantas de lixiviación de cobre.

-	Enami: corresponde a una planta de tratamiento de cobre que operó desde 1987 al año 1997, llegando a procesar unas 7.000 toneladas al mes.  Los relaves se encuentran en las cercanías de la vega existente.

-	Premix: corresponde a una industria de hormigones que actualmente opera desde 1995 con 15 personas.

-	Norterra: corresponde a una planta de movimiento de tierras que opera desde 1998 con 10 personas.

-	Empresa Aguas de Antofagasta S.A.: corresponde a la planta de filtros que purifica el agua para ser distribuida en la ciudad de Antofagasta.  Cabe hacer notar que esta planta no se localiza en el sector poniente de las Quintas, sino que al norte de éstas.

De acuerdo a lo informado por la I. Municipalidad de Antofagasta y respecto a la instalación de otros proyectos, actualmente se evalúa la localización en esta área del relleno sanitario para la comuna de Antofagasta y la cárcel, ésta última localizada más cercana al la Ruta 5.

- Uso del Suelo Regulado

En el contexto comunal y de acuerdo a lo informado por la I. Municipalidad de Antofagasta, el sector de la Quintas del Km. 12 corresponde a un área que ha sido definida dentro del Seccional de La Negra como "Zona Urbanizable de Desarrollo Condicionado" (ZUDC-09).  En efecto, el 9 de septiembre de 2003 aparece publicado en el Diario Oficial la Ordenanza del Seccional para el sector de La Negra y Salar del Carmen, conteniendo las condiciones de uso para la zona, el cual define principalmente un uso de industria peligrosa, molesta e inofensiva.

Esta zona corresponde a un área administrada por Bienes Nacionales que ha sido destinada principalmente a consolidar un barrio industrial para la industria pesada y mediana de Antofagasta, quedando en el nuevo Plan Regulador como un satélite urbano.

Cabe mencionar que el nuevo Plan Regulador de Antofagasta ha sido recientemente aprobado en el año 2002.

Dado lo anterior, el sector de las Quintas ha quedado en el contexto del ordenamiento territorial comunal dentro de una zona que la hace incompatible con la actividad agrícola desarrollada por los habitantes del lugar.

Por otra parte, de acuerdo a un estudio realizado por la I. Municipalidad de Antofagasta (octubre, 2002) señala que este sector del Km. 12 se encuentra contaminado producto de diversas faenas mineras que en el pasado se desarrollaron en las cercanías y que en la actualidad perduran los relaves de las plantas de lixiviación de cobre.

# Patrimonio Cultural (Aspectos Arqueológicos)

## Introducción

El presente estudio ha sido preparado para detectar posibles sitios arqueológicos y / o sitios de carácter patrimonial, en un área o sector ubicado al interior de la Planta de Filtros Salar del Carmen perteneciente a la Empresa Aguas de Antofagasta S.A., localizada en la II Región.  El objetivo de esta inspección es detectar y sugerir el resguardo de los sitios, en el caso de existir vestigios de carácter patrimonial, según lo establece la Ley 17288 de Monumentos Nacionales.

## Ubicación Geográfica

Los terrenos donde se ubican las instalaciones de la Planta de Filtros Salar del Carmen (Figura 1.1, Capítulo 1), geográficamente corresponden a la zona conocida como desierto de Atacama (depresión intermedia), aproximadamente 12  km al este de la ciudad de Antofagasta, en el límite este de la Quebrada Salar del Carmen, paralela a la actual carretera Antofagasta a Calama, II Región.

## Descripción del Sitio

La visita a terreno se realizó los días 5 y 12 de marzo del año en curso, la prospección arqueológica se realizó en el interior de la Planta, que en la actualidad ya se encuentra delimitada por un cierre perimetral y con aproximadamente el 60% de los terrenos construidos en periodos anteriores (aproximadamente entre las décadas del 70 y 80).

El área prospectada para el presente informe corresponde a aproximadamente 30.000 m2 y tiene forma de L (ver Figura 4.2 adjunta).  Para este estudio, el sitio fue dividido en dos sectores A y B.  Correspondiendo el sector A, a la parte este del sitio y el sector B, al área que va paralela a la carretera Antofagasta – Calama (ver Foto 4.3).

Las Tablas 4.9 y 4.10, indican las coordenadas UTM para los sectores A y B respectivamente.

Tabla 4.9: Coordenadas UTM para el Sector A

| Coordenada Norte | Coordenada Este | Nivel m.s.n.m. |
| --- | --- | --- |
| 7387540 | 368250 | 582 |
| 7387550 | 368330 | 576 |
| 7387260 | 368350 | 564 |
| 7387250 | 368275 | 567 |
| 7387250 | 368190 | 560 |

Tabla 4.10: Coordenadas UTM para el Sector B

| Coordenada Norte | Coordenada Este | Nivel m.s.n.m. |
| --- | --- | --- |
| 7387250 | 368150 | 570 |
| 7387320 | 368150 | 575 |
| 7387325 | 368200 | 574 |
| 7387375 | 368240 | 576 |
| 7387420 | 368260 | 575 |

## Resultados

### Sector A

Superficialmente el sitio se presenta con material de acarreo de tipo aluvional, el material lítico son clastos angulosos y subangulosos de rocas sedimentarias fracturadas por acción natural, probablemente por termoclastía, escasos fragmentos de lascas de feldespato.  En algunos sectores se encuentran gravillas y sedimentos relativamente  finos (ver Foto 4.4).

Alteraciones Superficiales del Sitio

Este sector se encuentra intervenido con una cañería recubierta con un montículo de tierra, en algunos sectores descubierta, tiene un orientación norte sur (ver Foto 4.5).  Existe un tendido eléctrico con dirección este-oeste.

Se observan en este sector huellas antrópicas y de vehículos, basuras y una antigua depositación de ácidos  la que se encuentra señalizada.

### Sector B

Este sector presenta menor cantidad de material de acarreo detrítico que el sector A, debido a que se encuentra más removido e intervenido superficialmente (ver Foto 4.6).  Sin embargo, en algunos sectores se observa sedimento de granulometría fina del tipo arcilloso que corresponde más bien al estrato inferior al superficial.

El escaso material lítico que se encuentra in situ corresponde a cantos angulosos pequeños de roca ígnea, con un porcentaje mínimo de fragmentos de feldespatos fracturados en forma natural.

Alteraciones Superficiales del Sitio

Se observan en este sector huellas antrópicas (basuras, restos de maderas, tambores, maquinarias, herramientas) y de vehículos, tuberías diversas, latas, tambores, etc. (ver Fotos 4.7, 4.8 y 4.9).  Este sector se observa más alterado que el sector A.

## Conclusiones

No existen evidencias materiales de la presencia de asentamientos humanos de carácter prehispánicos en el área en comento, según los antecedentes y prospección arqueológica recientemente realizada.  Por otra parte, el sector no reúne las condiciones básicas para asentamientos humanos como recursos de agua, flora ni fauna para la subsistencia humana en ese periodo, el material lítico presente en el área no sirve como materia prima para la confección de herramientas.

## Evidencias Históricas de Carácter Patrimonial

La evidencia histórica de carácter patrimonial más próxima al sitio en cuestión, se ubica a alrededor de 4 km al oeste de la Planta de Filtros.  Se trata de la Oficina Salitrera Salar del Carmen (1869) (23º 28’ y 70º 18’) primer centro de explotación de salitre de la región que, posteriormente, en 1873 se unió por el primer tramo ferroviario con el puerto de Antofagasta.  En 1879 este establecimiento sirvió para concentrar alrededor de 1.600 hombres de las fuerzas chilenas durante el avance de las tropas hacia el sector de Calama. (Arce, I; 1930; Bermúdez, O. 1981; Ravest, M. 1983; Garcés, E. 1999).

Por tanto, no existen en el interior de la planta prospectada monumentos nacionales, ni sitios con valor antropológico, históricos o en general pertenecientes al patrimonio cultural como lo define la Ley de Monumentos Nacionales Nº 17.288.

## Bibliografía

-	Declaración de Impacto Ambiental Proyecto “Disposición de Lodos Arsenicados Planta de Filtros Salar del Carmen Antofagasta”, Antofagasta, Septiembre de 2002.

-	Arce, Isaac.  1997.  “Narraciones Históricas de Antofagasta”.  pp. 53, 58, 100, 102, 131, 149 a 153.  Lama Industrial S.A.  Antofagasta, Chile.

-	Bermudes, Oscar.  1981.  “Historia del Salitre desde la Guerra del Pacífico hasta la Revolución del 1981”.  pp. 121, 130, 137.  Imprenta Editorial Interamericana Ltda.  Santiago, Chile.

-	Ravest Mora, Manuel.  1983.  “La Compañía Salitrera y la Ocupación de Antofagasta 1878 – 1879”.  Editorial Andrés Bello.  Santiago, Chile.

-	Garcés Feliú, Eugenio.  1999.  “Las Ciudades del Salitre”.  pp. 25, 119, 121, 122, 125.  Orígenes.  Santiago, Chile.

Knight Piésold, Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Ampliación Cal Planta de Cemento Inacesa, 2002. La Planta de INACESA se encuentra en el sector La Negra a unos 12 km de la PFSC.

Informe Geológico Sector de Botaderos Residuos de la Planta de Filtros Salar del Carmen (ESSAN), Antofagasta, Septiembre del 2002.

2

Dames & Moore, Estudio de Impacto Ambiental Planta Inacesa.

Gajardo Rodolfo, 1994. La Vegetación Natural de Chile