CapÍtulo 3

Pertinencia de Ingreso al SEIA -Análisis del Artículo 11 de la Ley 19.300-

Contenido

1.	Introducción	1

2.	Análisis Acerca de la Procedencia del Sometimiento del Proyecto al SEIA	2

2.1	Artículo 3, letra o.9) del Reglamento del SEIA	2

3.	Análisis Acerca de la Pertinencia de la Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental con Relación al Proyecto	3

3.1	Artículo 5 del Reglamento del SEIA	3

3.2	Artículo 6 del Reglamento del SEIA	6

3.3	Artículo 7 del Reglamento del SEIA	12

3.4	Artículo 8 del Reglamento del SEIA	12

3.5	Artículo 9 del Reglamento del SEIA	12

3.6	Artículo 10 del Reglamento del SEIA	13

3.7	Artículo 11 del Reglamento del SEIA	13

4.	Conclusiones	14

# Introducción

En el presente Capitulo, se realiza, primeramente, un análisis de las razones que motivan a la empresa Aguas de Antofagasta S.A. a someter su Proyecto denominado “Disposición Final de Residuos Provenientes del Proceso de Potabilización del Agua” (en adelante el Proyecto), al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), para luego continuar con un análisis sobre la pertinencia de presentar al efecto un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

El Artículo 10 de la Ley 19.300 y el Artículo 3 del Reglamento del SEIA, definen los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto, en cualesquiera de sus fases, que deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.  Un análisis de dichas normas permite establecer si es pertinente el ingreso del Proyecto al SEIA.

De otro lado, el Artículo 11 de la Ley 19.300 define los proyectos o actividades que requieren la elaboración de un EIA.  Por su parte, las normas contenidas en los Artículos 5 a 11 del Reglamento del SEIA, prescriben una serie de criterios que deben verificarse a objeto de definir la pertinencia de presentar un EIA.  Conforme al resultado del análisis de los citados Artículos 5 al 11 del Reglamento del SEIA, el titular de un proyecto concluye si corresponde someterlo al SEIA mediante la presentación de un EIA o una DIA, lo que permite a la Autoridad evaluar si el impacto ambiental asociado a este Proyecto en particular se ajusta a las normas ambientales vigentes.

# Análisis Acerca de la Procedencia del Sometimiento del Proyecto al SEIA

A continuación se realiza el análisis descrito en el epígrafe, teniendo presente para ello los citados Artículos 10, de la Ley 19.300, y 3, del Reglamento del SEIA.

La empresa Aguas de Antofagasta S.A. somete su Proyecto “Disposición Final de Residuos Provenientes del Proceso de Potabilización del Agua” al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pues aquél importa la situación descrita en la letra o) del Artículo 10 de la Ley 19.300, reglamentada, respectivamente, en la letra o.9. del Artículo 3 del D.S. 95/2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MSGP).

A continuación se describe la citada letra o.9. del D.S. 95/2001, del MSGP, Reglamento del SEIA, y se señala, a modo de conclusión y a propósito de cada una de dichas disposiciones, la razón que funda el sometimiento del Proyecto al SEIA.

## Artículo 3, letra o.9) del Reglamento del SEIA

El Artículo 3 del Reglamento de la Ley 19.300 tipifica los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualquiera de sus fases, que deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Letra o.9) del Artículo 3 del Reglamento establece que son susceptibles de causar impacto ambiental y deberán ser sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental las:

Plantas de tratamiento y/o disposición de residuos peligrosos, incluidos los infecciosos.  Por tanto, el Proyecto debe ser sometido al SEIA por este concepto.

# Análisis Acerca de la Pertinencia de la Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental con Relación al Proyecto

A continuación se realiza el análisis descrito en el epígrafe, teniendo presente para ello los citados Artículos 11 de la Ley 19.300, y 5 al 11, del Reglamento del SEIA.

La empresa Aguas de Antofagasta S.A. somete su Proyecto “Disposición Final de Residuos Provenientes del Proceso de Potabilización del Agua” al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), a través de un Estudio de Impacto Ambiental, pues dicho Proyecto presenta potencialmente los efectos, características o circunstancias del Artículo 11 de la Ley 19.300, que se presentan a continuación, en concordancia con los Artículos 5 al 11 del Reglamento del SEIA.

A objeto de fundar la antedicha conclusión, se analiza a continuación el contenido de los citados artículos 11 de la Ley 19.300 y 5 al 11 del Reglamento del SEIA, con relación al Proyecto.

## Artículo 5 del Reglamento del SEIA

Esta norma establece que es necesario evaluar si el Proyecto genera o presenta riesgos para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de los efluentes, emisiones o residuos que genera o produce.

A continuación se analiza cada una de las consideraciones que, conforme a las letras a), b), c), d), e), f), g), y h) del citado Artículo 5 del Reglamento del SEIA, debe tenerse presente a objeto de evaluar el riesgo a que se refiere el inciso primero de dicho Artículo 5.  A propósito de dicho análisis particular, se incluyen comentarios que relacionan el Proyecto con la respectiva consideración en análisis.

Letra a) del Artículo 5 del Reglamento de SEIA

Conforme a dicha disposición se considerará “lo establecido en las normas primarias de calidad ambiental y de emisión vigentes.  A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los Estados que se señalan en el artículo 7 del presente Reglamento”

Comentario:

Emisiones a la atmósfera:

Las emisiones a la atmósfera están compuestas exclusivamente por material particulado.  Estas emisiones se generarán básicamente al inicio de la etapa de construcción del Proyecto, cuando ocurran los movimientos de tierra.  Para el material particulado existe una norma primaria de calidad ambiental.  Sin embargo, para el caso específico de este Proyecto, las emisiones de material particulado son discontinuas y fugitivas, es decir no ocurren a través de chimeneas.  De modo de minimizar dicha emisión en esta etapa del Proyecto, se contempla mantener los suelos humedecidos.  En todo caso, cabe destacar que estas emisiones a la atmósfera, en la eventualidad que ocurran, no causarán molestias a la población dado lo distante que se encuentra el sitio de población alguna.

Efluentes Líquidos

En lo que respecta a la generación de efluentes líquidos, estos se encuentran asociados a la descarga de aguas residuales de origen domésticos, las que serán descargadas al alcantarillado de la planta durante la etapa de operación del Proyecto.  Por otro lado, durante la etapa de construcción del Proyecto, de no ser posible la utilización de las instalaciones existentes en la planta y ante cualquier eventualidad el Proyecto contará con baños químicos.

Durante la etapa de operación del proyecto, no se generarán residuos líquidos otros que los señalados en el párrafo anterior, toda vez que el lodo a depositar en las celdas es un material relativamente seco y en la zona no se registran prácticamente precipitaciones en ninguna época del año. En la eventualidad que se genere un lixiviado, éste será captado mediante tuberías de drenaje, enviado a una cámara y finalmente retornado a la Planta para su reprocesamiento. No existirán, como se demuestra,  descarga de efluentes líquidos al ambiente.

Letra b) del Artículo 5 del Reglamento de SEIA

Conforme a dicha disposición se considerará “la composición, peligrosidad, cantidad y concentración de los efluentes líquidos y de las emisiones a la atmósfera”.

Comentario:

Para el caso de los efluentes líquidos, cabe señalar que éstos serán descargados al alcantarillado existente en la planta por ser éstos exclusivamente de origen doméstico o bien, ante cualquier eventualidad que se produzca durante la etapa de construcción se utilizarán baños químicos.

Según lo expresado, las emisiones a la atmósfera están compuestas únicamente por material particulado. Las emisiones de material particulado son discontinuas y fugitivas, es decir no ocurren a través de chimeneas.  Las concentraciones ambientales asociadas a estas emisiones no sobrepasarán la normativa vigente y son de efectos locales. Para ello, los suelos, durante la etapa de construcción, se mantendrán húmedos minimizándose así la emisión de polvo.

Letra c) del Artículo 5 del Reglamento de SEIA

Conforme a dicha disposición se considerará “la frecuencia, duración y lugar de las descargas de efluentes líquidos y de emisiones a la atmósfera”.

Comentario:

El Proyecto genera aguas residuales de origen domésticos en sus etapas de construcción y operación.  Como se señalara, no existirán descargas al ambiente de estas aguas residuales ya que en la etapa de construcción los trabajadores o bien utilizarán el alcantarillado existente en la planta, o de no ser esto posible usarán baños químicos y durante la operación se utilizará el alcantarillado de la planta.

Como se ha indicado a propósito de la letra a) del Artículo 5 del Reglamento del SEIA, las emisiones a la atmósfera generadas por el Proyecto corresponden a emisiones de material particulado.  Estas emisiones se generarán básicamente al inicio de la etapa de construcción del Proyecto, cuando ocurran los movimientos de tierra.  Las emisiones de material particulado son discontinuas y fugitivas, es decir no ocurren a través de chimeneas.  En todo caso, cabe destacar que estas emisiones a la atmósfera ocurrirán solamente durante las actividades asociadas a las excavaciones, las que tendrán una duración de no más de 15 días.

Letra d) del Artículo 5 del Reglamento de SEIA

Conforme a dicha disposición se considerará “la composición, peligrosidad y cantidad de residuos sólidos”.

Comentario:

Etapa de Construcción

Durante la etapa de construcción del Proyecto, los residuos sólidos serán de origen doméstico y de construcción propiamente tal.  Respecto de los domésticos, éstos serán transportados a un depósito autorizado por el Servicio de Salud de Antofagasta.  La composición de dichos residuos es aquella típica para un lugar donde habitan personas (papeles, cartones, residuos orgánicos de cocina, botellas, plásticos, etc.), los cuales en ningún caso pueden clasificarse como residuos peligrosos.  Respecto de los residuos de construcción, estos corresponden a los típicos de estas faenas tales como escombros, material de embalaje de piezas (cartones, maderas, clavos, etc.), tambores o bidones de grasas, aceites y combustibles, guaipes y trapos, etc.  Dichos residuos serán enviados a depósitos autorizados sanitaria y ambientalmente.

Los residuos sólidos generados en la etapa de construcción serán manejados adecuadamente por lo que sus efectos sobre la salud de la población serán despreciables, dado que se trata de residuos no peligrosos.  Además, cabe destacar que el sitio donde se ejecutará el Proyecto se encuentra muy distante de población alguna.

Etapa de Operación

El Proyecto consiste en la construcción y operación de un relleno de seguridad en el cual se depositará el lodo proveniente del proceso de potabilización del agua el que se constituye entre otros de partículas de hierro y arsénico.  El Proyecto en sí no genera residuos sólidos de ningún tipo durante esta etapa.

Letra e) del Artículo 5 del Reglamento de SEIA

Conforme a dicha disposición se considerará “la frecuencia, duración y lugar del manejo de residuos sólidos”.

Comentario:

Los residuos sólidos generados en la etapa de construcción corresponderán a aquellos generados típicamente en estas faenas.  Estos residuos no se consideran peligrosos y serán dispuestos en lugares autorizados por las autoridades competentes.  Por otra parte, durante la etapa de operación del Proyecto no se generarán residuos sólidos como se menciona anteriormente.

Letra f) del Artículo 5 del Reglamento de SEIA

Conforme a dicha disposición se considerará “la diferencia entre los niveles estimados de inmisión de ruido con proyecto o actividad y el nivel de ruido de fondo representativo y característico del entorno donde exista población humana permanente”.

Comentario:

Los ruidos producidos en esta etapa corresponderán a los generados durante la excavación la que se realizará utilizando maquinarias y equipos tradicionales, y no afectará más allá del área de construcción.  Además, éstos no causarán efectos adversos a la población ya que como se mencionó anteriormente ésta se encuentra muy lejana al sitio del Proyecto. Durante la Etapa de Operación no se generará ruido.

Letra g) del Artículo 5 del Reglamento de SEIA

Conforme a dicha disposición se considerará “las formas de energía, radiación o vibraciones generadas por el proyecto o actividad”.

Comentario:

El Proyecto no genera ningún tipo de energía, radiación o vibraciones.

Letra h) del Artículo 5 del Reglamento de SEIA

Conforme a dicha disposición se considerará “los efectos de la combinación y/o interacción conocida de los contaminantes emitidos o generados por el proyecto o actividad”.

Comentario:

Para este Proyecto, no existen efectos por la combinación y/o interacción conocida de los contaminantes emitidos o generados en ninguna de sus etapas.

## Artículo 6 del Reglamento del SEIA

Esta norma establece que es necesario evaluar si el proyecto genera o presenta efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire.

A continuación se analiza cada una de las consideraciones que, conformarse a las letras a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), ñ), o) y p) del citado Artículo 6 del Reglamento del SEIA, debe tenerse presente a objeto de evaluar los efectos a que se refiere el inciso primero de dicho Artículo 6.  A propósito de dicho análisis particular, se incluyen comentarios que relacionan el Proyecto con las respectivas consideraciones en el análisis.

Letra a) del Artículo 6 del Reglamento de SEIA

Conforme a dicha disposición se considerará “las normas secundarias de calidad ambiental y de emisión vigentes.  A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los Estados que se señalan en el artículo 7 del presente Reglamento”.

Comentario:

Al respecto se debe considerar que el Proyecto no emite contaminantes para los cuales existan normas de emisión o normas secundarias de calidad ambiental.  Además, según lo expresado anteriormente, las emisiones a la atmósfera están compuestas únicamente por material particulado, para el cual no existe norma secundaria de calidad ambiental.

Letra b) del Artículo 6 del Reglamento del SEIA

Conforme a dicha disposición se considerará “la composición, peligrosidad, cantidad y concentración de los efluentes líquidos y de las emisiones a la atmósfera”.

Comentario:

Para el caso de efluentes líquidos, cabe señalar que éstos corresponderán a aguas servidas las que serán descargadas, durante la etapa de construcción, al alcantarillado existente en la planta, o de no ser esto posible se utilizarán baños químicos y durante la operación se utilizará el alcantarillado de la planta.

Como se señalara en el acápite correspondiente al análisis de la Letra a) del Artículo 5 del Reglamento del SEIA, durante la operación del Relleno de Seguridad no se generarán efluentes líquidos, otros que las aguas servidas.

Según lo expresado anteriormente, las emisiones a la atmósfera están compuestas únicamente por material particulado, para el cual no existe norma secundaria de calidad ambiental.

Letra c) del Artículo 6 del Reglamento de SEIA

Conforme a dicha disposición se considerará “la frecuencia, duración y lugar de las descargas de efluentes líquidos y de emisiones a la atmósfera”.

Comentario:

El Proyecto genera solamente aguas residuales de origen doméstico en sus etapas de construcción y operación.  En la primera de ellas se utilizará para su evacuación el alcantarillado existente en la planta o de no ser esto posible, se utilizarán baños químicos, mientras que en la etapa de operación dichas aguas se descargarán al alcantarillado de la planta.

Como se ha indicado a propósito de la letra a) del Artículo 5 del Reglamento del SEIA, las emisiones a la atmósfera generadas por el Proyecto corresponden a emisiones de material particulado.  Estas emisiones son fugitivas y ocurrirán solamente durante las actividades asociadas al movimiento de tierra durante la etapa de construcción del Proyecto.

Letra d) del Artículo 6 del Reglamento de SEIA

Conforme a dicha disposición se considerará “la composición, peligrosidad y cantidad de residuos sólidos”.

Comentario:

Etapa de Construcción

Durante la etapa de construcción del  Proyecto, los residuos sólidos serán de origen doméstico y de construcción propiamente tal.  Respecto de los domésticos, éstos serán transportados a un depósito autorizado por el Servicio de Salud de Antofagasta.  La composición de dichos residuos es aquella típica para un lugar donde habitan personas (papeles, cartones, residuos orgánicos de cocina, botellas, plásticos, etc.), los cuales en ningún caso pueden clasificarse como residuos peligrosos.  Respecto de los residuos de construcción, estos corresponden a los típicos de estas faenas tales como escombros, material de embalaje de piezas (cartones, maderas, clavos, etc.), tambores o bidones de grasas, aceites y combustibles, guaipes y trapos, etc.  Dichos residuos serán enviados a depósitos autorizados sanitaria y ambientalmente.

Etapa de Operación

Si bien el Proyecto consiste en la construcción y operación de un relleno de seguridad en el cual se depositará el lodo proveniente del proceso de potabilización del agua, la operación del Proyecto no genera en sí residuos sólidos de ningún tipo.  El Relleno a construir no genera o presenta efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, ya que tal como se señala en el Capítulo 4 del presente estudio, el área a intervenir se encuentra completamente desprovista de vegetación y no se observó evidencia directa o indirecta de presencia de fauna.

Letra e) del Artículo 6 del Reglamento de SEIA

Conforme a dicha disposición se considerará “la frecuencia, duración y lugar del manejo de residuos sólidos”.

Comentario:

Los residuos sólidos generados en la etapa de construcción corresponderán a aquellos generados típicamente en estas faenas.  Estos residuos no se consideran peligrosos y serán dispuestos en lugares autorizados por las autoridades competentes.  Por otra parte, durante la etapa de operación del Proyecto, tal como se indicara anteriormente, no se generarán residuos sólidos.

Letra f) del Artículo 6 del Reglamento de SEIA

Conforme a dicha disposición se considerará “la diferencia entre los niveles estimados de inmisión de ruido con proyecto o actividad y el nivel de ruido de fondo representativo y característico del entorno donde se concentre fauna nativa asociada a hábitats de relevancia para su nidificación, reproducción o alimentación”.

Comentario:

Cabe destacar que el Proyecto se instalará en un área donde no se concentra fauna nativa asociada a hábitat de relevancia para su nidificación, reproducción o alimentación, tal como se muestra en el Capítulo 4 de este EIA.

Letra g) del Artículo 6 del Reglamento de SEIA

Conforme a dicha disposición se considerará “las formas de energía, radiación o vibraciones generadas por el proyecto o actividad”.

Comentario:

El Proyecto no genera ningún tipo de energía, radiación o vibraciones.

Letra h) del Artículo 6 del Reglamento de SEIA

Conforme a dicha disposición se considerará “los efectos de la combinación y/o interacción conocida de los contaminantes emitidos y/o generados por el proyecto o actividad”.

Comentario:

Para este Proyecto no existen efectos por la combinación y/o interacción conocida de los contaminantes emitidos o generados.

Letra i) del Artículo 6 del Reglamento de SEIA

Conforme a dicha disposición se considerará “la relación entre las emisiones de los contaminantes generados por el proyecto o actividad y la calidad ambiental de los recursos naturales renovables”.

Comentario:

Al respecto, se debe considerar que el Proyecto no presenta emisiones a la atmósfera durante su etapa de operación.  Por otro lado, en la etapa de construcción se emitirá material particulado, no contándose con norma secundaria para este contaminante. En todo caso, el área a intervenir se encuentra desprovista de recursos naturales renovables.

Letra j) del Artículo 6 del Reglamento de SEIA

Conforme a dicha disposición se considerará “la capacidad de dilución, dispersión, autodepuración, asimilación y regeneración de los recursos naturales renovables presentes en el área de influencia del proyecto o actividad”.

Comentario:

No existen recursos naturales renovables dentro del área de influencia, tal como se demuestra en el Capítulo 4.

Letra k) del Artículo 6 del Reglamento de SEIA

Conforme a dicha disposición se considerará “la cantidad y superficie de vegetación nativa intervenida y/o explotada, así como su forma de intervención y/o explotación”.

Comentario:

El Proyecto no contempla la intervención o explotación de vegetación nativa.  Además, como se señalara, el área a intervenir se encuentra completamente desprovista de vegetación y no se observó evidencia directa o indirecta de presencia de fauna.

Letra l) del Artículo 6 del Reglamento de SEIA

Conforme a dicha disposición se considerará “la cantidad de fauna silvestre intervenida y/o explotada, así como su forma de intervención y/o explotación”.

Comentario:

Aplica lo señalado en la letra k), anterior.

Letra m) del Artículo 6 del Reglamento de SEIA

Conforme a dicha disposición se considerará “el estado de conservación en que se encuentren especies de flora o de fauna a extraer, explotar, alterar o manejar, de acuerdo a  lo indicado en los listados  nacionales de especies en peligro de extinción, vulnerables, raras o insuficientemente conocidas”.

Comentario:

El Proyecto en ninguna de sus etapas considera la extracción, explotación, alteración y manejo de especies de flora y fauna que se encuentren en clasificadas como en peligro de extinción, vulnerables, raras e insuficientemente conocidas.  Por otra parte, tal como se menciona en el Capítulo 4 de este EIA, el área a intervenir se encuentra completamente desprovista de vegetación y no se observó evidencia directa o indirecta de presencia de fauna.  La escasa vegetación y fauna observadas en sectores vecinos, ya sea dentro o fuera de la Planta de Filtros, corresponden a especies ornamentales en el caso de la flora, y a especies exóticas o nativas asociadas a la presencia humana en el caso de la fauna.  Ninguna de las especies observadas se encuentra en alguna categoría de conservación según CONAF (1988, 1993) o según la Ley de Caza (D.S. N° 5/1998).

Letra n) del Artículo 6 del Reglamento de SEIA

Conforme a dicha disposición se considerará “el volumen, caudal y/o superficie, según corresponda, de recursos hídricos a  intervenir y/o explotar en”:

“n.1.	vegas y/o bofedales ubicados en las Regiones I y II, que pudieren ser afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas”.

Comentario:

Si bien el Proyecto se localiza en la II Región, éste no contempla la intervención y/o explotación de recursos hídricos.

“n.2.	áreas o zonas de humedales que pudieren ser afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas o superficiales”.

Comentario:

El Proyecto no considera intervenir los recursos hídricos existentes en la zona por lo que en ningún caso se producirá un efecto adverso significativo sobre áreas o zonas de humedales.

“n.3.	cuerpos de aguas subterráneas que contienen  aguas milenarias y/o fósiles”.

Comentario:

El Proyecto no contempla la explotación de recursos de aguas subterráneas.

“n.4.	una cuenca o subcuenca hidrográfica transvasada a otra”.

Comentario:

El Proyecto no contempla este tipo de acción.

“n.5.	lagos o lagunas en que se generen fluctuaciones de niveles”.

Comentario:

El Proyecto no intervendrá este tipo de recursos.

Letra ñ) del Artículo 6 del Reglamento de SEIA

Conforme a dicha disposición se considerará “las alteraciones que pueda generar sobre otros elementos naturales y/o artificiales del medio ambiente  la introducción al territorio nacional de alguna especie de flora o de fauna; así como la introducción al territorio nacional, o uso, de organismos modificados genéticamente o mediante otras técnicas similares”.

Comentario:

El Proyecto no introducirá ninguna especie de flora y fauna al territorio nacional.

Letra o) del Artículo 6 del Reglamento de SEIA

Conforme a dicha disposición se considerará “la superficie de suelo susceptible de perderse o degradarse por erosión, compactación o contaminación”

Comentario:

El Proyecto ocupará un área de aproximadamente 2.000 m2, dentro de la Planta de Filtros existente.  La ejecución de este Proyecto no implica que esta superficie pueda perderse o degradarse por efectos de erosión, compactación o contaminación.  El Proyecto no causará contaminación del suelo y, siendo un suelo clasificado para uso de industria peligrosa, molesta e inofensiva de acuerdo a lo establecido en el Seccional de La Negra en septiembre del 2003 no se producirá ni pérdida ni erosión de suelo.

Letra p) del Artículo 6 del Reglamento de SEIA

Conforme a dicha disposición se considerará “la diversidad biológica presente en el área de influencia del proyecto o actividad, y su capacidad de regeneración.”

Comentario:

El Proyecto se instalará en un área industrial donde no existe biota relevante, tal como se muestra en el Capítulo 4 de este EIA.

## Artículo 7 del Reglamento del SEIA

Esta norma establece que “para los efectos de evaluar si se genera o presenta  el riesgo indicado en la letra a) y los efectos adversos señalados en la letra b), ambas del artículo 11 de la Ley, serán aquellas vigentes en los siguientes Estados: República Federal de Alemania, República Argentina, Australia, República Federativa del Brasil, Confederación de Canadá, Reino de España, Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos de Norteamérica, Nueva Zelandia, Reino de los Países Bajos, República de Italia, Japón, Reino de Suecia y Confederación Suiza”.

Comentario:

En el Capítulo 2 de este EIA se entrega un análisis detallado de la normativa aplicable al Proyecto.

## Artículo 8 del Reglamento del SEIA

Esta norma establece que “el titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su proyecto o actividad genera reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos”.

Comentario:

El Proyecto se localiza en una zona donde no existen comunidades humanas consolidadas y no se prevé la existencia de cambios en los sistemas de vida y costumbres de las comunidades más cercanas a causa del Proyecto.  Hacia el sur de la Planta de Filtros Salar del Carmen existe un poblado conformado por 121 personas.  Se trata básicamente de un poblado alejado del área urbana central de la comuna de Antofagasta, de vivienda precaria y con su población principalmente dedicada a la agricultura de subsistencia, ocupando un área que ha sido definida dentro del Seccional de La Negra como "Zona Urbanizable de Desarrollo Condicionado" (ZUDC-09, en septiembre del 2003), el cual define para la zona principalmente un uso de industria peligrosa, molesta e inofensiva.

## Artículo 9 del Reglamento del SEIA

Esta norma establece que “el titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su proyecto o actividad se localiza próximo a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar”.

Comentario:

El Proyecto se emplazará dentro del recinto de la Planta de Filtros Salar del Carmen de propiedad de Aguas de Antofagasta S.A.. Por otra parte, en el área de influencia del Proyecto no existe población alguna y por ende áreas protegidas.

## Artículo 10 del Reglamento del SEIA

Esta norma establece que “el titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su proyecto o actividad genera alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona”.

Comentario:

Dado que el Proyecto se instalará dentro de la Planta de Filtros existente, se puede deducir que no existirá alteración significativa del valor paisajístico del sector.

## Artículo 11 del Reglamento del SEIA

Esta norma establece que “El titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su proyecto o actividad genera o presenta alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural”.

Comentario:

Sobre la base de la Inspección Arqueológica realizada en la zona del Proyecto (los días 5 y 12 de febrero de 2004), se concluye que el Proyecto no alterará monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico, y en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.

# Conclusiones

Sobre la base del análisis realizado de los Artículos 5 al 11 del Reglamento del SEIA, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley 19.300, se concluye que el Proyecto denominado “Disposición Final de Residuos Provenientes del Proceso de Potabilización del Agua” presenta potencialmente los efectos, características o circunstancias mencionadas en los citados Artículos.  Específicamente en lo que se refiere a la letra d) del Artículo 5 del Reglamento de SEIA:

Letra d) del Artículo 5 del Reglamento de SEIA: Conforme a dicha disposición se considerará “la composición, peligrosidad y cantidad de residuos sólidos”.

El Proyecto consiste en la construcción y operación de un relleno de seguridad en el cual se depositará el lodo proveniente del proceso de potabilización del agua el que se constituye entre otros de partículas de hierro y arsénico.  Por lo tanto, la composición y peligrosidad de este residuo hacen necesario la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental para este Proyecto.