PROBLEMAS PROPUESTOS

EL41A FISICA ELECTRONICA

Prof.		: Nicolás Beltrán Maturana

Prof. Aux	: Cristian García Sesnich

Problema 1: El voltaje de ruptura de una juntura p-n en avalancha tiene un coeficiente de temperatura positivo (dVr/dT>0).

- Explique las causas del signo de este coeficiente

- Calcule el campo eléctrico máximo en la zona de juntura a temperatura ambiente.

Problema 2: En una juntura p-n la concentración de donores y aceptores es la misma e igual a N. Considere las longitudes de difusión L y los coeficientes de difusión D de los portadores iguales.

- Calcule la corriente de saturación inversa Io

- Calcule la relación Jp/Jn en polarización directa a temperatura ambiente, si a la juntura se le aplica un voltaje de polarización directa de 250 [mV].

Problema 3: Una lamina de Si intrínseco se encuentra a una temperatura de 300º K . La concentración de electrones en la BC a esta temperatura es igual a ni[e/cm3] . Si la temperatura aumenta en un 30%, calcule la relación entre las concentraciones a las diferentes temperaturas.