P1) Determine el valor de Io  de acuerdo a la ecuación de continuidad

P2) Explique porque surge un campo eléctrico espontáneo en la zona de transición inmediatamente después de formar la juntura

A esta juntura se le aplica un voltaje de polarización directa Vj, sobre el cual es superpuesto un voltaje de señal pequeña ∆V. Determine el valor edl voltaje de señal pequeña para el cual el diodo presenta una conductancia g lineal. El diodo está a Tº ambiente.

P3) Calcule la capacidad de difusión que presenta una juntura p+n donde la distribución de minoritarios inyectados en el lado n es lineal con la distancia en régimen permanente. Suponga que el diodo está polarizado directamente con un voltaje constante y en un cierto t el voltaje disminuye a valores por debajo del valor de encendido de la juntura

P4) En un experimento para determinar el tiempo de vida medio de los portadores minoritarios, un semiconductor tipo p es iluminado por una fuente de luz monocromática durante un tiempo largo. La temperatura ambiente se mantiene constante. Se observa que la concentración de minoritarios se incrementa sobre la concentración base en equilibrio térmico hasta llegar a una concentración igual a np=107npo. En un instante determinado como t=0 la luz es apagada .

-Determine como varía np en función del tiempo hasta llegar al valor de equilibrio térmico.

-Calcule el tiempo de vida medio  de los portadores minoritarios si para t=1[µs] la concentración de portadores minoritarios es 105npo