# Capítulo 5: BALANCES EN ESTADO NO ESTACIONARIO

Objetivo: Escribir los balances macroscópicos no estacionarios de masa y energía. Resolver las ecuaciones diferenciales originadas. Transformar un problema descrito en palabras a un sistema de ecuaciones diferenciales.

5.1. INTRODUCCION

5.1.1. Expresión general de los balance de masa y energía

Los balances de masa y energía se pueden aplicar a diferentes escalas. Por ejemplo, a nivel molecular, microscópico o bien, a nivel macroscópico. Este último nivel es el que nos interesa en este curso, y consiste en considerar una unidad de proceso como un sistema homogéneo. En otras palabras, las temperaturas, presiones, densidades, concentraciones, etc., no dependen de la posición dentro del equipo.

El diagrama más general para describir el transporte de masa y/o energía de un sistema es el siguiente:

La expresión general para el balance (de masa o energía), según el diagrama anterior, es:

1

| Acumulación en el sistema] | = [Entrada al sistema a través de sus límites] | - [Salida del sistema a través de sus límites] | + [Generación en el sistema] | - [Consumo en el sistema] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.1.2. Estado no estacionario

Hemos visto que un proceso se considera como estacionario cuando todas las variables del proceso [Tª, P, F, Xi] son independientes del tiempo. Por lo tanto, si una de las variables del proceso depende del tiempo, el proceso es no estacionario. En este caso, el término de acumulación en la ecuación de balance de masa o de balance de energía no es nulo. Un proceso puede ser considero como estacionario del punto de vista del balance de masa y no del punto de vista del balance de energía.

5.2. BALANCES DE MASA NO ESTACIONARIOS

5.2.1. Definiciones

Para establecer los balances de materia de un sitema en estado no estacionario, se definen los siguientes términos:

Acumulación

Densidad	A = masa de A/volumen

= (AV)t+t - (AV)t						V  =  volumen total

El transporte de material a través de los límites del sistema, se divide en dos partes: lo que cruza los límites definidos y lo que cruza límites indefinidos del sistema.

Flujo neto a través de limites definidos:

= entrada - salida =	A1 v St│   -    A2 v St	│

│S1		│S2

donde:	v : velocidad del fluido

S : área transversal de los límites definidos

A: densidad de la especie A en el flujo

Flujo neto a través de limites indefinidos:

= wA t

donde:	wA =	flujo másico del componente A a través de otras superficies, distintas de S1 y S2

Término de generación y/o consumo:

= rA V t	rA > 0 = generación por unidad de volumen

rA < 0 = consumo por unidad de volumen

5.2.2. Balances global y por especie

Se puede plantear un balance de masa por cada especie y un balance de masa total, pero se debe recordar que el número de balances independientes es igual al número de especies.

El balance por especie toma la forma:

y el balance de masa total:

ρA V |t+Δt - ρA V  |t =ρA v S Δt |s 1 - ρA v S Δt |s 2 + wAΔt + rA V Δt

1

Si dividimos ambas ecuaciones por t y hacemos tender t  0, obtenemos las siguientes ecuaciones diferenciales:

ρ V |t+Δt - ρ V  |t =ρ v S Δt |s1 - ρ v S Δt |s 2 + w Δt

2

Balance por especie:

Balance global:

∂ρAV∂t = (ρA v S )1−(ρA v S )2 + wA + rA V

3

5.2.3. Sistema sin reacción química

∂ρ V∂t = (ρ v S )1−(ρ v S )2 + w

4

Supuestos:	a) sistema líquido;

b) no hay reacción química;

c) sistema binario;

d) una corriente de entrada y una corriente de salida.

Definimos el flujo volumétrico Q = v  S (velocidad x sección) --> [Volumen/tiempo]

Luego tenemos las ecuaciones:

Balance por especie:

Balance global:

∂ρA 2 V∂t = (ρA 1 Q 1)- (ρA 2Q 2) + wA + rA V

5

Podemos hacer otras aproximaciones:

∂ρ2V∂t = (ρ1 Q 1) - (ρ2 Q 2) + w

6

i)  Sólo transporte por S1 Y S2 ( w = 0 y wA  = 0)

ii) Densidad de la solución constante

Reemplazando en el balance global:

Reemplazando en el balance por especie:

∂V∂t = Q 1 - Q 2

7

∂ρA 2V∂t = V ∂ρA 2∂t + ρA 2∂V∂t = V ∂ρA 2∂t + ρA 2Q1 - ρA 2Q2 = ρA 1Q1 - ρA 2Q2

8

Simplificando se tiene:

Ahora podemos integrar estas ecuaciones obteniendo una ecuación de balance global:

∂ρA 2V∂t = Q1V(ρA 1 - ρA 2)

9

V = Vo + (Q1 - Q2)  t

Reemplazando en el balance por especie:

si recordamos que:

[Vo + (Q1 - Q2) t ]∂ρA 2V∂t = Q1(ρA 1 - ρA 2)

10

∂xx = ∂lnx

y definiendo:

τ = t + VoQ 1 - Q 2   y   z = ρA 2- ρA 1

Se puede demostrar que (propuesto):

∂lnz = - Q1Q1 - Q2∂lnτ

11

Integrando se tiene:

¡NOTA.:!	La suposición de  = constante no es, en general, necesaria. Basta considerar  como una función lineal de la concentración.

lnρA 2−ρA 1ρA 2o- ρA 1 = Q 1Q 1 - Q 2ln11 + t (Q 1 - Q 2)Vo

ρA 2 = ρA 1+ (ρA 2o- ρA 1[11 + t (Q 1 - Q 2)Vo]Q 1Q 1 - Q 2

12

Si consideramos a la densidad como:

 = A + B  A +  (A)

En que  (A) es una función no lineal.

Se puede demostrar que en el caso binario, el balance global de masa se puede escribir como:

De aquí se desprende que si  = 0 entonces;

∂V∂t = [A + φ(ρA 1) - ρA 1φ,(ρA 2) A + φ(ρA 2) - ρA 2φ,(ρA 2)]Q 1 - Q 2

13

dV = Q1 - Q2

dt

En general, el término entre paréntesis es muy parecido a uno, luego la aproximación anterior es casi siempre válida (para sistemas binarios).

5.2.4. Proceso con reacción química

Supuestos:	a) 2 corrientes de reactantes (entrada) y una corriente de producto (salida);

b) no hay transporte por límites no definidos.

Se tiene la reacción: A + B  nD

Expresamos las concentraciones en moles por unidad de volumen (CA = A/PMA). En el estado no estacionario, podemos expresar tantos balances independientes como especies presentes en el sistema:

y el balance global es:

∂CA 3 V∂t = Q 1CA 1 - Q 3CA 3 - rA V

14

∂CB 3 V∂t = Q 2CB 2 - Q 3CB 3 - rB V

15

∂CD 3 V∂t = - Q 3CD 3 + rD V

16

i)	A partir de la ecuación de reacción química, sabemos que por cada mol que se consume de A, se consume 1 mol de B y se generan n moles de D.  Luego, podemos relacionar los términos de generación y consumo por:

∂ρV∂t = ρ1Q 1 + ρ2Q 2 - ρ3Q 3

17

rA  = rB  = rD/n =  r

ii)	Si además consideramos densidad y Volumen constante, se llega al siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

∂V∂t = Q 1 + Q 2 - Q 3 = 0        Q 3 =Q 2 + Q 1

18

∂CA 3∂t = Q 1V(CA 1 - CA 3) - Q 2VCA 3 - r

19

∂CB 3∂t = Q 2V(CB 1 - CB 3) - Q 1VCB 3 - r

20

∂CD 3∂t = - Q 1 + Q 2VCD 3 + nr

21

¡Nota!

En este caso tampoco se requiere suponer densidad constante, basta que la densidad sea una función de la forma:

 = o + B  (A + B + D )

en que A, B, D son las concentraciones másica de las especies A, B y D respectivamente, y lo es la densidad del solvente (inerte).    (demostrar)

5.2.5. Problemas

Sistemas líquidos sin reacción química

Ejercicio 5.1:

Un tanque contiene 100 galones de una solución salina, donde se encuentran disueltas 4 lb de sal. El flujo de agua fresca que entra al tanque es de 5 gal/min, saliendo un mismo flujo de solución del estanque. Si el tanque se encuentra perfectamente agitado. ¿ Cuánta sal queda en el tanque a los 50 minutos?.

Nota: Asuma que la densidad de la solución es igual a la densidad del agua.

Ejercicio 5.2:

Un estanque de sección cuadrada, de 4 metros de ancho y 10 metros de alto, está lleno con una solución salina. Encuentre el tiempo requerido para vaciar el estanque, si éste tiene un agujero en el fondo de 5 cm2 de área.

Nota:	La velocidad promedio de la corriente de salida por un orificio se puede expresar como:

v = 2.74 h 0.5 (m/seg)	donde h es la altura de llenado del estanque.

Ejercicio 5.3:

Un pequeño destilador separa propano y butano a 135ºC. Inicialmente contiene 10 kgmol de una mezcla cuya composición en fracción molar de butano es X = 0.3. La alimentación es de 5 kmol/hr con Xf = 0.3. Si el volumen total de líquido en el destilador es constante y la concentración del vapor ( Xd ) se relaciona con la concentración de la solución por:

Xd = Xs /( 1 + Xs)

a) ¿ Cuánto tiempo debe transcurrir para que Xs cambie de 0.3 a 0.4 ?

b) ¿ Cuál es el valor de estado estacionario de Xs ?

Sistemas líquidos con reacción química

Ejercicio 5.4:

En una planta química existe un reactor (tanque perfectamente agitado) de 800 lt. Este tanque contiene un compuesto A con una concentración de Cao = 0.85 mol/lt. En un cierto instante, se agrega 150 lt de una solución de un compuesto B con una concentración de Cbo = 5 mol/lt.

En el reactor se produce la reacción:

A + B  C + D

En que la velocidad de desaparición de A y B está dada por:

- rA = ka Cb	ka = 2.766*1015 exp (-13170/T)  (T en ºK y ka en 1/seg)

Si la reacción ocurre a 20ºC ¿ Cuál es el tiempo necesario para que reaccione el 95% del compuesto B?

Sistemas gaseosos con reacción química: en este caso el tratamiento es análogo a sistemas líquidos con reacción.

Ejercicio 5.5:

A un estanque perfectamente mezclado, se alimentan N gmol/min de CO puro y M gmol/min de oxígeno puro. La densidad molar de los gases dentro del estanque es C gmol/cm3. El volumen del estanque es V cm3 y ocurre la siguiente reacción:

CO + 1/2 O2  CO2

a una tasa de reacción r (gmol de CO consumido/cm3 min), considerando que:

i) el volumen, la tª y la presión del estanque son ctes;

ii) la mezcla gaseosa es ideal (PV = nRT);

iii) la tasa de reacción r es constante;

iv) el estanque contiene inicialmente sólo CO2.

Encuentre:

a) las variaciones de las fracciones molares en el tiempo;

b) los valores en estado estacionario.

Solución:

Especie		fracción

O2		y

CO2		x

CO		z= 1-x-y

Sistema: estanque

Base   : N (gmol/min) de CO

* Balances de CO2 y O2

CO2:	 d (xCV) = r  V - x  Q			por rV moles de CO consumidos

dt						se forman rV moles de CO2 y se consumen  O2:	 d (yCV) = M - yQ -	rV		rV moles de O2

dt				2 		2

* Densidad es cte. puesto que P y T ctes y gas ideal

* Volumen cte.

CV	dx = rV - xQ		dx +	 Q  x =	r

dt			dt	CV	C

CV	dy = M -  y Q -	rV	dy +	 Q   y =	 M  -	 r

dt		2	dt	CV	CV	2C

* Condiciones iniciales:	t = 0	x = 1

y = 0

Las soluciones de las ecuaciones diferenciales son:

x(t) = K1  exp(-Qt/CV) +	rV

Q

y(t) = K2  exp(-Qt/CV) +	M  -	rV

Q	2Q

y reemplazando las condiciones iniciales:

x(t) = (1 -	rv)e-Qt/VS +	rV

Q		Q

y(t) =	(rV -	M) e -Qt/VS +	(M -	rV)

2Q	Q		 Q	2Q

z(t) = 1 - x(t) - y(t)

Del balance de masa global (la 3ª ecuación) obtenemos el valor de Q:

dCV  = 0 = M + N - Q + (rV - rV - 1/2 rV)

dt

Q = M + N - 1/2 rV

¡OJO!

C es densidad molar y CV son moles totales (en este caso se "crean" moles)

Reemplazando el valor de Q, y tomando el límite para t   , se llega a:

x =	  rV/N

1  +	M - rV

N   2N

y = 1 -	 x

rV/N

z = x (1 -	  1  )

rV/N

5.3. BALANCE DE ENERGÍA

5.3.1. Formulación general

En el caso de los balances de energía, los términos que se definen para la expresión general de balance en estado no estacionario son:

Acumulación:

(U + Ec + Ep)│t+t - (U + Ec + Ep)│t

donde:	U  =	Energía interna, función de la temperatura, volumen, densidad, presión.

Ep =	Energía potencial

Ec =	Energía cinética

El transporte de energía a través de los límites, se divide en dos partes: lo que cruza los límites definidos y lo que cruza por límites indefinidos (pérdidas o ganancias; involucra el término de eficiencia).

Flujo neto de energía a través de límites definidos:

(U + Ec + Ep)  Q t│1 - (U + Ec + Ep)  Q t│2

donde U, Ec y Ep corresponden a las respectivas energías por unidad de masa.

Flujo a través de otros límites:

B t

Energía adicionada al sistema como calor:

q t

Trabajo total realizado por el sistema:

WT t

Reemplazando todos estos términos en la expresión de balance, dividiendo por t, haciendo t tender a cero se obtiene la expresión:

El término de trabajo total WT, normalmente se descompone en el trabajo asociado al ingreso y salida de material Wf, y el resto del trabajo, que se denomina trabajo del eje (W e), es decir:

∂( U + Ec + Ep)∂t =ρ1Q1(U1 + Ec1 + Ep1) - ρ2_ Q2(U2+ Ec2+ Ep2) + B + q - WT

22

W T = W f + W e

Para calcular el trabajo asociado al flujo de material (W f), se debe considerar que:

- W f = (F  l)1 - (F  l)2

donde	F:	Fuerza aplicada

l:	Distancia que recorre el material al cruzar los límites del sistema.

Si denotamos por P como la presión en el límite y S el área transversal, se tiene:

- W f = (P  S  l)1 - (P  S  l)2 = (P  V)1 - (P  V)2

luego, el trabajo por unidad de masa, aplicando el concepto de densidad, tiene la forma:

Reemplazando en el balance de energía, se tiene:

−W FM = (Pρ)1 - (Pρ)2

23

Por otra parte, la entalpía se define como:

∂( U + Ec + Ep)∂t= ρ1Q1(U1 + P1ρ1 + Ec1 + Ep1) - ρ2Q2(U2 + P2ρ2 + Ec2 + Ep2) + B+ q - We

24

H = U + PV

y por unidad de masa:

H = U + P/ 

Al reemplazar en la ecuación anterior del balance se obtiene:

Considerando algunas simplificaciones se pueden plantear los siguientes casos.

∂( U + Ec + Ep)∂t = ρ1Q1(H1+ Ec1+ Ep1) - ρ2Q2(H2 + Ec2 + Ep2) + B + q - We

25

5.3.2. Sistema líquido sin reacción química

2

Se consideran las siguientes simplificaciones:

a) 	se desprecia las energías cinética y potencial frente a la energía interna;

b) 	no hay ingreso de energía por límites indefinidos (B = 0);

c) 	no hay trabajo que se desarrolle en el eje (We = 0).

Con estas consideraciones, el balance de la ecuacion se reduce a:

Pero utilizando la definición:	U = H - PV, se tiene:

∂ U ∂t=ρ1Q1_ H1- ρ2_ Q2_ H2 + q

6

Para sistemas líquidos, el término d(PV) es despreciable, con esto la ecuación tiene la forma:

∂ H ∂t - ∂ P V ∂t = ρ1Q1H1 - ρ2_ Q2_ H2 + q

7

Si se busca determinar la variación de la temperatura en el tiempo se hace necesario utiliza la definición :

∂H2∂t = ρ1Q1H1 - ρ2Q2H2 + q

8

H2 = Hf +  V Cp (T2 - Tref)

Finalmente, se obtiene:

Ejercicio 5.6:

∂H2∂t = d (ρ V CpT2)d t= ρ1Q1H1 - ρ2Q2H2 + q

9

Un depósito contiene inicialmente Vo m3 de agua a T2 K. En un momento determinado, se comienza a introducir agua a T1 K con un caudal constante de Q1 lt/s, y mediante una válvula controlada se descargan un caudal Q2 lt/s constantemente. Despreciando las posible pérdidas de calor y suponiendo que la densidad y la capacidad calórica son constantes . Asuma que el tanque es perfectamente agitado, determine:

a) La variación de la temperatura del agua del estanque con el tiempo.

b) Determine el valor de la temperatura en el estado estacionario.

Ejercicio 5.7:

En un estanque cilíndrico inicialmente vacío, perfectamente agitado equipado de una camisa calefactora, se introduce una suspensión a una velocidad uniforme, junto con el paso de vapor por la camisa. El estanque tiene un diámetro de 3 ft y cuando está lleno, el nivel marca 5 ft. El flujo de suspensión alimentado es de 1200 lb/hr, con una temperatura de 70ºF. La capacidad calorífica de la suspensión es 1 Btu/(lbºF). El coeficiente de transferencia de calor es 100 Btu/(hrºFft2). La temperatura del vapor es de 200ºF.

a) Formule el balance diferencial de energía e integre la ecuación para obtener una relación entre la temperatura adimensional (T- To)/(Ts - To) en función del número adimensional (UAt/(GCp)) y (W/W*), con:

W  el peso del contenido del estanque, lb;

W* el peso del contenido del estanque cuando está lleno, lb;

G  el flujo suspensión, lb/hr;

Ts la temperatura del vapor,ºF;

T  la temperatura de la suspensión, ºF;

To la temperatura de alimentación de la suspensión, ºF;

Cp el calor específico de la suspensión, BTU/(lb ºF).

La transferencia de calor entre la camisa y la suspensión en el estanque se puede expresar según:

q  = U A (Ts - T)	con	U  :	coeficiente de Transferencia de Calor;

A  :	area de transferencia de calor del estanque, ft2;

At :	area de transferencia de calor cuando el estanque esta lleno, ft2.

b) Calcule las temperaturas de la suspensión cuando el estanque está hasta la mitad de su capacidad y cuando está lleno.

5.3.3. Sistema líquido con reacción química

3

Supuestos:

a)	se desprecia las energías cinética y potencial frente a la energía interna;

b) 	no hay ingreso de energía por límites indefinidos (B = 0)

c)	no hay trabajo en el eje y el sistema es adiabático (We = 0 y q = 0)

Con estas consideraciones, el balance se reduce a:

Pero utilizando U = H - PV , se tiene:

∂ U ∂t=ρ1Q1_ H1- ρ2_ Q2_ H2

10

Para sistemas líquidos, el término d(PV) es despreciable, la ecuación tiene la forma:

∂ H ∂t - ∂ P V ∂t = ρ1Q1H1 - ρ2_ Q2_ H2

11

Considerando que la entalpía (H) es una función de T, P y el número de moles de las especies, es posible aplicar la regla de la cadena y obtener:

∂H2∂t = ρ1Q1H1 - ρ2Q2H2

12

dH2dt = ∂H∂T∂T∂t + ∂H∂P∂P∂t + ∂H∂ni∂ni∂t

13

Asumiendo que:

1. H/P es despreciable en sistemas líquidos, y es cero para gases ideales.

2. Dado que H(T) = Hf +  V Cp (T - Tref) luego, H /T =  V Cp

3. Se definen como las entalpías molares parciales H/ni = Hi

4. El término ni/t se puede obtener a partir de los balances de masa dado que ni = Ci V luego:

donde	γi:	Coeficiente estequiométrico, con signo positivo si es producto y negativo si es reactante.

d nidt = d CiVdt = Q1Ci 1 - Q2Ci 2 + γi r V

14

Considerando los puntos 3 y 4, el producto  H/nini/t resulta ser igual a:

Reemplazando estas consideraciones en la ecuación se tiene:

ni1Hi 2∂ni∂t = Q1Ci 1Hi 2 - Q2Ci 2Hi 2 + V r γiHi 2

15

Por otra parte, para determinar la variación de la temperatura en el tiempo, debemos reducir las expresiones de la entalpía. Si referimos las entalpías a la temperatura en el sistema (T2), se tiene:

dH 2dt = ρ2 V Cp2∂T2∂t + Q1Ci 1Hi 2 - Q2Ci 2Hi 2 + V r γiHi 2

16

donde	H1(T1)	entalpía de la mezcla a la temperatura de entrada.

H1(T1) = H1(T2) + T1T2Cp1 dT

17

H1(T2)	entalpía de la mezcla a la temperatura del proceso.

Si utilizamos la definición de Cp promedio y reemplazamos en la ecuacion de balance de energía anterior, tenemos:

Además, por termodinámica, se sabe que:	H = ni Hi 	o bien 	H = (1/)  Ci Hi

∂H2∂t = ρ1Q1Cp1(T1 - T2) + ρ1Q1H1(T2) - ρ2Q2H2(T2)

18

Reemplazando todo en la ecuación, se tiene:

Igualando esta última expresión con la ecuación desarrollada por la regal de la cadena, se tiene:

∂H2∂t = ρ1Q1Cp1(T1 - T2) + ρ1Q1_ (1ρ1Ci 1Hi 1) - ρ2Q2(1ρ2Ci 2Hi 2)

19

Reduciendo términos y utilizando HR como el calor de reacción igual a:	HR =  γiHi2

ρ2 V Cp2∂T2∂t + Q1Ci 1Hi 2 - Q2Ci 2Hi 2 + V r γiHi 2 = ρ1Q1Cp1(T1 - T2) + Q1_ (Ci 1Hi 1) - Q2(Ci 2Hi 2)

20

Se obtiene:

Para soluciones ideales Hi1 = Hi2, y en general el término  Ci1( Hi1 - Hi2 ) es despreciable frente HR. Este término sólo será importante cuando los efectos de calor de mezcla sean considerables. Finalmente, la ecuación de balance se reduce a:

ρ2 V Cp 2∂T2∂t = ρ1Q1Cp1(T1 - T2) + Q1Ci 1(Hi 1 - Hi 2) - V r ΔHR

21

Nota:  El Cp de una mezcla es en general:

ρ2 V Cp 2∂T2∂t = ρ1Q1Cp1(T1 - T2) - V r ΔHR

22

donde	Hs:	Calor de solución

Cp = ∂ΔHs∂T + xiCp i

23

xi :	Fracciones másicas

Cpi:	Calores específicos de cada especie

Si la solución es ideal Hs = 0. En general  Hs/T  0 incluso para soluciones no ideales

5.3.4. Sistemas Gaseosos

4

Sistema con reacción química. Se hacen los siguientes supuestos:

a)	se desprecia las energías cinética y potencial frente a la energía interna;

b)	no hay flujo de energía por límites indefinidos (B = 0);

c)	no hay trabajo en el eje y el sistema es adiabático

(We = 0 y q = 0).

En este caso, el término dPV/dt no es despreciable, luego el balance queda:

dH dt- dPVdt = ρ1Q1H1- ρ2Q2H2

24

Ejercicio 5.9:

En un reactor perfectamente agitado ocurre la siguiente reacción de primer orden:

A (g) ------> B (g)

La expresión cinética resulta ser:

r = k C xA

donde	r:	Velocidad de reacción, moles de A consumidos por unidad de volumen por unidad de tiempo.

k:	Constante de velocidad, tiempo-1

C:	Concentración molar total, moles/volumen

xA:	Fracción molar de A.

El estanque esta inicialmente lleno con B puro. En un tiempo cero A puro entra con un flujo volumétrico constante y un flujo de A y B sale desde el reactor. Si A y B son gases ideales y el volumen es constante. ¿Cuánto calor se requiere para mantener la temperatura constante del tanque?. Asuma que A ingresa al tanque a la misma temperatura y presión que la del tanque.