Problema 2. Motor sincrónico capacitivo conectado a la red.

Para mover un molino que tritura mineral se decide emplear un motor sincrónico. Las características de la máquina sincrónica son:

4400 Volts entre fases, 50 Hz, 36 polos, 90 Amp.

RA = 0; XS = 0,9 p.u. base máquina sincrónica.

En paralelo con la máquina se conecta un banco de condensadores de 100 kVAr a 4400 Volts 		entre fases.

E[Voltsfaseneutro]=44003·10If[Amp]200+Ifwmec[rad/seg]182p50

1

El molino se caracteriza por el siguiente torque resistente:

TMOL[Nm]=15000+700·wmec[rad/seg]

2

- Calcular la potencia activa la potencia reactiva y el factor de potencia (indique si es capacitivo o inductivo) si se emplea un motor sincrónico en el caso que su corriente de campo se ajusta a 30 Amp.

Suponga que el voltaje de alimentación es 4400 Volts entre fases, 50 Hz.

Solución (página siguiente).

Como se conecta un banco de condensadores adicional (de 100 kVAr),

Qred= -211095 Var, P= 475000 W (no cambia) y entonces: