# Examen

Mercados Energéticos Internacionales

EM735 / Primavera

20 de diciembre de 2005

Universidad de Chile

### Departamento de Ingeniería Eléctrica

Profesores: Rodrigo Palma B., Mario Peralta, Oscar Moya, Cristián Muñoz.

Nota: La nota 4.0 se alcanza con la mitad del puntaje.

Tiempo: 2 horas

#### Responda a las siguientes preguntas de alternativas. Sólo una alternativa es válida Las respuestas incorrectas serán penalizadas con la mitad del valor de una respuesta correcta.

1.  V    F  	Se dice que el modelo colombiano está basado en el modelo inglés, puesto que el despacho del  pool de generadores está basado en la existencia de contratos físicos.

2.  V    F  	La potencia firme o cargo capacidad permite a los generadores recuperar la parte del costo de la inversión que no se recupera por la venta de energía al costo marginal.

3.  V    F  	En Chile, el mecanismo de asignación de cargos por transporte en alta tensión es más bien un esquema híbrido que un esquema puramente estampillado.

4.  V    F 	El esquema de mercado en El Salvador, es más bien un pool obligado basado en costos.

5.  V    F 	El que un esquema de mercado de generación spot esté basado en precios (como el modelo inglés), necesariamente implica que no puede existir un cargo por capacidad explícito en dicho mercado spot.

6. V    F	El que un esquema de mercado spot esté basado en el modelo chileno (costos) o en el modelo inglés (precios), implica necesariamente que en el largo plazo (considerando que las decisiones en nuevas plantas aún no se han tomado) los precios de contrato finales que verán los clientes en ambos esquemas serán diferentes.

Preguntas sobre SSCC

7. Las unidades generadoras que operan a plena carga:

i)   No entregan servicios complementarios.

ii) 	Tienen costo de oportunidad igual a cero.

iii) Pueden apoyar la recuperación de servicio.

8. La reserva operativa incluye a:

i)	La reserva en giro de 10’ y la reserva detenida de 10’.

ii) 	Las reservas rápidas de 10 seg.

iii)	Las reservas en giro en forma única.

9. Un sistema tiene 3 unidades que dan reserva en giro.

i)	Ellas pueden regular frecuencia primaria, con una unidad al menos entregando reserva rápida.

ii) 	Solamente ellas pueden dar reservas si se pierde generación abrupta.

iii)	Si dan reserva en giro, no tienen reserva reactiva.

10. El costo de oportunidad

i)	Es uno de los costos incurridos en el servicio de soporte reactivo.

ii)	Es un valor económico más que un costo.

iii)	Es nulo en un mercado tipo pool.

11. Las reservas de potencia activa son competitivas si

i)	No hay saturación de reactivos.

ii) No hay unidades a mínimo técnico.

iii)	Siempre.

iv)	Todas las unidades son rápidas.

v)	El sistema permite autodespacho.

12. V    F 	La competencia entre oferentes y demandantes es la base de un mercado eléctrico. Dado que normalmente los sectores de redes, muestran economías de escala o relacionadas a la densidad, es común esperar que la competencia se produzca en los nodos primarios en los cuales puede calcularse la influencia de suministradores (generadores) y demandantes (consumidores).

13. V    F 	Un buen diseño de mercado debería considerar tanto la matriz de costos de generación como la matriz de recursos energéticos proyectables en el largo plazo, la configuración óptima de las redes que son capaces de vincular la generación con la demanda, manteniendo estándares técnicos de servicio; la localización relativa entre los suministradores y los demandantes del sistema; y las restricciones ocasionales o permanentes al tráfico de energía por determinadas partes del sistema. El costo marginal de largo plazo que se practicaría en un mercado con estas características podría ser estable.

14. V    F 	El factor de costo de capital en relación a la capacidad instalada  (Derivada parcial del costo de capital para satisfacer un incremento en la capacidad instalada) debe ser constante para que el costo marginal de corto plazo que los mercados calculan, sea igual al de largo plazo. Por lo tanto, si se produce un cambio tecnológico importante, o una restricción tecnológica, es probable que las reglas de formación de precios deban adaptarse para evitar crisis de abastecimiento.

15. V    F 	En su aplicación al cálculo de peajes, los factores GGDF presentan como principal ventaja respecto de los factores GSDF la independencia en su cálculo de la barra de referencia.

16. V    F 	Los factores de penalización, por definición, incluyen la componente de “desacople” de precios introducida por las congestiones de transmisión.

17. V    F 	En un mercado eléctrico con contratos bilaterales físicos y bolsa de energía, la estrategia óptima de los generadores que poseen contratos físicos está directamente ligada de la estimación del precio de casación final.

18. V    F 	El uso de perfiles de consumo en el contexto de los mercados minoristas, busca reducir las barreras de entrada para los comercializadores de consumidores de carácter residencial, evitando la compra de elementos de medición y registro sofisticados.

19. V    F El ingreso tarifario de energía, en los sistemas de transmisión, es una consecuencia directa de aplicar teoría marginalista para las transferencias de energía entre los agentes compradores y vendedores del sistema. Este ingreso sería nulo si las pérdidas fueran una función lineal del flujo por la línea de transmisión y no existieran congestiones en el sistema.

20. V   F El OPF es una herramienta de análisis con la que es posible el estudio de una bolsa de energía multinodal de una ronda con ofertas por unidades.