# Examen

Mercados Energéticos Internacionales

EM710 / Primavera

13 de Noviembre de 2001

Universidad de Chile

### Departamento de Ingeniería Eléctrica

Profesores: Rodrigo Palma B., Mario Peralta, Oscar Moya.

Nota: Se permite el uso de apuntes

### Se tienen 5 unidades generadoras disponibles con los siguientes valores de potencias nominales,  mínimos técnicos, costos de oferta de energía  y costos de ofertas de reserva.

|  | ### Pnom MW | ### Pmin MW | ### CenUS$/MWh | ### Cres US$/MWh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 150 | ### 40 | ### 14 | ### 14 |
| ### 2 | ### 120 | ### 30 | ### 15 | ### 12 |
| ### 3 | ### 140 | ### 30 | ### 17 | ### 10 |
| ### 4 | ### 90 | ### 15 | ### 18 | ### 10 |
| ### 5 | ### 120 | ### 20 | ### 19 | ### 8 |

### La demanda es de 370 MW constantes. Se requiere una reserva total de 150 MW, donde al menos 25 MW deben ser de reserva en giro.

### Determine el precio de corte de las reservas y los montos asignados, considerando  el despacho económico de energía.

### Si en el sistema del ejemplo anterior las potencias aparentes límites son 150,140, 160 100 y 140 MVA respectivamente, determine la potencia reactiva total presente en el mercado, si todas las unidades operasen con su potencia activa nominal y sus factores de potencia no pudieran ser menores que 0.99.

- Nombre las características propias de una bolsa de energía al ser clasificada como un caso particular de un Pool. Detalle los criterios que dan lugar a la variante utilizada en el sistema español.

### 4. Cuando en algunos países se prevé liberalizar el mercado, las distribuidoras que mantienen su mercado de tarifas reguladas suelen estructurar sus costos “permitidos” de suministro considerando  un estándar de costo de compras de energía y no el valor real de éstas. En el caso de la reforma brasilera, estos costos de compra están representados por una de las siguientes alternativas ( marque la correcta )

### CCC

### Relocalización de Energía

### Valor normativo

### Contratos de concesión

### Contratos Forwards

### 5. Considere la estructura industrial de los países que se muestran en la tabla:

### Suponga ahora que Ud es un consultor internacional que concursa simultáneamente para cada uno de los gobiernos con un diseño de reforma para abrir competitividad en generación y desregular los precios mayoristas ( todas  las reformas se votan en el parlamento ). ¿ Cual es la propuesta que Ud considera más fácil de realizar y garantizar ?, porqué ?, en qué pasos consiste ?. No utilice más de 15 líneas y sea telegráfico y preciso en su respuesta. ( se penalizarán las frases vagas ). ¿ En cuál de los países contará con un respaldo mayor del ministerio de hacienda  y los inversionistas privados simultáneamente ?

### Nota: Considere a todos los países con su sector eléctrico en equilibrio de inversión y demanda ( no hay déficit o superavit previstos )

### 6. Indique si las siguientes frases son verdaderas o falsas:

### La generación en USA es mayoritariamente de origen hidráulico  (V) (F)

### En  USA, las mayores reformas comenzaron  recién en 1996  (V) (F)

### La independencia de la transmisión es un factor poco relevante para la competencia entre los generadores  por los clientes de distribución  (V)  (F)

### Las transaccciones de futuros de electricidad  siempre tienden a desestabilizar el mercado mayorista porque son especulativas.      (V )     (F)

### Una compañía minera realiza y adjudica una licitación de electricidad para un proyecto a construir y explotar en tres años,. Este contrato podría considerarse un contrato futuro (V) (F)

### Una reforma basada en lograr competencia en generación y  precios libres, en general se opone a una reforma basada en planificación central de largo plazo, pero podría coexistir con ciertos precios regulados mediante planificación indicativa de mínimo costo.  (V)  (F)

### El riesgo más importante de una comercializadora está en la previsión de sus costos de compras de energía una vez que ya  ha  establecido  su  mercado de clientes contratados. Los peajes negociados de transporte y distribución nunca son tan  importantes comparados con los  costos de generación  (V)  (F)

### Si la red de transporte no se desarrolla armónicamente en un régimen de acceso abierto, es probable que los incentivos que faltan tengan relación con la forma en que se ha reglamentado el acceso, en lugar de relacionarse  con los ingresos y riesgos  de la actividad del transporte.

### (F)

### 7. Supopnga un mercado eléctrico competitivo basado en una bolsa de energía (Pool voluntario con ofertas libres) y contratos bilaterales físicos. Evalúe el mejor esquema de ofertas desde el punto de vista de una empresa generadora que tiene contratos bilaterales físicos:

### Abastecer contratos bilaterales con las centrales propias más económicas y realizar oferta estratégica con energía excedentaria.

### Realizar oferta de compra inelástica por el monto de los contratos bilaterales y ofertar montos de energía asociados a contratos bilaterales a costo marginal y excedentes haciendo uso de una oferta estratégica.

### 8. Marque como Verdadero (V) o Falso (F) las siguientes aseveraciones:

### Neutralidad tecnológica significa ofrecer condicionnes de acceso igualitario a las redes de transmisión independiente de la tecnología de generación eléctrica utilizada. (V) (F)

### El sector generación presenta fuertes economías de escala. (V) (F)

### El OPF es una herramienta de análisis adecuada para el estudio de una bolsa de energía multinodal de una ronda con ofertas por unidades. (V) (F)

### Los criterios de expansión de un sistema de transmisión deben ser independientes de las situaciones de congestión que presente el sistema. (V) (F)