DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE MINAS

MI75B

FENÓMENOS DE TRANSPORTE PARA PROC. METALURGICOS

PARTE PRACTICA: Fundamentos de CFD

Profesor: Tanai Marín

Agosto 24 2006.

TAREA Nº 2: Estudio del Problema de Convección / Difusión.

# Fecha de entrega: Jueves 7 de Septiembre 2006

Escriba un programa para resolver el problema estacionario de convección – difusión en 1D mediante el método de diferencias finitas visto en clases.

Ecuación de transporte:

∂ρuφ∂x=∂∂xΓ∂φ∂x

con , u y  constantes (positivos) de modo de obtener un valor igual a 50 para el número de Peclet: Pe=ρuLΓ

Geometría, malla y discretización:

- Considere el dominio dado por x = [0 L], con L = 1.

- Resuelva para malla uniforme de 11 y 41 nodos totales (interiores + bordes)

- Para cada una de las mallas anteriores, utilice los siguientes esquemas de diferenciación para la primera y segunda derivadas:

  - Centrado en tres puntos de segundo orden (CDS).

  - De dos puntos retrasado de primer orden (UDS, j y j-1).

## Condiciones de Borde

- Considere condiciones de borde de tipo Dirichlet en ambos extremos: =0 en x=0 y =L en x=L. Con 0 =0 yL =1.

Resultados:

Haga un gráfico para cada malla que incluya el resultado para los dos esquemas de diferenciación junto con la solución analítica dada por la siguiente ecuación:

φx=φ0+ex⋅PeL−1ePe−1⋅φL−φ0

Para cada uno de los 4 casos resueltos, calcule el error global cometido por el método numérico y grafique (en un solo grafico) el error producto de cada esquema de diferenciación en función de el número de nodos. Comente los resultados.

err=i=1Mφi−φiexact2M, con M = número de nodos interiores

Entregue el código utilizado para resolver el problema.