Auxiliar N°1

Teoría de Flujos Vehiculares - CI43C

P1. En una pista circular de 1 km de longitud se encuentran dos vehículos viajando a velocidad constante. Los de tipo 1 viajan a 100 km/hr y los de tipo 2 lo hacen a 50 km/hr. Un observador ubicado en la sección transversal A-A por un lapso de una hora registra 100 vehículos tipo 1 y 50 vehículos tipo 2. Calcule las velocidades media espacial y temporal.

P2. H. Greenberg estimó que la relación entre velocidad y concentración se ajusta de mejor manera si se utiliza una relación de la forma:

Calcular la capacidad y explicar porqué este modelo sirve cuando hay congestión pero no cuando la densidad es baja.

P3. La velocidad media espacial en una pista de un camino está dada por la relación                      con   en km/hr y  en veh/km.

- Estime la velocidad a flujo libre y la concentración de embotellamiento.

- Calcule la capacidad en veh/hr.

- Calcule el espaciamiento medio entre vehículos (en metros) a partir del cual la concentración entre en régimen saturado.

- Calcule la velocidad en función de   y determine la velocidad media a partir de la cual la concentración entra en régimen saturado.

- Calcule el intervalo medio (en segundos) a partir del cual la concentración entra en régimen saturado.

P4. Asumiendo que en la teoría de seguimiento vehicular la sensibilidad de los conductores es inversamente proporcional al espaciamiento entre vehículos, muestre que la relación velocidad – concentración macroscópica resultante de este supuesto sólo representará bien al tráfico en condiciones de alta congestión.