Laboratorio de Tecnología del Hormigón: Comportamiento del  cemento.

- Objetivo

  - Tener un primer acercamiento a las materias primas del cemento y el hormigón.

  - Conocer las propiedades físicas y químicas básicas del cemento, además de observar el fenómeno de hidratación del cemento.

  - Estudiar la relación que existe entre las variables estudiadas y los diversos tipos  de cementos.

  - Establecer la aplicación práctica de cada variable estudiada.

- Metodología

Para los cementos:

| Nombre comercial | Clase | Grado |
| --- | --- | --- |
| CPN 40 | Pórtland | Alta resistencia |
| Melon Especial | Puzolanico | Corriente |
| Melon Extra | Pórtland Puzolanico | Alta resistencia |

Se efectuarán de acuerdo a las normas chilenas correspondientes los siguientes ensayos:

  - Peso especifico. NCh 154.Of57 Cemento - Determinación del peso específico relativo.

  - Superficie especifica. NCh 159.Of70 Cemento - Determinación de la superficie específica por el permeabilímetro según Blaine.

  - Consistencia normal. NCh 151.Of68 Cemento - Método de la determinación de la consistencia normal.

  - Tiempo de fraguado. NCh 152.Of57 Cemento - Método de la determinación del tiempo de fraguado.

  - Resistencias Mecánicas. NCh 158.Of67 Cemento - Ensayos de flexión y compresión de morteros de cemento. Además se realizarán morteros con cal y cal más puzolana.

  - Calor de Hidratación. NF P 15-436 Liants - Measure de la Chaleur d' Hydratation des ciments par cálorimetrie semi adiabatique.

  - NCh 147.Of1969 Cemento – Análisis químico.

- Informe

El informe debe contener como mínimo lo siguiente:

  - Objetivos del Informe.

  - Metodología del laboratorio.

  - Desarrollo del laboratorio.

  - Analice el significado de las propiedades características de los distintos tipos de cementos (compare considerando los resultados entregados), evaluadas a través de los ensayos, en el comportamiento del hormigón:

    - Peso especifico.

    - Superficie especifica.

    - Consistencia normal.

    - Tiempo de fraguado.

    - Residuo insoluble.

    - Perdida por calcinación.

    - Trióxido de azufre.

    - Oxido de magnesio.

    - Oxido de manganeso.

    - Resistencia mecánica.

    - Calor de hidratación.

  - Compare los valores obtenidos para cada tipo de cemento con los valores establecidos en la norma de requisitos NCh 148.Of68 Cemento - Terminología, clasificación y especificaciones generales.

  - Conclusiones del Informe.