DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Embalse “La Higuera”

Sociedad Agrícola Fundo Centinela S.A.

Septiembre 2004

| # indice |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | N° de página |
|  | Índice | # 2 |
| 1 | Antecedentes Generales | 3 |
| 1.1. | Indicación del tipo de proyecto o actividad | 3 |
| 1.2. | Identificación del Titular | 4 |
| 1.3. | Objetivo del Proyecto | 4 |
| 1.4. | Localización | 4 |
| 1.5. | Monto estimado de la inversión | 5 |
| 1.6. | Superficie que comprende el proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas | 5 |
| 1.7. | Justificación de su localización | 5 |
| 2. | Descripción del proyecto | 6 |
| 2.1. | Definición de sus partes, acciones y obras físicas | 6 |
| 2.1.1 | Maquinaria e instalaciones | 15 |
| 2.2. | Vida útil del proyecto | 15 |
| 2.3. | Plazo estimado de inicio de las obras | 15 |
| 2.4. | Descripción cronológica de sus distintas fases | 16 |
| 2.5. | Mano de obra utilizada en cada etapa del proyecto | 16 |
| 3. | Antecedentes para determinar que el impacto ambiental a generar se ajusta a la normativa vigente y evaluar que este no requiere presentar un E.I.A. | 17 |
| 3.1. | Principales emisiones, descargas y residuos del proyecto o actividad | 17 |
| 3.2. | Análisis artículo 11 de la Ley de Base del Medio Ambiente N° 19.300 | 20 |
| 3.3. | Antecedentes para evaluar que el proyecto o actividad no requiere presentar un Estudio de Impacto Ambiental | 24 |
| 3.4. | Entregar la documentación y los antecedentes necesarios para acredita el cumplimiento de la normativa de carácter ambiental | 31 |
| 3.5. | Permisos ambientales sectoriales | 34 |
| 4. | Compromisos ambientales voluntarios | 35 |
| 5. | Otros antecedentes | 36 |
| 6. | Firma de la declaración | 37 |
|  | Anexos |  |
|  | Anexo N° 1 Mapa de Ubicación Embalse |  |
|  | Anexo N° 2 Informe Arqueológico |  |
|  | Anexo Nº 3 Plano General del Embalse |  |
|  | Anexo N° 4 Perfiles Muro Embalse Anexo Nº 5 Plano Tuberías bajo el muro, Vertedero de seguridad, Cámaras de descarga Anexo Nº 6 Plano Fosa Séptica de Servicios Higiénicos |  |
|  | Anexo N° 7 Documentos Legales Agrícola Fundo Centinela S.A. |  |
|  | Anexo Nº 7.1 Constitución Sociedad |  |
|  | Anexo Nº 7.2 Certificado de Vigencia |  |
|  | Anexo Nº 7.3 Inscripción de Derechos de Acciones de Aguas |  |
|  | Anexo N° 8 Fotodocumentación |  |
|  | Anexo N° 9 Mapa de Isoyetas |  |
|  | Anexo Nº 10 Tabla de precipitaciones área de Combarbalá |  |

# ANTECEDENTES GENERALES

## Indicación del tipo de proyecto o actividad

Represa para regadío: 		Volumen total represa: 210.500 m3

Altura Total represa:	8.5  m

Proyecto nuevo

Tipología del proyecto corresponde al Artículo 3 letra a), de la Ley Base del Medio Ambiente, Ley N° 19300

“Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, son los siguientes:

- Acueductos, embalses o tranques y sifones que deban someterse  a la autorización establecida en el Artículo 294, del Código de Aguas; presas, drenajes, desecación, dragado, defensa o alteraciones, significativas de cuerpos o cursos naturales de aguas”.

Artículo 294 del Código de Aguas, al cual se refiere el Artículo 10 letra a) de la Ley 19.300 del Medio Ambiente.

“Requerirán la aprobación del Director General de Aguas, de acuerdo al  procedimiento indicado en el Título I del Libro Segundo, la construcción de las siguientes obras:

- Los embalses de capacidad superior a 50.000 m3 o cuyo muro tenga más de 5 m de altura.

Tipología del proyecto según Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, D.S. N° 95/01 del 07.12.02 Artículo 3 letra a 1:

“Presas cuyo muro tenga una altura igual o superior a 5 m o que generen un embalse con una capacidad igual o superior a 50.000 m3”.

## Identificación del titular

Titular: 			AGRÍCOLA FUNDO CENTINELA S.A.

R.U.T.:			96.963.220-9.-

Domicilio:		FUNDO CENTINELA

Fono; 			53-741941				Fax:	53-741941

R.  Legal:		Sebastián Alliende Estévez

R.U.T. R. Legal:		7.051.715-3.-

Domicilio R. Legal	FUNDO CENTINELA

Fono: 			 53-741941				Fax:	53-741941

## Objetivo del Proyecto

Construcción de un embalse de almacenamiento de agua, para fines de regadío proveniente de las siguientes fuentes:

- Acciones del Río Combarbalá.

- Pozos de regadío, propiedad de la empresa

## Localización

- Localidad: CAMINO A  LA LOCALIDAD DE RAMADILLA.

- Comuna: COMBARBALÁ.

- Provincia: LIMARÍ

- Región: IV REGIÓN DE COQUIMBO.

- Lugar: FUNDO CENTINELA

- Ubicación:	UTM	Norte:	6547700 m

Este:	 312200  m

- Mapa de Ubicación:	 (Ver Anexo N° 1)

## Monto estimado de la inversión

$ 65.000.000.- (Sesenta y cinco millones de pesos)

## Superficie que comprende el proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas.

| Etapa | Superficie |
| --- | --- |
| Levantamiento de Información | 5 Hectáreas |
| Etapa de Construcción | 4,4 hectáreas |
| Etapa de Operación | 4,4 Hectáreas |
| Etapa de Abandono | 4,4 Hectáreas |

## Justificación de su localización

Actualmente en este sitio se encuentra un pequeño tranque de 25.000 m3, que ha servido para regar 50 hectáreas de árboles frutales, plantados en una primera etapa cuando los requerimientos de riego son aún más bajos.

El embalse se construirá en una ladera al costado del pequeño tranque, entre los canales La Capilla y El Algarrobal, dentro del Fundo Centinela de propiedad de la Sociedad Agrícola Fundo Centinela S.A.

La localización del proyecto se justifica por:

- Las aguas del Fundo Centinela se reciben por tres canales: Crucita, La Capilla y El Algarrobal, pero la Junta de Vigilancia del Río Combarbalá acepta concentrar el gasto de los 3 canales en uno solo, en este caso el canal La Capilla. Este canal alimenta al actual Tranque pequeño.

- El sitio de emplazamiento del embalse corresponde a una ladera de pendiente comprometida entre 1,0% y un 5%, sin ningún aporte de escorrentía, pues está entre 2 canales de riego revestidos denominados La Capilla y El Algarrobal.

- La diferencia de cota entre el lugar de construcción del embalse y la caseta de riego, permite que estas sean evacuadas al riego gravitacional de 50 hectáreas ampliables a 100 hectáreas.

# DESCRIPCION DEL PROYECTO

## Definición de sus partes, acciones y obras físicas.

- Descripción General

La Sociedad Agrícola Fundo Centinela S.A., es propietaria del Fundo centinela, conocido como Hacienda Centinela, con una superficie de 509 hectáreas, de las cuales 50 has se encuentran plantadas con árboles frutales (cítricos) en una primera etapa.

El Fundo Centinela cuenta con 475 acciones del Río Combarbalá de un total de 3.600; por lo tanto ellos equivalen al 13% del caudal del río. Como refuerzo en años de extrema sequía el Fundo cuenta además con 2 pozos autorizados por la DGA con derechos inscritos por un total de 17 lt/seg. Uno de estos pozos que entrega hasta 12 lt/seg. de caudal permanente está conectado directamente al canal  Capilla, por lo tanto esta agua también quedará contenida en el embalse.

Para poder garantizar el regadío continuo de las plantaciones futuras y existentes, se decide construir un embalse con mayor capacidad de 210.500 m3  cuya ubicación es UTM: N 6547700 m; E 312200 m.

El proyecto consiste en un embalse de temporada que recibe agua de un canal (Capilla) y no tiene cuenca aportante. El objetivo es guardar aguas de invierno y deshielo.

- Descripción del entorno del proyecto

Suelos y Vegetación

Los terrenos bajo el sitio del embalse presentan una textura de suelo arcillo – arenoso, que constituyen el metro superior de la cubierta del terreno, con pendiente de 1 a 5 %. (Ver punto Nº 3.2, letra f).

La cobertura de vegetación de estos suelos es baja: 10% para la especie de espino (Acacia caven). Las praderas naturales aumentaron debido a las últimas precipitaciones que han caído en la zona. Las coberturas llegan a  un 40% exclusivamente de alfilerillo y algunos senecios. También se encuentran algunos algarrobos muy antiguos de los cuales 7 están en el área donde se construirá el futuro embalse. Esta especie se encuentra en Categoría de Conservación “Vulnerable”, por tal motivo se presenta plan de compensación (Ver punto 3.2 letra g).

Fauna: Ver punto 3.2 letra g.

Recursos hídricos

En el sitio de emplazamiento del nuevo embalse no se encuentran cauces o quebradillas y dado a que las pendientes de 1 a 5 % que tiene el terreno no existen aportes de escorrentías.

Sin embargo al costado Noreste del embalse existe una quebrada llamada “La Higuera”. En ella se rebalsará el agua mediante un vertedero de seguridad.

Uso histórico de los terrenos

Los usos de estos terrenos pertenecientes al Fundo Centinela constituyeron siembras de trigo, extracción de leña de espino con fines dendroenergéticos (elaboración de carbón y leña para consumo domestico) y pastoreo de ganado caprino y otros. Actualmente su uso se limita al pastoreo de caballares.

Población

A unos 500 metros al Noreste del proyecto, se encuentra un poblado “La Higuera”. Este lugar es colindante al Fundo Centinela. Por este hecho se estima que el embalse no afectaría a la población. Cabe agregar que algunas personas de este poblado trabajan en el Fundo.

- Partes y obras físicas del proyecto.

El embalse consiste en una presa de tierra de tres lados que tendrá por objeto guardar aguas de invierno y deshielo. Como se ha indicado, el proyecto consiste en el diseño de un embalse de temporada que recibe agua de un canal y no tiene cuenca aportante, solo se puede considerar la superficie propia del embalse. De todos modos se requiere un pequeño vertedero. El muro se ubica según las siguientes coordenadas UTM: N 6547700 m; E 312200 m

La cota del fondo en la zona de la obras de descarga es de 974m sobre el nivel del mar, la cota de coronamiento del muro es de 982 m sobre el nivel del mar.

Presa

La presa corresponde a un muro de tierra de una altura máxima de 8,5 metros en su eje longitudinal, el muro posee una longitud de 637 m, taludes 1,75/1 m. aguas abajo y 2,5/1 m. aguas arriba, revancha de 1 m y coronamiento de 4 metros

La capacidad máxima del embalse será de 210.500 m3 cuando el nivel de aguas está en la cota 981 que se considera nivel de agua máximas.

La fundación del muro presenta excelentes condiciones de apoyo a lo largo de más de un 80 % de su Eje Longitudinal, pues corresponde a una roca masiva, ligeramente meteorizada en superficie. En el restante 20%, correspondiente al tramo de muro que limita hacia el río Combarbalá, el subsuelo es muy compacto y su ligera permeabilidad puede ser solucionada mediante la incorporación de un diente impermeable, que sumado al efecto de la alfombra impermeable representada por la cubierta de suelo arcilloso, evitará la generación de infiltraciones negativas a su funcionamiento.

Será necesario realizar un escarpe no inferior a 10 ó 15 cms en toda la base del muro, para eliminar el ligero contenido de raíces y raicillas.

Se propone adoptar un muro con estructura heterogénea, construido con rellenos constituidos por las arenas arcillosas como zona impermeable o como núcleo central. Estos suelos bastará compactarlos hasta una densidad compactada seca del 95 % de la DMCS definida por el Ensayo Proctor Normal, debido a la baja altura del muro considerado. La parte externa, o espaldones, se construirá con las arenas gravosas, arcillosas, relativamente permeables, que constituyen el conglomerado subyacente.

Protección del talud de aguas arriba

Con la altura de ola resultante para un "fetch" de 250 m y una profundidad máxima de 7.60 m, se estima prudente la colocación superficial de gravas gruesas o bolones, como método de protección contra el oleaje en la parte superior del talud de aguas arriba. Estas pueden obtenerse de la superficie del terreno, o de lo dejado en anteriores canteras y demolición de pircas de piedra.

Protección del talud de aguas abajo

Deberá colocarse sobre este talud el suelo proveniente del escarpe, que se considera lo suficientemente fértil para sembrarlo de pastos, con especies festuca y phalaris.

Empréstito

El material para los muros se obtendrá rebajando el terreno en el área inundada por el embalse. Se llegará hasta la cota 974 o hasta el nivel en que aparece la roca, aproximadamente 2 m bajo el nivel actual del suelo.

Impermeabilización

Se colocará una capa de arcilla de 10 cm. de espesor sobre el fondo y sobre los taludes de aguas arriba, posteriormente se compactará con un rodillo liviano.

Una vez al año el embalse podrá ser vaciado para eliminar el exceso de sedimento y eventualmente se compactará el fondo y taludes con un rodillo liviano El embalse menor servirá de alternativa mientras se realiza esta operación.

Obras de toma.

Los recursos a embalsar serán los correspondientes a las aguas superficiales que derivan de los derechos del fundo Centinela en el río Combarbalá y serán entregadas por el canal La Capilla. Las aguas serán entregadas al embalse a través de una compuerta similar a la existente que entrega al embalse menor.

Obras de descarga

Las obras de descarga están ubicadas en el sector más bajo del embalse (cota 974). El agua de riego extraída se conectará con un cañería de PVC Clase 4 D = 355mm que viene desde el otro embalse de 25000m3 y baja hasta una caseta con filtros y válvulas ubicada en la cota 945, para ser incorporados a una red de riego por goteo.

Se considera una cámara de descarga de hormigón con rejilla. Aguas abajo de esta obra se ha dispuesto una cámara de válvulas que regula y cierra el flujo.

El agua se extraerá por una tubería de acero de 355mm de diámetro y 9mm de espesor de espesor la que tendrá cinco pantallas corta fuga de hormigón. Esta tubería termina en una cámara de válvulas que regula y cierra el flujo con una cámara de vaciado adjunta con una cañería disipadora la cual entrega a un canal que conducirá el agua de vaciado hasta la quebrada La Higuera.

Vertedero de seguridad

El vertedero de seguridad no requiere enfrentar una crecida importante dada la circunstancia de que no existe una cuenca aportante y consistirá en un vertedero de sección rectangular de 1m de ancho con una grada de borde redondeado, ubicada a la cota 981 seguida por una canaleta de sección rectangular también de 1.0 m de ancho, revestida con albañilería de piedra la cual vaciará directamente a la quebrada La Higuera.

Estimación del caudal que será necesario evacuar

El área comprometida con ocasión de una lluvia está reducida solo a la superficie propia del embalse. Para estos efectos consideraremos un área de 4,4 ha o 44,000 m 2.

Se acompaña un cuadro estadístico de precipitaciones desde 1977 hasta el año 2000, La precipitación máxima en 24 horas ocurrió el 16 de agosto de 1997 con 135 mm. El coeficiente por el que hay que multiplicar para cubrir una eventualidad dentro de un período de cien años calculado para el vecino Río Grande es de 1,838. A fin de estar a cubierto de cualquier eventualidad, usaremos un coeficiente 2, por consiguiente adoptaremos como precipitación en 24 horas, 270 mm  Esto significa que por efecto de la lluvia el embalse podría en un caso extremo subir su nivel en 270mm en 24 horas, lo que sería absorbido fácilmente por la revancha de 1m como se ha proyectado. El volumen de agua excesivo en el embalse llegaría a 270x44.000= 11.880.000 litros y si nos proponemos evacuarlo en 24 horas o 86.400 segundos quiere decir que a través del vertedero necesitaríamos evacuar un caudal de 138 litros por segundo.

Cálculo de la capacidad del vertedero.

Vertedero rectangular de arista redondeada:

Ancho igual 1 m.

Q=c b h √2gh

en que O= gasto en m3/seg.

c= coeficiente de gasto

b= ancho en m    y   h= altura del agua sobre la grada, en mt

Ahora bien  c= 0.393 (FJ Domínguez)   b=1m y h=1m

Por lo tanto Q= 1,74 m3/seg. ó 1740 lts/seg.

Por consiguiente el vertedero es sobradamente capaz para dejar pasar el caudal originado por la lluvia máxima y aún queda capacidad para dejar pasar 1602 lts/seg. en caso de un error de manejo.

La peor posibilidad de un error de manejo consistiría en dejar abierta la compuerta que permite la entrada de agua desde el canal Capilla y cerrada la compuerta que obstruye este canal. En tal caso toda el agua que viene por el canal Capilla pasará al embalse. El gasto máximo que puede circular por el canal Capilla no puede ser mayor de 700 lts/seg., gasto que corresponde a la capacidad máxima de diseño de este canal. Se deja constancia además, que el canal Capilla está estrangulado en su atravieso de la quebrada El Varillal por un tubo de 400mm de diámetro que difícilmente permite dejar pasar más de 500 lts/seg.

Con lo anterior queda demostrado que el vertedero proyectado tiene capacidad más que duplicada para dejar pasar el caudal originado por una lluvia de intensidad máxima más el caudal originado en un error de manejo en las condiciones más desfavorables. Sumando ambos caudales se llega a 838 lts/seg., en circunstancias que el vertedero tiene una capacidad máxima de evacuación de 1740 lts/seg.

Conducción hasta la quebrada La Higuera.

La conducción hasta la quebrada La Higuera se hará por medio de un canal rectangular revestido en piedra de 1m de ancho con un largo total de 50m. Como la pendiente es muy elevada, 60% en los primeros 15 metros y 20% en los últimos 35 metros se construirá en el punto de cambio de pendiente una grada disipadora de energía con una cámara inferior detallada en la figura 1 A y B adjunta. En el sector terminal de este canal se construirá una barrera triangular de albañilería de piedra que provocará un pequeño salto de esquí para entregar el agua a la quebrada. En el sector elegido, el área de escurrimiento de la quebrada es de roca sana y desnuda, por lo que el daño que puede provocar la llegada del agua del vertedero amortiguada por el salto de esquí es nulo.

Capacidad de evacuación de la quebrada La Higuera.

La quebrada La Higuera que se prolonga hacia aguas arriba con el nombre de El Manzano tiene una hoya reducida, no mayor de 400 ha o 4 millones de m2. En el caso de una lluvia de 270 mm en 24 horas (precipitación máxima posible de ocurrir en cien años) y suponiendo que toda el agua recibida durante 24 horas, aproximadamente 1.080.000 m3 se elimina en el mismo lapso de 24 horas o 86400 seg., se tendría que el gasto de crecida en la quebrada sería de 1.080.000 / 86400 =13 m3 por segundo. Vimos que el gasto máximo posible a través del vertedero es de 0,838 m3/seg., que en ese caso representaría apenas un 6 % del caudal de máxima crecida.

En la figura 2 hemos dibujado el cauce de la quebrada en el punto en que recibirá las aguas del vertedero con la sección de aguas máximas que se puede observar claramente por marcas en el terreno. Si se aumenta la sección en un 6% la altura del nivel de las aguas subiría solo en 10 cm. Lo anterior indicaría que el cauce puede recibir sin problemas el caudal de) vertedero.

Creemos, sin embargo, que esta situación debe ser verificada con la observación del terreno, porque hemos supuesto una lluvia demasiado grande y que sin infiltración ni evaporación, toda el agua es recibida por la quebrada. En tal caso la velocidad del agua  sería de 3 m/seg. , un valor alto, en el límite de lo que puede aceptar el terreno natural sin erosionarse.

La forma más realista de enfrentar este asunto nos parece que consiste en calcular el gasto en un régimen normal considerando la sección máxima observada en el terreno del canal y la pendiente del lecho de la quebrada que es alrededor del 3%, Se aplica la fórmula V= C√ Rl en la que V es la velocidad en m/Seg. C es un coeficiente de roce que en este caso suponemos igual a 16 (terreno natural con vegetación), R es el radio hidráulico (sección / perímetro), en este caso igual a 0,75 , Calculamos V= 2,4 m/seg. y Q= 10 m3 seg. , valores que nos parecen más cerca de la realidad. En este caso el gasto del vertedero representa un 8% y la altura de las aguas subiría en 13cm.

Es muy claro que la quebrada puede experimentar esta pequeña alza de nivel sin que se acerque a un peligro de desbordamiento. En efecto hemos revisado todo el curso de la quebrada hasta llegar al río Combarbalá y hemos podido observar que la marca de aguas máximas puede ser sobrepasada en 100 cm. o más sin que se  supere la capacidad hidráulica de la quebrada.

En todo caso, hacemos notar que todo el curso inferior de la quebrada pasa exclusivamente por los terrenos del fundo, por lo que no existen viviendas ni propiedades ajenas que pudieran ser afectadas por un ocasional desborde de las aguas. La única casa existente, pertenece al fundo y está ubicada a unos 4m por sobre el nivel de aguas máximas.

1 mt.

60  %

1 mt.

Canaleta de albañilería de piedra ESC. 1:50

ESC. 1: 50.-

PERFIL DEL RECORRIDO DEL VERTEDERO HASTA LA QUEBRADA

ESC. 1:500

Ubicación barrera triangular

20 %

Quebrada La Higuera

FIGURA Nº 1 -A

Ubicación Grada Disipadora

Cota 982

Cota 974

3,00 mt.

0,50 mt.

1 mt.

1,50 mt.

2,80 mt.

Barrera triangular

ESC. 1:50.-

GRADA DISIPADORA DE ENERGIA

ESC. 1:50.-

FIGURA Nº 1 -B

Zona de roca desnuda

2 mt.

Línea de comienzo de la Vegetación.

Sección ocupada por la crecida máxima

FIGURA Nº 2

ESC. 1:50.-

Resumen de características:

Volumen máximo a embalsar;	210.500m3

Longitud del muro	637 m

Altura máxima del muro	8,5 m

Talud de aguas abajo	1,75/1

Talud de aguas arriba	2,5 /1

Cota de coronamiento	982

Ancho de coronamiento	4 m.

Cota de la grada del vertedero	981

Cota del eje del tubo de descarga	973,75

Revancha	1.m

Zona de inundación	4,4 ha

## Maquinarias e Instalaciones.

## Maquinaria empleada:

Para la construcción del embalse se requiere:

2 Excavadoras 1m3 c/u.

1 Retroexcavadora

6 Camiones de Movimiento de tierra.

1 Buldózer D-6.

1 Rodillo compactador de 11 ton.

1 Rodillo compactador 1.2 ton.

1 Camión aljibe.

1 Laboratorio para análisis de densidad de suelo.

En el lugar de la construcción, se establecerá una superficie sellada y tambores de 200 litros para el almacenaje de petróleo. El abastecimiento del combustible, será directo a las máquinas mediante una bomba.

## Instalaciones de servicios:

Para el personal de la construcción del embalse existe en el Fundo instalaciones de servicios, las cuales se encuentran a unos 1.000 mt. del lugar de la construcción.

1 Comedor para 40 personas con lavaplatos. El agua para la bebida de los servicios se traerá desde la casa patronal del Fundo y el agua sanitaria es filtrada. Este comedor cuenta además, con servicios divididos para hombres y mujeres:

2 WC  para hombres y 2 para mujeres.

2 duchas para hombres y 2 para mujeres.

2 vestidores para hombres y 2 para mujeres.

1 Calefón

El abastecimiento de agua potable en el área de la construcción del tranque se obtendrá desde una casa cercana al embalse, ya que esta se encuentra conectada a la red de abastecimiento de agua potable del pueblo La Higuera.

Para el traslado del personal de la construcción a los servicios, la empresa tiene permanentemente vehículos propios en el área de la construcción del embalse.

## 2.2	Vida útil del proyecto

50 años.

## 2.3	Plazo estimado de inicio de las obras

Fines del mes de Octubre de 2004.

## Descripción cronológica de sus distintas fases

| Actividad | Fecha inicio | Fecha término |
| --- | --- | --- |
| Levantamiento de Información | Agosto 2004 | Septiembre 2004 |
| Etapa de Construcción | Fines de Octubre 2004 | Febrero 2005 |
| Etapa de Operación | Febrero 2005 | Febrero 2054 |
| Etapa de Cierre y Abandono | Diciembre 2053 | Febrero 2054 |

## Mano de obra utilizada en cada etapa del proyecto

| Etapa | Mano de obra |
| --- | --- |
| Construcción | 20 personas |
| Operación | 1 operador del riego, 1 operador encargado del funcionamiento del embalse |

# El personal empleado tanto en la construcción como en la operación del embalse proviene de la Comuna de Combarbalá.

# ANTECEDENTES PARA DETERMINAR QUE EL IMPACTO AMBIENTAL A GENERAR SE AJUSTA A LA NORMATIVA VIGENTE Y EVALUAR QUE ESTE NO REQUIERE PRESENTAR UN EIA

## 3.1	PRINCIPALES EMISIONES, DECARGAS Y RESIDUOS DEL PROYECTO  O  	ACTIVIDAD

¿A través del proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas, se generarán emisiones a la atmósfera?

No					SI	X

| Identificación de la fuente de emisión (*) | Tipo de fuente de emisión | Etapa del proyecto o actividad | Duración de la emisión | Frecuencia de la emisión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Movimiento de maquinaria | Móvil | Construcción | 4 Meses | Diaria |

En la etapa de construcción, se generarán emisiones de polvos por movimiento de maquinaria. Esta emisión se mitiga mediante el riego de caminos. Además, en el sitio de construcción del embalse se mojará constantemente, para permitir su compactación dado a que el terreno es arcilloso.

No existe población lo suficientemente cercana para ser afectada por la emisión de polvos por construcción del embalse. Tampoco existen actividades (agrícolas por ejemplo), que pueden sufrir perjuicios por la emisión de polvos.

¿A través del proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas, se generarán descargas de efluentes líquidos?

No	X			SI

| Identificación de la fuente de descarga (*) | Etapa del proyecto o actividad | Volumen o caudal de la descarga | Duración de la descarga | Frecuencia de la descarga |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Por tratarse de un embalse para aguas de regadío, no existe ninguna clase de efluentes líquidos que no sea aguas para riego. El agua de regadío entra y sale del embalse en la misma calidad que cumple con la NCH 1333 para aguas de regadío.

¿A través del proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas, se generarán residuos sólidos?

No				SI		X

| Identificación residuos (*) | Etapa del proyecto | Volumen de residuos | Destino de los residuos generados | Tipo de manejo de los residuos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Residuos Domésticos | Construcción | 10 Kg./día. (20 personas/0.5 kg./día/persona) | Recolección en recipientes especiales, transporte a vertedero municipal. | Depósito en vertedero municipal. |

La construcción misma del embalse, no genera residuos sólidos, dado a que es un embalse compensado y todo el material será utilizado para la construcción de la cortina y fondo del embalse.

Los únicos residuos sólidos que se producirán, serán los provenientes de algunas colaciones de los operadores de maquinarias. Para estos fines, todos los vehículos y maquinarias serán provistos de bolsas plásticas. Posteriormente se recolecta la basura en recipientes especiales para estos fines y se lleva los residuos al vertedero municipal autorizado.

¿A través del proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas, se generará ruidos?

No				SI	X

| Fuente del ruido (*) | Etapa del proyecto | Tipo de ruido y características | Nivel de ruido emitido | Horario de emisión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Maquinaria pesada | Construcción | Ruidos de fuentes móviles. | 65 dB aproximadamente | 8:00 a 17:00 hrs. |

Al respecto de la maquinaria que emitirá ruidos, cabe señalar: No existen receptores (casas) en el área, la casa más próxima se encuentra a 500 metros de distancia. En cumplimiento del D.S. N° 594/2000 Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, los operadores de las maquinarias, serán provistos de protectores auditivos.

Para minimizar el impacto de ruidos se reduce su emisión estrictamente a días hábiles, en un horario entre las 8:00 a.m. Y 17:00 p.m. Los ruidos de fondo medidos son las siguientes:

| ## MEDICION RUIDOS DE FONDO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 minutos | 10 minutos | 15 minutos | 20 minutos | 25 minutos | 30 minutos |
| 32.2 | 30.4 | 30 | 31.2 | 26.5 | 28.9 |

Diferencia entre promedio de ruidos de fondo y nivel de ruido estimado 35.14 dB.

Este nivel sobrepasa claramente los límites del  D.S. 146/1997 del Ministerio de Secretaría de la República en el lugar de trabajo. Sin embargo los receptores del impacto más próximos se encuentran a 500 metros. Se propone monitoreo del impacto durante la primera fase de construcción.

¿A través del proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas, se generarán formas de energía?

No	X				SI

## El proyecto no contempla generar energía de ningún tipo, ya que las aguas del embalse salen sólo por gravedad hacia la caseta de riego.

## ANALISIS  ARTICULO 11 DE LA LEY DE BASES  DEL MEDIO AMBIENTE Nº 19.300

- En el entorno del Proyecto se encuentra alguna:

- Población protegida:		Si			No	X

- Recurso protegido:		Si			No	X

- Área Protegida:       		Si			No	X

- Monumento Nacional  		Si			No	X

Especificaciones: En el entorno del proyecto, no se encuentra población o recurso protegido, ni área protegida o Monumento Nacional. (Ver Anexo Nº 2, Informe Arqueológico).

- En el entorno del proyecto se encuentra alguna:

- Zona con valor paisajístico:			Si		No	X

- Zona con valor turístico:			Si		No	X

- Áreas o zonas declaradas de interés turístico nacional	Si		No	X

- Zona o centro de interés			Si		No	X

Especificaciones: En el entorno del proyecto, no se encuentran zonas de valor paisajístico y/o turístico, ni áreas o zonas declaradas de interés turístico nacional o centro de interés.

- La localización del Proyecto tiene una influencia en función de lugares o sitios donde se llevaría a cabo manifestaciones propias de la cultura o folklore de algún pueblo, comunidad o grupo humano:

Si                              No     X

Especificaciones: El proyecto no está localizado en un lugar o sitio de donde podría influir a manifestaciones   propias  de  la  cultura  o  folklore 	de algún pueblo, comunidad o grupo humano.

- El proyecto se localiza en una zona declarada latente o saturada, según la Ley 19.300:

Si                              No   X

Especificaciones: El proyecto no se localiza en una zona declarada latente o saturada, según  la Ley 19.300.

- El Proyecto se localiza próximo a una población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectadas, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar (según Artículo 9 del Reglamento de S.E.I.A.)

Si                              No       X

Especificaciones:	El proyecto no se localiza próximo a alguna población, recursos y/o áreas protegidas. Tampoco tiene influencia sobre el valor ambiental del territorio en el cual se emplazará.

- Características del suelo donde se localizará el proyecto para establecer la susceptibilidad de generar:

- Pérdida de suelo 				Si	X	No

- Degradación de suelo por erosión		Si		No	X

- Compactación de suelos			Si	X	No

- Contaminación de suelos			Si		No	X

Especificaciones: Se realizaron estudios de suelo que consistió en la excavación manual de 7 pozos seguida de la excavación mediante retroexcavadora de otros cinco cateos con una profundidad comprendida entre 0.50 y 2.70 metros, profundidades a las que la dureza del terreno impidió continuar con la excavación.

Estos pozos revelaron la existencia de roca, masiva y muy dura e impermeable en profundidad, en gran parte del fondo de la futura poza, poniendo en evidencia que esta será estanca.

Asimismo, pudo verificarse que los suelos superficiales existentes hasta un metro de profundidad corresponden, en general, a arcillas arenosas o arenas muy arcillosas de mediana a alta plasticidad. Esta cubierta posee una compacidad elevada y consistencia muy dura, constituyendo un fondo que contribuirá a asegurar en todas partes la impermeabilidad de la poza. La  pendiente del sector del proyecto fluctúa entre 1 y 5%.

En el tercio sur poniente, más cercano al borde del talud que conforma la ribera derecha del río Combarbalá, bajo la arcilla superficial ya descrita, existe un conglomerado areno gravoso, arcilloso, muy compacto y de baja permeabilidad. También en el fondo de las cárcavas de erosión, o cursillos de quebradas del borde de esta planicie, se comprobó la presencia de este mismo conglomerado de arenas gravosas y arcillosas, de cantos subredondeados a subangulares y ocasionalmente redondeados, muy compacto y ligeramente cohesivo y de baja permeabilidad, la que en el fondo del Pozo H-8 resultó ser del orden de los 4*10~4 cms/s.

El uso actual comprende a pastoreo especialmente de caballares, que pertenecen a algunos trabajadores del Fundo.

La pérdida y compactación del suelo se produce por:

- Se removerá la cubierta del suelo en el área inundada por el embalse, aproximadamente 2 metros de profundidad, nivel en que aparece la roca.

- Se colocará una capa de arcilla de 10 cms  de espesor, sobre el fondo y sobre taludes aguas arriba, posteriormente se compactará con un rodillo liviano.

- Total pérdida y compactación del suelo 4,4 hectáreas.

# Antecedentes relacionados con la diversidad biológica del lugar donde se localiza el proyecto, y su capacidad de regeneración, si corresponde (según lo establecido por el Artículo 5, Letra p, del Reglamento del S.E.I.A.)

Los terrenos de ubicación del proyecto, presentan una baja cobertura vegetal con un 10%, especialmente con especies Acacia caven y pradera natural con especies de alfilerillo.

A continuación se detalla la flora y su estado de conservación:

| NONBRE COMUN | NOMBRE CIENTIFICO | CATEGORIA DE CONSERVACION |
| --- | --- | --- |
| Molle | Schinus latifolius |  |
| Palqui Negro | Nicotiana glauca |  |
| Senecio | Senecio sp. |  |
| Mollaca | Muehlenbeckia hastulata |  |
| Espino | Acacia caven |  |
| Algarrobo | Prosopis chilensis | Vulnerable |
| Chañar | Geoffroea decorticans | Vulnerable |

Fuente: Flora Silvestre de Chile (Adriana Hoffman) segunda edición Junio de 1978, Libro Rojo de la Flora Nativa y de los sitios prioritarios para su conservación. Región de Coquimbo (CONAF) Diciembre del 2001.

Dentro del área de inundación del embalse se encuentran 7 ejemplares de Algarrobo muy antiguos, de unos 7 metros de altura. Para esta especie se propone un replante en relación 1:10 dicho replante se realizará dentro del Fundo.

También se encuentra Chañar, pero estos se localizan en los alrededores del sector, fuera del emplazamiento del proyecto.

Con respecto a la fauna se observó lo siguiente:

| NONBRE COMUN | NOMBRE CIENTIFICO | CATEGORIA DE CONSERVACION |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ratón cola de pincel | Octodon degus |  | MAMIFEROS |
| Liebre | Lepus capensis |  |  |
| Lagartija de Plate | Liolemus platei |  | REPTILES |
| Iguana | Gallopistes palluma |  |  |
| Culebra de cola larga | Philodryas chamissonis | Vulnerable |  |
| Loica | Sturnella loyca |  | AVES |
| Aguilucho | Buteo polyosoma |  |  |
| Codorniz | Callipepla californica |  |  |
| Pequén | Catiene cunicularia |  |  |
| Yal | Melanodera xanthogramma |  |  |
| Chincol | Zonotrichia capensis |  |  |
| Diuca | Diuca diuca |  |  |
| Tórtola | Zenaida auriculata |  |  |
| Tordo | Curaeus curaeus |  |  |

Fuente: Reglamento de Ley de Caza. D.S. N° 5 de Enero de 1998.

El proponente se compromete además capacitar a su personal especialmente para no intervenir a la fauna, con énfasis a la fauna con problemas de conservación.

## ANTECEDENTES PARA EVALUAR QUE EL PROYECTO O ACTIVIDAD NO REQUIERE PRESENTAR UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Artículo 4.- El titular de un proyecto o actividad que se someta al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, lo hará presentando una Declaración de Impacto Ambiental, salvo que dicho proyecto o actividad genere o presente alguno de los efectos, características o circunstancias contemplados en el artículo 11 de la Ley y en los artículos siguientes de este Título, en cuyo caso deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental.

Artículo 5.- El titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su proyecto o actividad genera o presenta riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de los efluentes, emisiones o residuos que genera o produce.

A objeto de evaluar si se genera o presenta el riesgo a que se refiere el inciso anterior, se considerará:

  - lo establecido en las normas primarias de calidad ambiental y de emisión vigentes. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los Estados que se señalan en el artículo 7 del presente Reglamento;

Especificaciones: La Represa de Regadío, es una obra hidráulica de distribución del recurso hídrico, como tal, entra el agua proveniente del Canal La Capilla y de 2 pozos, para ser embalsada y ser redistribuida en el Fundo, con sistema de riego tecnificado. La calidad de las aguas, no varía en este proceso. El proyecto no genera emisiones de ningún tipo.

b) la composición, peligrosidad, cantidad y concentración de los efluentes líquidos y de las emisiones a la atmósfera;

Especificaciones: El proyecto no genera efluentes líquidos, que no sean las mismas aguas en calidad de regadío. Al respecto de las emisiones de polvo por el trabajo de maquinaria pesada. Ver punto 3.1, página 17.

c) la frecuencia, duración y lugar de las descargas de efluentes líquidos y de emisiones a la atmósfera;

Especificaciones: No hay efluentes líquidos. Al respecto de las emisiones de polvo a la atmósfera. Ver punto N° 3.1 página 17.

d) la composición, peligrosidad y cantidad de residuos sólidos;

- Especificaciones: Las excavaciones serán ocupados por completo en la construcción del muro. Ver punto N° 3.1 página 18.

- Residuos sólidos de carácter doméstico provenientes de colaciones del personal, se producen solamente en la etapa de construcción, en orden de 10 Kg./día. Destino de residuos. Ver  punto N° 3.1 Página 18.

e) la frecuencia, duración y lugar del manejo de residuos sólidos;

Especificaciones: Ver Punto 3.1, pág. 18 de la D.I.A

f) la diferencia entre los niveles estimados de inmisión de ruido con proyecto o actividad y el nivel de ruido de fondo representativo y característico del entorno donde exista población humana permanente;

Especificaciones: La frecuencia será diaria por persona, cuya duración comprende los 4 meses de construcción del embalse. Ver punto 3.1 pág. N° 18 de la presente D.I.A.

g) las formas de energía, radiación o vibraciones generadas por el proyecto o actividad; y

Especificaciones: No se genera energía ni radiaciones o vibraciones en el contexto de este proyecto. Ver punto N° 3.1 página 19.

h) los efectos de la combinación y/o interacción conocida de los contaminantes emitidos o generados por el proyecto o actividad.

Especificaciones: El proyecto es un embalse de regadío, por tal motivo no emite contaminantes.

Artículo 6.- El titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su proyecto o actividad genera o presenta efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire.

A objeto de evaluar si se generan o presentan los efectos adversos significativos a que se refiere el inciso anterior, se considerará:

a) lo establecido en las normas secundarias de calidad ambiental y de emisión vigentes. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los Estados que se señalan en el artículo 7 del presente Reglamento;

Especificaciones: El proyecto no afecta normas secundarias de calidad ambiental, ni produce emisiones. El embalse redistribuye el recurso hídrico, sin intervenir en su calidad para fines de regadío.

b) la composición, peligrosidad, cantidad y concentración de los efluentes líquidos y de las emisiones a la atmósfera;

Especificaciones: No existen efluentes líquidos que no sean aguas de regadío que cumplen con la Norma Chilena 1333. Al respecto de emisiones a la atmósfera, ver lo expuesto en la Página N° 17, Punto 3.1. de la D.I.A.

c) la frecuencia, duración y lugar de las descargas de efluentes líquidos y de emisiones a la atmósfera;

Especificaciones: No existen efluentes líquidos. Emisiones de polvo por maquinaria pesada, Ver Punto 3.1, Página  N° 17, de la D.I.A.

d) la composición, peligrosidad y cantidad de residuos sólidos;

Especificaciones: Ver punto 3.1, Pág. 18 de la D.I.A.

e) la frecuencia, duración y lugar del manejo de residuos sólidos;

Especificaciones: Ver punto 3.1, Pág. 18 de la D.I.A.

f) la diferencia entre los niveles estimados de emisión de ruido del proyecto o actividad y el nivel de ruido de fondo representativo y característico del entorno donde se concentre fauna nativa asociada a hábitat de relevancia para su nidificación, reproducción o alimentación;

Especificaciones: Al respecto de la fauna, ver página N° 22, Punto 3.2., letra g,  de la D.I.A. No se detectó hábitat de relevancia para la nidificación, reproducción o alimentación para esta fauna en el sector del embalse. Al respecto de los ruidos ver página Nº 18, Punto 3.1 de la D.I.A.

g) las formas de energía, radiación o vibraciones generadas por el proyecto o actividad;

Especificaciones: El proyecto no genera energía, radiaciones ni vibraciones

h) los efectos de la combinación y/o interacción conocida de los contaminantes emitidos y/o generados por el proyecto o actividad;

Especificaciones: El proyecto no emite o genera contaminantes.

i) la relación entre las emisiones de los contaminantes generados por el proyecto o actividad y la calidad ambiental de los recursos naturales renovables;

Especificaciones: El proyecto no emite contaminantes.

j) la capacidad de dilución, dispersión, autodepuración, asimilación y regeneración de los recursos naturales renovables presentes en el área de influencia del proyecto o actividad;

Especificaciones: Tratándose de una Represa de Regadío, no existe emisiones que afecten la capacidad de dilución, dispersión, autodepuración, asimilación y regeneración de recursos naturales renovables. No se afecta fauna, ni calidad de aguas, suelos, etc. Ver página N° 21 y 22, Punto 3.2., letra f - g) de la D.I.A.

k) la cantidad y superficie de vegetación nativa intervenida y/o explotada, así como su forma de intervención y/o explotación;

Especificaciones: En el área de proyecto se interviene 7 especies de Algarrobo, para ello se propone un plan de replante en relación 1:10, los cuales serán plantados en el fundo. Ver punto 2, letra G. de la D.I.A.

l) la cantidad de fauna silvestre intervenida y/o explotada, así como su forma de intervención y/o explotación;

Especificaciones: No interviene ni explota fauna. Ver Pág. 22, punto 3.2 la de D.I.A.

m) el estado de conservación en que se encuentren especies de flora o de fauna a extraer, explotar, alterar o manejar, de acuerdo a lo indicado en los listados nacionales de especies en peligro de extinción, vulnerables, raras o insuficientemente conocidas;

Especificaciones: Se afectan las 7 especies de Algarrobo, que presenta categoría de conservación “Vulnerable”, en cuanto a fauna no se afecta a especies con problemas de conservación.

n) el volumen, caudal y/o superficie, según corresponda, de recursos hídricos a intervenir y/o explotar en:

n.1. vegas y/o bofedales ubicados en las Regiones I y II, que pudieren ser afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas;

Especificaciones: El proyecto se ubica en la IV Región de Coquimbo.

n.2. áreas o zonas de humedales que pudieren ser afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas o superficiales;

Especificaciones: El proyecto no se ubica en zonas o áreas de humedales.

n.3. cuerpos de aguas subterráneas que contienen aguas milenarias y/o fósiles;

Especificaciones: El proyecto no interviene aguas subterráneas que contienen aguas milenarias y/o fósiles.

n.4. una cuenca o subcuenca hidrográfica transvasada a otra; o

Especificaciones: El proyecto no interviene cuencas o subcuencas hidrográficas transvasadas a otras.

n.5. lagos o lagunas en que se generen fluctuaciones de niveles;

Especificaciones: El proyecto no interviene lagos o lagunas.

ñ) las alteraciones que pueda generar sobre otros elementos naturales y/o artificiales del medio ambiente la introducción al territorio nacional de alguna especie de flora o de fauna; así como la introducción al territorio nacional, o uso, de organismos modificados genéticamente o mediante otras técnicas similares;

Especificaciones: El proyecto es un embalse de regadío, no contempla introducción de flora, fauna y/u otros organismos. Solo se realizará replante de Algarrobos, especie de la zona.

o) la superficie de suelo susceptible de perderse o degradarse por erosión, compactación o contaminación;

Especificaciones: Sólo se perderá y compactará el suelo donde está proyectado el embalse. Ver punto 3.2, letra f de la D.I.A.

p) la diversidad biológica presente en el área de influencia del proyecto o actividad, y su capacidad de regeneración.

Especificaciones: Ver punto 3.2 letra g de la D.I.A.

Artículo 7.- Las normas de calidad ambiental y de emisión que se utilizarán como referencia para los efectos de evaluar si se genera o presenta el riesgo indicado en la letra a) y los efectos adversos señalados en la letra b), ambas del artículo 11 de la Ley, serán aquellas vigentes en los siguientes Estados: República Federal de Alemania, República Argentina, Australia, República Federativa del Brasil, Confederación de Canadá, Reino de España, Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos de Norteamérica, Nueva Zelanda, Reino de los Países Bajos, República de Italia, Japón, Reino de Suecia y Confederación Suiza. Para la utilización de las normas de referencia, se priorizará aquel Estado que posea similitud, en sus componentes ambientales, con la situación nacional y/o local.

Especificaciones: El presente proyecto, no tiene implicancia para la legislación indicada.

Artículo 8.- El titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su proyecto o actividad genera reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos.

A objeto de evaluar si el proyecto o actividad genera reasentamiento de comunidades humanas, se considerará el desplazamiento y reubicación de grupos humanos que habitan en el área de influencia del proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas.

Se entenderá por comunidades humanas o grupos humanos a todo conjunto de personas que comparte un territorio, en el que interactúan permanentemente, dando origen a un sistema de vida formado por relaciones sociales, económicas, y culturales, que eventualmente tienden a generar tradiciones, intereses comunitarios y sentimientos de arraigo.

Especificaciones: El proyecto no contempla ninguna intervención hacia la población humana. El poblado más cercano se encuentra fuera del Fundo Centinela, a unos 500 metros al Noreste del sector de emplazamiento del embalse.

Asimismo, a objeto de evaluar si el proyecto o actividad genera alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, se considerará el cambio producido en las siguientes dimensiones que caracterizan dicho sistema de vida:

a) dimensión geográfica, consistente en la distribución de los grupos humanos en el territorio y la estructura espacial de sus relaciones, considerando la densidad y distribución espacial de la población; el tamaño de los predios y tenencia de la tierra; y los flujos de comunicación y transporte;

b) dimensión demográfica, consistente en la estructura de la población local por edades, sexo, rama de actividad, categoría ocupacional y status migratorio, considerando la estructura urbano rural; la estructura según rama de actividad económica y categoría ocupacional; la población económicamente activa; la estructura de edad y sexo; la escolaridad y nivel de instrucción; y las migraciones;

c) dimensión antropológica, considerando las características étnicas; y las manifestaciones de la cultura, tales como ceremonias religiosas, peregrinaciones, procesiones, celebraciones, festivales, torneos, ferias y mercados;

d) dimensión socio-económica, considerando el empleo y desempleo; y la presencia de actividades productivas dependientes de la extracción de recursos naturales por parte del grupo humano, en forma individual o asociativa; o

e) dimensión de bienestar social básico, relativo al acceso del grupo humano a bienes, equipamiento y servicios, tales como vivienda, transporte, energía, salud, educación y sanitarios.

Especificaciones: El proyecto no tiene vinculación con sistemas de vida, costumbres de población.

Artículo 9.- El titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su proyecto o actividad se localiza próximo a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar.

A objeto de evaluar si el proyecto o actividad se localiza próximo a población, recursos o áreas protegidas susceptibles de ser afectados, se considerará:

a) la magnitud o duración de la intervención o emplazamiento del proyecto o actividad en o alrededor de áreas donde habite población protegida por leyes especiales;

b) la magnitud o duración de la intervención o emplazamiento del proyecto o actividad en o alrededor de áreas donde existen recursos protegidos en forma oficial; o

c) la magnitud o duración de la intervención o emplazamiento del proyecto o actividad en o alrededor de áreas protegidas o colocadas bajo protección oficial.

Especificaciones: El proyecto no se localiza próximo a población  recursos y áreas protegidas.

Artículo 10.- El titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su proyecto o actividad genera alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona.

Especificaciones: El proyecto no influye a valores paisajísticos o turísticos.

A objeto de evaluar si el proyecto o actividad, en cualquiera de sus etapas, genera o presenta alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona, se considerará:

a) la duración o la magnitud en que se obstruye la visibilidad a zonas con valor paisajístico;

b) la duración o la magnitud en que se alteren recursos o elementos del medio ambiente de zonas con valor paisajístico o turístico;

c) la duración o la magnitud en que se obstruye el acceso a los recursos o elementos del medio ambiente de zonas con valor paisajístico o turístico; o

d) a intervención o emplazamiento del proyecto o actividad en un área declarada zona o centro de interés turístico nacional, según lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 1.224 de 1975.

Artículo 11.- El titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su proyecto o actividad genera o presenta alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.

Especificaciones: Ver informe Arqueológico de la D.I.A. Anexo Nº 2

A objeto de evaluar si el proyecto o actividad, respecto a su área de influencia, genera o presenta alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural, se considerará:

a) la proximidad a algún Monumento Nacional de aquellos definidos por la Ley 17.288;

Especificaciones: No existe proximidad a algún Monumento Nacional en el área del proyecto. Ver Informe Arqueológico, Anexo N° 2

b) la magnitud en que se remueva, destruya, excave, traslade, deteriore o se modifique en forma permanente algún Monumento Nacional de aquellos definidos por la Ley 17.288;

Especificaciones: No se contempla intervenciones a Monumentos Nacionales, que además no existen en área del proyecto.

c) la magnitud en que se modifique o deteriore en forma permanente construcciones, lugares o sitios que por sus características constructivas, por su antigüedad, por su valor científico, por su contexto histórico o por su singularidad, pertenecen al patrimonio cultural; o

Especificaciones: No existe construcción, lugares o sitios en el área del proyecto, que pertenezcan al patrimonio cultural.

d) la proximidad a lugares o sitios en que se lleven a cabo manifestaciones propias de la cultura o folclore de algún pueblo, comunidad o grupo humano.

Especificaciones: En la proximidad del área del proyecto no existen manifestaciones propias de la cultura, folklore de ningún pueblo, comunidad o grupo humano que pueden ser afectados por el proyecto del embalse.

  - Entregar la documentación y los antecedentes necesarios para acreditar el cumplimiento de la normativa de carácter ambiental

| Normativa ambiental de carácter general aplicable al proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normativa | Componente Ambiental regulado |  | Situación regulada |  |  | Etapa del proyecto en que se aplica la normativa ambiental |  |  | Institución Fiscalizadora o responsable |  |
| Constitución Política de la República. | Medio ambiente |  | Garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 Nº 8 y 24 de la C.P.E. |  |  | Levantamiento de la información del proyecto. |  |  | Institucionalidad ambiental. |  |
| Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Ley Nº 19.300 de 1994. | Medio ambiente |  | El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental. |  |  | Levantamiento de la información del proyecto. |  |  | CONAMA: Comisión Nacional del Medio Ambiente IV región y Corema Comisión Regional del Medio Ambiente IV Región. |  |
| Reglamento del Sistema de evaluación de Impacto Ambiental D.S. 30 de 1997 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. | Medio ambiente |  | Establece las disposiciones por las cuales se rige el SEIA y la participación de la comunidad en conformidad con la Ley Nº 19.300. |  |  | Levantamiento de la información del proyecto. |  |  | CONAMA: Comisión Nacional del Medio Ambiente IV región, Corema. Comisión Regional del Medio Ambiente IV Región. |  |
| Normativa ambiental de carácter específica aplicable al proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normativa |  | Componente ambiental regulado |  | Situación regulada | Etapa del proyecto en que se aplica la normativa ambiental. |  | Institución Fiscalizadora o responsable | Cumplimiento |  |  |
| D.S. Nº 594/2000 Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. |  | Ambiente del trabajo |  | Regula las condiciones generales de construcción y sanitarias de los lugares de trabajo, provisiones de agua potable, disposición de residuos industriales líquidos y sólidos, servicios higiénicos y evacuación de aguas servidas guiadas propias y comedores. En cuanto a contaminación ambiental, establece normas sobre contaminantes químicos y físicos (ruido, vibraciones, exposición al calor y frío, iluminación y radiación), estableciendo limites de tolerancia biológica por parte de los trabajadores. | Construcción |  | Servicio de Salud | Ruidos: El personal (operadores de maquinaria de construcción) expuesto a impactos sonoros será provisto de protectores auditivos. Agua potable: abastecimiento por llave de la casa, propiedad de la empresa Agrícola, que se ubica al lado del futuro embalse. La casa está conectada a la red de abastecimiento de agua potable del pueblo La Higuera. Dicha casa no está habitada. Su uso consiste en guardar algunas herramientas para el trabajo agrícola (Ver Anexo Nº 7, foto Nº2). Comedores: Existentes ya en el Fundo. (Ver Punto N° 2.2 letra b, Página N° 15, de la presente D.I.A. Baños: Ya existentes en el Fundo, junto al comedor del comedor (Ver Punto 2.2. letra b, Página N° 15, de la presente D.I.A.). |  |  |
| Continuación: … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normativa |  | Componente ambiental regulado |  | Situación regulada | Etapa del proyecto en que se aplica la normativa ambiental. |  | Institución Fiscalizadora o responsable | Cumplimiento |  |  |
| D.F.L. N° 1122. Ministerio de Justicia, Código de Aguas. Artículo 294 Artículo 101 del Reglamento S.E.I.A. |  |  |  | Autorización de construcción del embalse. | Antes de la construcción |  | DGA | Ver Punto 2 de la presente D.I.A. |  |  |

  - PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES

| Nº Permiso | Reglamento Nº Artículo | Contenido | Cuerpo Legal | Marco Legal adicional explícito en el Reglamento | Instituciones que se pronuncien y otorgan el permiso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101 | Permiso de la construcción de la represa, aseguramiento que no existe contaminación de aguas. | D.F.L. N° 1122 de 1981 del Ministerio de Justicia, Código de Aguas. | Artículo 294 | Dirección General de Aguas |

No existe contaminación de agua, dado que las aguas embalsadas entran al embalse en calidad de aguas de riego, es decir, cumpliendo con lo estipulado en la Norma Chilena 1333  y salen exactamente con la misma calidad de aguas, porque no existe ninguna intervención hacia ellas.

# COMPROMISOS AMBIENTALES VOLUNTARIOS

¿El titular del proyecto o actividad, contempla realizar compromisos ambientales voluntarios, no exigidos por la legislación vigente?

NO				SI	X

Aunque se ha pensado que este embalse debiera tener una duración mínima de cincuenta años, es posible que en un momento dado se considere conveniente abandonarlo.

Realizar esta operación será muy sencillo. Se vaciará el embalse hacia la Quebrada La Higuera y luego se procederá a demoler el muro que está en la cota 974 del terreno en un sector que como mínimo debe tener 10 metro de longitud.

Se presentará a CONAMA con un año de anticipación el Plan de Cierre y Abandono.

Mantención del embalse.

Regularmente se tomará lectura en el limnímetro determinando el volumen embalsado. En caso de ser superado el nivel máximo cota 981 el vertedero de rebalse entregará el caudal sobrante a la quebrada La Higuera.

Seguridad

Esta obra no afecta la seguridad de terceros por cuanto se encuentra ubicada en su totalidad en el predio y en el caso de una eventual falla, todo el daño se desarrolla dentro del mismo. Las aguas excesivas por mal manejo, o lluvias de intensidad máxima serán absorbidas fácilmente por la revancha de un metro y evacuadas hacia la quebrada La Higuera que las vaciará finalmente el río Combarbalá, Se dejarán PR de hormigón ubicados en forma que sea sencillo verificar hundimientos o deslizamientos de los muros después de un sismo.

Además se realizará:

- Replante de Algarrobos, como plan de compensación en relación 1:10.

- Monitoreo de impacto sonoro durante los primeros días de construcción del embalse.

# OTROS ANTECEDENTES

¿El titular del proyecto o actividad, estima conveniente anexar otros antecedentes para la evaluación de esta Declaración?

NO	X			SI

- FIRMA DE LA DECLARACION

Bajo juramento, declaro que, en base a los antecedentes presentados, cumpliré con la normativa ambiental vigente asociada a la ejecución del proyecto o actividad.

Firmado por:

Fecha: