CAPÍTULO 7

PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

7.1	Introducción

Conforme a lo establecido en la Ley Nº 19.300, Artículo 12 letra f) y en el RSEIA, Artículo 12 letra i) y Artículo 63, en el presente capítulo se presenta el Plan de Seguimiento Ambiental del proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad).

Este plan tiene por finalidad asegurar que las variables ambientales relevantes que dieron origen al Estudio de Impacto Ambiental (EIA), evolucionan según lo establecido en éste.  Además, se pretende determinar si las predicciones o estimaciones realizadas en el EIA se cumplen, o es necesario implementar medidas correctivas adicionales.

De acuerdo a lo expuesto en el Capítulo 3, el proyecto presenta uno de los efectos, las características o las circunstancias enunciadas en la letra b) del Artículo 11 de la Ley Nº 19.300 (Artículo 6 del D.S. Nº 30/97 del SEGPRES) y por tal razón, requiere de un Estudio de Impacto Ambiental para someterse al SEIA.  El efecto se refiere a la alteración de la calidad que generará el proyecto en el elemento ambiental aire.

  - Plan de Seguimiento Ambiental

De acuerdo a lo expuesto en el Capítulo 5, los efectos que se evaluaron y que se concluyó que tendrán impacto negativo significativo, y para los cuales es necesario hacer un seguimiento ambiental, corresponden al aumento de la cantidad de gases de combustión y del nivel de ruido local.  Además será necesario hacer un seguimiento a la calidad del agua superficial, para asegurar que la calidad de los RILes que el proyecto descargará al río Aconcagua cumpla con lo establecido en el D.S. Nº 90/00 del MINSEGPRES.

- Aire

Para el proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), se considera proseguir con el monitoreo de calidad del aire dispuesto en la Resolución Nº 513/00 de la COREMA V Región y lo que establezca la nueva Resolución de Calificación Ambiental.

Actualmente el monitoreo que se realiza en el punto de descarga (chimenea) sólo mide concentración de gases en las emisiones.  El presente proyecto considera la incorporación de un medidor de flujo de las emisiones, tanto para la actual Central como para su proyecto de ampliación, y así lograr una descripción más detallada y precisa de éstas.

Los nuevos antecedentes de volúmenes de emisiones, serán informados a la autoridad (COREMA V Región y Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota), de acuerdo al mismo plan que a la fecha rige a la actual central San Isidro.

- Ruido

Se propone incorporar un nuevo sistema de monitoreo para las emisiones de ruido.  Este consistirá en la medición del Nivel de Presión Sonora en dB(A) a 1 metro de distancia de las fuentes de emisión y receptores sensibles, tanto de día como de noche y en días hábiles y festivos.

- Efluentes

Los monitoreos de efluentes descargados por los procesos del proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), corresponden a la continuación del monitoreo que realiza la actual central San Isidro y que consiste en análisis diarios del efluente de la piscina de ecualización y análisis trimestrales de los residuos líquidos y de la calidad del agua del río Aconcagua. En forma paralela, es necesario controlar las siguientes actividades o procesos, para prevenir la contaminación hídrica o del suelo:

- El pozo separador de aceites de transformadores, cuyo contenido es casi exclusivamente de aguas lluvias;

- La red de drenaje fluvial, con el fin de asegurar que no contenga contaminantes que afecten al medio receptor;

- Las actividades de mantenimiento, que serán realizadas de forma que los residuos líquidos no alcancen la red de drenaje pluvial ni el suelo sin proteger.  Los residuos serán recogidos en recipientes adecuados con el fin de ser tratados como residuos sólidos; y

- Las manchas presentes en el suelo protegido, las que no serán lavadas mediante baldeo de agua, sino que serán tratadas con materiales sólidos, como por ejemplo arena o paños, los cuales recibirán el tratamiento de residuo sólido debidamente clasificado.

| Tabla 7.1 |  | Plan de seguimiento de los elementos ambientales impactados por el proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento o Componente ambiental | Lugar de monitoreo |  | Parámetro | Frecuencia | Metodología |
| Variables meteoroló-gicas | 4 Estaciones meteorológicas En San Pedro, Compañía de Bomberos de Quillota, Sector La Palma y central Nehuenco. |  | - Velocidad y dirección del viento; - Temperatura, humedad, radiación solar y precipitaciones (sólo en estación meteorológica Nehuenco). | Todos los días. | Medición en línea. Ver en el Anexo J .los siguientes procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental (SGA): PA.13 PA.14 PO.02 |
| Calidad del aire | 3 Estaciones de medición de calidad del aire En San Pedro, Compañía de Bomberos de Quillota y Sector La Palma |  | - NOX, O3, CO, HCM, CO2; |  |  |
| Emisiones | Punto de emisiones (chimeneas). |  | - Flujo (ton/mes) de NOX, CO, y O2; y - Concentraciones (g/m3) de NOX, CO, y O2. | Todos los días. | Medidor en línea de flujo y concentraciones. Ver en el Anexo J .los siguientes procedimientos del SGA: PA.13 PA.14 PO.02 |
| Ruido | Fuentes de emisión y receptores sensibles (las tres casas más cercana al emplazamiento de la Central). |  | NPSeq en dB(A) de día y noche en días hábiles y feriados. | Etapa de construcción y 1er año de funcionamiento: cada 30 días. Años posteriores: cada 6 meses. | Medición de Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (NPSeq), respetando los requerimientos establecidos por el D.S. N°146/98 MINSEGPRES. |
| Efluentes | Punto de descarga en el río Aconcagua. |  | Lo requerido por el D.S. Nº90/00 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República. | Una vez al mes. | Análisis físico-químico y bacteriológico. Ver en el Anexo J los siguientes procedimientos del SGA: PA.13 PA.14 PO.01 |

Elaboración:  INGENDESA.