Departamento de Ingeniería Civil Eléctrica.

Taller de Proyecto: “Energías Renovables”

# Biobike: Generación de energía a través de una bicicleta.

Profesor: Rodrigo Palma Behnke.

Auxiliar: Leonardo Stari.

Integrantes: Emilio Moreno.

Tiare Seymour.

Leonardo Villagrán.

Fecha: Miércoles 09 de Julio de 2008

Índice

Resumen Ejecutivo 									03

Introducción										04

Cuerpo										05

Estado del Arte									05

Metodología, Material y Método							06

Pruebas de Eficiencia                                                                      		07

Solución propuesta								11

Diseño										12

Motores									12

Circuito									12

Soporte									14

Conclusiones										17

Bibliografía										18

Anexos										19

Resumen Ejecutivo

El prototipo a realizar, llamado BioBike, nace para ayudar, aunque sea de manera mínima, a nuestro planeta que actualmente sufre por la crisis energética y el calentamiento global. Con BioBike pretendemos extraer energía limpia y gratuita de una bicicleta estática para que pueda ser reutilizada posteriormente.

Para esto diseñamos y construimos un motor a partir de disqueteras usadas que transformara la energía cinética de la bicicleta en energía eléctrica almacenable en una batería, la cual puede ser usada a posteriori en la aplicación que mayor utilidad tenga para el usuario, como puede ser, por ejemplo, una radio.

La metodología usada para esto fue la de realizar pruebas de eficiencia y análisis económicos previos a la construcción para anticiparnos a las fallas que surgen en este proceso y minimizarlas, junto con optimizar el prototipo, sin embargo notamos que muchas de las fallas son impredecibles y finalmente tuvimos que lidiar con ellas de la misma forma.

Si bien ya se pueden encontrar en el mercado sistemas de generación de energía para bicicletas, lo innovador del proyecto es que se pretende lograr ser más eficiente (generando más watts de potencia) sin que esto implique ser mucho más costoso, por eso ocuparemos en la construcción materiales de deshecho como disqueteras usadas.

Introducción

Actualmente en nuestro país y en el mundo existen muchos problemas con el abastecimiento energético, lo que implica que los precios de los mismos sean muy elevados, ya que la gran mayoría de las fuentes energéticas son de combustibles fósiles, los cuales se están agotando rápidamente debido a la sobredemanda del planeta. Así nos vemos en la necesidad de ver más allá y buscar nuevas fuentes energéticas, idealmente renovables, para el consumo de Chile y el exterior.

Existe una gran gama de energías renovables en el mundo (eólica, hidráulica, mareomotriz, geotérmica, solar,  calórico, etc.), pero el problema es su gran costo de producción, debido al alto costo fijo que implica la investigación y la instalación de toda esa maquinaria, y su baja eficiencia, pues cuesta mucho aún igualar los niveles de producción de plantas hidroeléctricas con alternativas ecológicas a gran escala. Es por esto que se necesita innovación en tecnologías para que la generación de estas sea rentable y lo suficientemente eficiente.

Tomando eso como referencia, y nuestro limitado rango de acción, enfocamos nuestro proyecto en aprovechar una de las tantas energías que se desperdician cada día, esta es la que se pierde cuando hacemos ejercicio en una bicicleta. En el caso de este proyecto nos enfocaremos en extraer energía de una bicicleta estática, creando un prototipo para ser utilizado en una de las bicicletas del gimnasio de Beauchef. Con la convicción de que en un futuro no muy lejano, este producto este instalado en cada una de las bicicletas.

En general este proyecto apunta a extraer la energía de la bicicleta para su posterior almacenaje y utilización, y en lo posible, hacer que esta extracción sea eficiente. También se busca que la estética y el funcionamiento de la bicicleta no se vean afectadas mayormente, de manera que no transgreda su normal uso por parte del usuario.

En este informe se ahondará en el diseño final, la metodología y materiales de trabajo para concretar el proyecto, así como en las dificultades de la realización del mismo.

Cuerpo

Estado del Arte:

BioBike pretende ser un sistema innovador en el campo de extracción y almacenamiento de energía no contaminante a partir de acciones en las que a diario no nos damos cuenta lo mucho que generamos y desperdiciamos al no poder canalizarla adecuadamente. Dentro de este contexto, y focalizados en la facultad de ciencias físicas y matemáticas de la Universidad de Chile, hemos puestos nuestros ojos en el gimnasio de musculación con pesas, donde a diario decenas de alumnos se ejercitan, más específicamente en las bicicletas estáticas.

Actualmente en el mercado general sólo se ofrecen 3 tipos de dínamos para bicicletas convencionales, que sin mucho gasto adicional pueden ser modificados para ser utilizados en las bicicletas estáticas, pero que sin embargo al ser creados solo para encender una luz su potencia no es muy alta. Los 3 tipos encontrados son:

Tabla 1. Dínamos, Potencia y Precios

| Tipo de dínamo | Potencia Generada (w) | Precio Aproximado (pesos) |
| --- | --- | --- |
| Dínamo de Buje | 0,5 – 2,7 | 5.5000 |
| Dínamo Convencional | ~6 | 4.000 |
| Dínamo de Radio | 2,5 – 3,3 | 6.500 |

(Fuentes: espaibici.com, mercadolibre.com y comercio en calle San Diego)

Haciendo una estimación a muy grandes rasgos nos podemos dar cuenta que los sistemas de generación de energía ofrecidos por el mercado son realmente ineficientes, es por esto que BioBike, en este caso, se posiciona como una alternativa eficaz para la extracción y posterior reutilización de la energía, algo que cada vez es más valorado por la sociedad a causa de la crisis energética mundial.

Además la propuesta de ocupar en la construcción del motor y reductor materiales de deshecho, léase disqueteras o discos duros en desuso, hace más atractiva la idea, pues además se está ayudando con un pequeño granito de arena al ecosistema que tan olvidado es en estos tiempos.

Metodología, Material y Método:

Para hacer realidad la BioBike construimos un motor tal que a partir de energía mecánica de rotación genera energía eléctrica con una diferencia de voltaje  capaz de cargar la batería, es decir ~12V, luego buscamos la forma de extraer la energía de la bicicleta sin alterar esta físicamente (por explícito requerimiento de la facultad) y transmitirla al motor para luego almacenarla en la batería.

Para esto y con el fin de ayudar al ecosistema montamos un alternador trifásico a partir de motores de disqueteras usadas. Cada motorcito consta de12 bobinados  (12 polos / 3 fases / 2 = 2 pares de polos) y un rotor con imanes permanentes de excitación. Uniendo varios de estos por medio de gomas con alto coeficiente de roce mutuo, y dependiendo de la frecuencia de giro promedio, podemos generar la cantidad de corriente y voltaje necesaria para cargar una batería sin problemas.

Por su parte para unir el motor a la bicicleta estática se usará una polea y caucho tal que el aparato se conecte a la única rueda de la bicicleta y no al piñón, para obtener así mayor velocidad lineal para la polea y con esto mayor frecuencia para el motor lo que conlleva una mayor eficiencia del mismo.

Este proceso implica un análisis de eficiencia de un motor de disquetera aislado para poder estimar adecuadamente la cantidad de motores necesarios para alcanzar los parámetros de la batería. También es necesario un análisis económico, pues así como no es posible que el modelo sea más ineficiente a los ofrecidos en el mercado, además tiene que ser capaz de competir en este para ser de este modo un real avance y no sólo un nuevo modelo sin importancia.

Este enfoque metodológico, de realizar pruebas de eficiencia y economía previas a la construcción, se elige para poder detectar las posibles fallas en los prototipos más pequeños y repararlas al momento y así disminuir los problemas en la construcción del prototipo final; además con esto se tiene una base concreta (datos extraídos de las pruebas) desde donde empezar a trabajar y así no hacerlo basados en  supuestos.

Figura 1. Motores de Disqueteras y Multitester

Pruebas de Eficiencia:

Antes de diseñar o construir cualquier prototipo debemos tener una estimación de cuanta energía es la que podemos generar y de que forma, por esta razón es necesario hacer pruebas de eficiencia a los materiales usados para luego idear una solución amigable.

Es así como desarmamos una disquetera y le sacamos el motor trifásico. Luego de encontrar las tres fases las separamos y las alargamos para después pegar toda la estructura en una placa de cobre que a su vez estaba clavada a una madera para darle más estabilidad. Después de esto tuvimos que adaptar el disco del motor para poderlo hacer girar con un Dremel a distintas velocidades, es así como le adherimos una tapa plástica con un orificio pequeño en el centro donde se ensamblaba el aparato eléctrico. También le pusimos en un costado de la tapa un rectángulo reflectante con el fin de poder medir la frecuencia de giro con un tacómetro. Por otro lado armamos un circuito con 3 resistencias en delta conectada cada esquina a una fase. Finalmente conectamos 2 multitester para medir la Corriente y el Voltaje y así sacar la potencia de cada motor con la siguiente formula:

Análisis de Datos:

| Frecuencia de Giro (rpm) | Voltaje (Volts) | Corriente (Amperes) |
| --- | --- | --- |
| 720 | 3,83 | 0,10 |
| 930 | 4,44 | 0,12 |
| 1020 | 4,85 | 0,13 |
| 1150 | 5.06 | 0,13 |
| 292 | 1.87 | 0,01 |
| 385 | 2.35 | 0,03 |
| 630 | 3,45 | 0,08 |
| 721 | 3,80 | 0,10 |
| 930 | 4,51 | 0,12 |
| 1020 | 4,76 | 0,12 |
| 1153 | 5,08 | 0,13 |
| 289 | 1,85 | 0,01 |

Tabla 2. Datos Obtenidos

Programa para aproximar la curva:

RPM = [720 930 1020 1150 292 385 630 721 930 1020 1153 289];

V = [3.83 4.44 4.8 5.06 1.87 2.35 3.45 3.80 4.51 4.76 5.08 1.85];

I = [0.1 0.12 0.13 0.13 0.01 0.03 0.08 0.1 0.12 0.12 0.13 0.01];

P = zeros(1,12);

M = zeros(1,12);

for i=1:12

P(i)=V(i)*I(i)*3/(sqrt(2));

rps(i)=RPM(i)/60;

end

plot(RPM,P)

K = polyfit(RPM,P,1);

hold on

k = polyval(K,RPM);

for i=1:12

M(i)=k(i)-0.06; %pesimista

end

plot(RPM,k,'red')

plot(RPM,M,'green')

A = [0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000];

a = polyval(K,A);

%plot(A,a,'green')

Con esto vemos que se cumple una relación bastante lineal, con lo que podemos estimar la potencia que darán una mayor cantidad de RPM:

RPM = [720 930 1020 1150 292 385 630 721 930 1020 1153 289];

V = [3.83 4.44 4.8 5.06 1.87 2.35 3.45 3.80 4.51 4.76 5.08 1.85];

I = [0.1 0.12 0.13 0.13 0.01 0.03 0.08 0.1 0.12 0.12 0.13 0.01];

P = zeros(1,12);

M = zeros(1,12);

for i=1:12

P(i)=V(i)*I(i)*3/(sqrt(2));

rps(i)=RPM(i)/60;

end

plot(RPM,P)

K = polyfit(RPM,P,1);

hold on

k = polyval(K,RPM);

for i=1:12

M(i)=k(i)-0.06; %pesimista

end

plot(RPM,k,'red')

plot(RPM,M,'green')

A = [0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000];

a = polyval(K,A);

plot(A,a,'magenta')

Donde se estima que:

| RPM | 1000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 | 11000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencia(W) | 1.2149 | 4.5020 | 7.7891 | 11.0762 | 14.3633 | 17.6504 |

Sin  embargo posteriormente descubrimos que los motores tenían un punto de saturación cercano a las 1200 rpm por lo que las estimaciones anteriores habían sido herradas y que era conveniente hacerlo girar a no más de 2000 rpm para conservar en buen estado los materiales del motor.

Figura 2. Pruebas de Eficiencia

Solución propuesta:

Después de mucho pensar la forma más eficiente de extraer la energía de una bicicleta estática y de pasar por varios formatos, modelos, investigaciones y experimentos,  se optó por hacer el que, según el punto de vista del grupo, del auxiliar ayudante y del profesor, era el que podría cumplir casi en su totalidad con la mayoría de los objetivos propuestos al inicio de la investigación, es decir, que no afectara al usuario de la bicicleta, que no cambiara mucho la estética de la bicicleta y además, el punto más importante, que extrajera la mayor cantidad de energía posible a nuestro alcance, evitando grandes pérdidas de ésta, como la calórica producida por el roce,  entre otras. Así se llegó a la conclusión de construir un grupo de 12 alternadores trifásicos que trabajaran en conjunto en la extracción de la energía de la bicicleta. Éstos fueron colocados sobre dos placas de cobre como una cadena de engranajes, para que todos coordinadamente giraran a la misma velocidad guiados por el motor principal. Al motor principal se le diseñó y pegó una estructura de ensamblaje que unió de forma sencilla un fierro. Toda esta estructura se montó en una “caja” de madera, que hizo que el fierro quedara precisamente bajo la rueda de la bicicleta estática y que al girar la bicicleta, girara el fierro y este precisamente hiciera girar al motor principal, girando así los 11 motores restantes. Para que el eje girara sin problema alguno, se unió a la estructura de madera a través de dos rodamientos.

Toda la energía producida por estos motores se manda a un circuito, que rectifica la energía, es decir la transforma de alterna a continua y regula su voltaje, para que ésta pueda ser almacenada en una batería y así ser reutilizada en cualquier otra cosa que se necesite.

Diseño:

El diseño de BioBike básicamente consta de tres partes importantes: motores, circuito y soporte.

Motores:

Esta estructura consta de dos placas de cobre de 20x20 cm unidas por 4  “L” pequeñas de metal, en las cuales van 12 motores de disqueteras unidos de tal forma que giren a la misma velocidad. Todos los motores giran en torno a uno central, que es el que hace girar a 4 de los 11 restantes; De estos 4, tres hacen girar dos más y uno de ellos sólo gira a uno.  A cada uno de estos motores se les alargaron las tres fases (U, V, W) y estas fueron soldadas a las placas una vez fijado el motor. Por otro lado para que las tapas de los motores giraran coordinadamente, en su borde fueron pegados elásticos gruesos de billetes, así con el alto roce de este material los discos giran todos a la misma velocidad (ruedan sin resbalar).

Figura 3. Diseño Motores

Circuito:

La principal tarea del circuito es rectificar la corriente obtenida por los motores, ya que estos al ser trifásicos dan una corriente alterna. Por esto luego de una investigación sobre los distintos circuitos ya existentes para tales propósitos, pero adecuándose a los requerimientos propios del generador, se llega al siguiente diseño:

2

1

3

Figura 4. Circuito rectificador

1- Entrada de las fases del motor después de haber sido conectados en delta.
2- Conjunto de Diodos por cada fase, son dos por cada fase con el fin de que la corriente no se devuelva al motor.
3- Inductancia de 1µH.

Después de tener la corriente rectificada se procede a utilizarla de alguna forma, en este caso será para cargar una batería de 12 V, para esto se conectara al circuito anterior el siguiente circuito estándar de cómo cargar una batería de 12 V.

Figura 5. Circuito para cargar Batería

Soporte:

Finalmente la tercera parte es una estructura de madera, similar a una caja pero con su cara frontal descubierta y su parte de arriba no está completamente tapada. Esta estructura contiene dos compartimientos de distintos tamaños. En el compartimiento de mayor tamaño, a 15cm. de la base se encuentra un fierro de 60cm. de longitud y 15mm. de diámetro, el cual esta unido a la madera pasando a través de dos rodamientos que están incrustados a las paredes de este compartimiento. La parte frontal de este compartimiento está descubierta para montar la bicicleta sobre la base de madera y que la rueda de la bicicleta estática quede perfectamente sobre el fierro y lo haga rodar de una forma similar a como giran los motores (por roce). De esta forma también impedimos el movimiento de toda la estructura.

Figura 6. Estructura y medidas

Para que la barra central sea girada se le han puesto dos gomas de 1 pulgada con el fin de que la rueda pase por entre ambas y por el roce gire, por esta misma razón el fierro tiene rodamientos en el extremo, haciendo así más fácil su rotación.

Figura 7. Unión Rueda-Eje

El segundo compartimiento se encarga de contener las otras dos estructuras importantes del proyecto y unir la primera, es decir la placa que contiene los motores al eje (el mismo fierro del primer compartimiento que atraviesa la madera a través del rodamiento) por medio de una estructura adherida al motor central. Es así como con un polímetro finamente perforado y un tubo de metal queda la barra principal unida al disco-motor principal.

Figura 8. Unión Eje-Motor

La placa se ensambla al segundo compartimiento de la estructura de madera con 4 “L” grandes, dos en cada esquina a cada una a uno de los lados de la placa.

Figura 9. Unión Placa-Estructura

Conclusiones

A lo largo del informe hemos dado cuenta del motivo del proyecto y el cómo se ha desarrollado, y viendo esto desde un enfoque crítico podemos dar cuenta del avance y falencias del trabajo.

Concluida la construcción podemos decir que el objetivo original de generar energía de una manera innovadora se ha cumplido, pues no habíamos encontrado prototipos generadores de corriente continua a partir de la rotación de una rueda de bicicleta. Además de esto podemos sentirnos orgullosos de haberlo hecho sin tener que intervenir la bicicleta, cosa que todos los aparatos presentes en el mercado lo hacen de mayor o menor forma.

Por otro lado hay que mencionar lo poco eficiente del sistema tanto eléctrica, pues los motorcitos se saturan a la potencia aproximada de 1,5 watts, como estéticamente, por el gran bulto que significa el aparato.

En el ámbito de la viabilidad del proyecto notamos que probablemente sea difícil implementarlo en todas las bicicletas estáticas de la Universidad, puesto que la estructura de soporte lo hace más caro de lo inicialmente pensado y que los motores tienen un punto de saturación muy bajo, sin embargo, y como modelo primario, queda como proyecto abierto a modificaciones de siguientes generaciones para hacerlo más barato y eficiente que el dispositivo actual.

Finalmente, y contextualizándolo dentro del curso de Energías Renovables, el proyecto nos ha servido para dimensionar lo costoso que es la investigación de nuevas formas de energías y lo difícil que es poder darle un uso eficiente, tanto como para situarlo a la par de las energías usualmente usadas a bases de combustibles fósiles. Sin embargo las esperanzas no se pierden y siempre habrá gente interesada en aportar con su granito de arena al planeta, además, ¿quién sabe si optimizando este producto, la energía producida por las bicicletas y por las máquinas de ejercicios en general, puede ser un gran campo no explorado dentro de las fuentes energéticas?

Bibliografía

http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamo_(generador_el%C3%A9ctrico)

http://www.profisica.cl/comofuncionan/como.php?id=33

http://es.geocities.com/errediez/dinamo

http://www.espaibici.com

http://www.mercadolibre.com

Anexos

Funcionamiento de un Dinamo:

Consta de un conductor eléctrico moviéndose perpendicularmente a un campo magnético que genera una diferencia de potencial.

El más básico que se construyó consta de un generador homopolar, empleando un disco de cobre que giraba entre los extremos de un imán con forma de herradura, generándose una pequeña corriente continua.

También es utilizado como generador de energía en una bicicleta para producir luz de poca intensidad.

Funcionamiento de un Alternador:

El alternador funciona exactamente sobre los mismos principios eléctricos que la dinamo, pero su construcción es diferente, y el componente es, como unidad, un tanto mas complicado y, por tanto, mas caro de producir. La posición del inducido y de las piezas polares están invertidas con respecto a la que ocupan en la dinamo. En torno al interior de la armadura del alternador van distribuidas las bobinas de inducido y este conjunto es denominado estator. La parte móvil del alternador es la que lleva las bobinas de campo y recibe el nombre de rotor. En comparación con la dinamo, las posiciones relativas de estas piezas quedan, pues, invertidas, y la corriente se genera en el componente estático. La diferencia mas importante radica en la relación entre el inducido y las piezas polares. En un alternador, los bobinados rotativos de campo se ven estimulados o <excitados> por una corriente procedente de la batería. Este proceso de excitación significa que el campo magnético inducido en el rotor es mucho mas poderoso que el inducido en las piezas estáticas correspondientes a la dinamo, y el proceso de producción de energía es, por tanto, mucho mas eficaz a velocidades bajas del motor. La corriente de excitación se introduce en el rotor del alternador por medio de un sistema de anillos y escobillas, algo similar al dispositivo del colector de la dinamo. En el alternador no puede existir una disposición de colector y escobillas para cargar o <rectificar> la corriente alterna que produce, porque la corriente es generada en el estator, que no se mueve. La corriente, pues, sale directamente. Durante años, los alternadores fueron utilizados solo allí donde se requería, como producto final, corriente alterna. El equipo rectificador era voluminoso, caro, y, en términos generales, inadecuado para su utilización en alternadores pequeños como los de los automóviles. A finales de los años 50, la invención de los transistores puso a disposición de la industria un sistema de rectificación sencillo y relativamente barato, además de sólido. La rectificación de la corriente generada se logra por medio de 4 o 6 diodos de silicio, en un paquete rectificador, que va conectado a un puente rectificador. Los diodos actúan como válvulas o interruptores casi perfectos.