EXAMEN   CURSO CI 44 A

GEOTECNIA

SEMESTRE OTOÑO 2004

Fecha:09 julio, 2004

Profesor:  Claudio Foncea

Prof. Auxiliar:  David Silva

Pregunta 1 (30%)

Para cada uno de los ensayos de laboratorio que se indican, defina:

- los parámetros que se obtienen,

- ¿cómo se utilizan?

- ¿para qué suelos se aplican?

# Ensayos: 	(7.5%) Límites de Atterberg,

# (7.5%) Granulometría,

# (7.5%) Densidad Relativa y sus componentes,

# (7.5%) Compactación

- Observación: las respuestas correctas deberán mencionar todos los aspectos objetivos de importancia; la omisión de cada uno de estos aspectos implicará una reducción progresiva de la nota.

Pregunta 2 (20%)

Para cada una de las ecuaciones que se indican, se pide:

- describir en términos objetivos el fenómeno que cada ecuación representa,

- el significado físico de cada término,

- las hipótesis que permitieron obtener la ecuación,

- la solución gráfica de la ecuación.

Ecuaciones:

∂2h∂x2+∂2h∂y2=0

- cv∂2h∂z2=∂ue∂t

Pregunta 3 (50%)

Para el caso de la figura, se pide determinar:

- (10%) el asentamiento total por consolidación de los dos estratos de arcilla,

- (20%) el asentamiento conjunto de los dos estratos de arcilla vs tiempo para t=15 días, 1 mes y 2 meses,

- (20%) el exceso de presión neutra, la presión neutra y la tensión vertical efectiva en los puntos A, B y C para t=15 días, 1 mes y 2 meses.

T=π4U2	cuando U≤60%

- T=−0.9332log(1−U)−0.0851	cuando U>60%