## Control 2

##### Pregunta 1

Suponga que una empresa le ha encargado un estudio de  demanda de transporte de una ciudad pequeña del país. La ciudad tiene una población de 15.000 habitantes, y ha sido dividida en dos grupos socioeconómicos homogéneos de igual tamaño: los hogares de ingreso alto, cuyo ingreso mensual medio es de $600.000, y los hogares de ingreso bajo, con ingreso promedio de $200.00 al mes. Los modos de transporte de la ciudad son auto y bus.

Considere que la función de utilidad indirecta condicional en la elección de modo de transporte es lineal en los atributos tiempo de viaje (tv) y  tarifa o costo del viaje dividido en el ingreso mensual del hogar (c/I):

V=α0+β⋅tv+γ⋅cI

Considere que el término estocástico de la función de utilidad se distribuye iid Gumbel, y que los parámetros a0, β y γ han sido calibrados adecuadamente. Se conoce la siguiente información respecto de la demanda:

- El 60% de las personas pertenecientes a hogares de ingreso alto posee automóvil, en tanto que para el estrato bajo sólo el 30% de las personas tiene automóvil.

- El parámetro asociado al costo es igual para toda la población: -1000 [utiles]

- Estudios indican que las personas de ingreso alto disminuyen en 0,05 su utilidad si se incrementa en un minuto el tiempo de viaje, mientras que las de ingreso bajo lo hacen en 0,02.

- Los valores de los atributos para cada modo son:

| Modo | Tiempo de Viaje [min] | Costo [$] |
| --- | --- | --- |
| Auto | 15 | 500 |
| Bus | 25 | 240 |

- Si la tarifa del bus disminuye un 25%, la probabilidad de elegir auto es de 0,5 para los hogares de ingreso alto y 0,4 para los hogares de ingreso bajo.

- Plantee la expresión detallada del modelo y explique la propiedad de la irrelevancia de alternativas independientes.

- Determine las constantes modales en base a la información dada.

- Derive de este modelo la utilidad marginal del tiempo y la utilidad marginal del costo ¿qué representan estos valores? Calcule el valor subjetivo del tiempo para los hogares de ingreso alto y de ingreso bajo. ¿Los resultados obtenidos se ajustan a lo esperado?

- Calcule la demanda agregada de cada modo de transporte.

##### Pregunta 2

Suponga que se le ha pedido estimar la matriz origen-destino de viajes en una ciudad que tiene las siguientes características:

- La ciudad está compuesta por una parte importante que está en el continente y una isla donde también existe actividad, principalmente de tipo comercial.

- La isla está conectada a la parte continental de la ciudad por un único puente, el cual es monitoreado diariamente mediante un mecanismo electrónico de control de flujo.

- El desarrollo de la actividad comercial en la isla es seguido muy de cerca por los analistas, que poseen información detallada sobre las actividades desarrolladas en la isla y su evolución en el tiempo, lo cual permite obtener estimaciones muy certeras de los viajes atraídos por las distintas zonas de la isla en cualquier momento.

Considerando que tiene también disponible una observación antigua (10 años) de la matriz origen-destino de viajes, y que la población crece a una tasa constante de 2% anual, se pide:

- Qué información relevante para la modelación de la distribución de viajes está disponible, y cual podría obtenerse indirectamente.

- Plantee un modelo que permita encontrar la matriz origen destino actual utilizando TODA la información disponible. Derívelo desarrollando en detalle todas sus componentes.

- Suponiendo que la ciudad está dividida en dos zonas que se encuentran en la isla (1-2) y dos en el continente (3-4), que la matriz antigua es la que se entrega a continuación, que la actividad atractora de viajes en las zonas 1 y 2 se ha incrementado en los últimos 10 años en un 25 y un 30% respectivamente y que en el puente se observa un flujo de 1250 viajes por hora hacia la isla y 80 viajes/hora hacia el continente, encuentre la matriz origen-destino de viajes.

| Oi Dj | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 60 | 20 | 15 |
| 2 | 55 | 45 | 19 | 30 |
| 3 | 250 | 320 | 60 | 35 |
| 4 | 280 | 180 | 15 | 20 |