Diseño Computacional Métodos por Hundimiento

Diseño de Minas Subterráneas MI58B

Semestre primavera 2009

- Fecha de entrega: Jueves 20  de Noviembre de 2009

- Grupos de 3 personas (leer mas abajo instrucciones referentes a cada grupo)

Se le pide realizar el diseño de la mina la cual se representa su geología y distribución de leyes en el proyecto PALA_IP. Un corte trasversal del yacimiento que muestra la distribución de rocas se presenta a continuación.

Aire

Secundario

Primario

Las curvas granulométricas que estiman el porcentaje de finos y gruesos en las zonas de primario y secundario coinciden con las observaciones de “Palabora less fractured” y “Bingham Fine” respectivamente.

El yacimiento posee una geometría cilindrica con dimensiones en planta de 1400x800 metros y se extiende por sobre los 1800 metros de profundidad. El centro del yacimiento se encuentra formado por carbonatitas badeadas y transigenas. El sector Oeste se encuentra formado principalmente por carbonatitas transigenas y el sector Este con carbonatitas bandeadas. El yacimiento se encuentra interceptado por una serie de dikes de dolorita que siguen la orientación de las estructuras principales. Una planta del depósito se presenta a continuación de modo de entender el setting estructura del depósito.

La resistencia a la compresión uniaxial de las unidades litológicas presentes es el siguiente:

| Dominio | UCS (MPa) |
| --- | --- |
| Carbonatitas | 60-180 |
| Carb. Trans | 95-120 |
| Dolorita | >300 |

Los esfuerzos a 300m de superficie se consideran hidrostáticos los cuales resultan ser del orden de 38 MPa.

Existe una variabilidad extensiva en los patrones estructurales presentes en el depósito. El sector central se encuentra interceptado por una serie de estructuras de dolorita las cuales disminuyen hacia el sector Oeste y el sector Este posee solamente un set de estructuras de dolorita. El yacimiento ha sido dividido en tres zonas geotécnicas las cuales se han clasificado de acuerdo al método de Laubscher MRMR. La zona central del yacimiento se caracteriza por un MRMR de 48, el sector Oeste con 61 y el sector Este con 76.

61

48

78

Información Geotécnica.

La información geotécnica ha sido entregada por la empresa consultora Golder y se muestra a continuación.

Mapeos geotécnicos han sido recientemente efectuados con el objetivo de caracterizar la calidad del macizo rocoso. Una buena cantidad de información ha sido recopilada y almacenada con respecto a mapeos de galerías subterráneas. RQD y el espaciamiento de las discontinuidades han sido tomados desde la base de datos inicial para cuantificar la diferencia de ff/m rating.

Basado en el gráfico anterior, se deriva que el espaciamiento entre discontinuidades promedio es de 1.2 metros con un máximo de 3.2 metros que representan el percentil 90%. El mínimo es de 0.1 metros que representa el percentil 5%. Basado en el espaciamiento de las discontinuidades, el RQD fue requerido para estos percentiles específicos. A continuación se muestra una tabla resumen con estos análisis:

Basado en Bieniawski (1976) y la caracterización de Laubscher (1990), ff/m fue derivado de ajustar por el factor 50/40. A continuación se muestra una tabla resumen con la estimación de ff/m rating.

El rango para ff/m es estimado en el rango 22 – 40. Esta información se usará posteriormente para el cálculo de HIZ.

Finalmente, se les pide:

- Se le pide discutir en método de explotación a utilizar

- Realice el diseño minero para la opción escogida

- Genere un programa de producción y preparación minera para el diseño en cuestión

- Estime los costos e inversiones para llevar a cabo el proyecto