DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS

# CURSO CI-61C

Luis Arrau del Canto

Ing. Civil U. de Chile

I.	EMBALSES.

1.	DEFINICIONES Y CONCEPTOS.

1.1	Obras de regulación de Aguas: Aquellas cuyo objetivo es acumular agua para satisfacer necesidades en forma planificada.

1.2	Presa: Muro, de diversos materiales posibles, que se construye a través de un río, estero, arroyo u otro curso de agua, para almacenarla a fin de derivarla fuera del cauce o regular su curso.

1.3	Embalse: Gran depósito que se forma artificialmente, por lo general cerrando la boca de un valle mediante un dique o presa, y en el que se almacenan las aguas de un río o arroyo, a fin de utilizar en el riego de terrenos, en el abastecimiento de agua potable de poblaciones, en la producción de energía eléctrica, etc. También se denomina embalse a las aguas así acopiadas.

1.4	Area de inundación: Zona de aguas arriba de la presa, factible de quedar cubierta por las aguas en algún momento.

1.5	Embanque: Sedimentos o materiales sólidos, en general, acarreados por los ríos y que quedan atrapados en el embalse, disminuyendo su capacidad de almacenamiento de agua.

1.6	Presas de embalse: Conjunto de obras que permiten almacenar el agua requerida de regulación. Los componentes principales son:

1.6.1	Muro de presa.

1.6.2	Obras de desviación: Desvían el río durante la construcción del muro.

1.6.3	Obras de evacuación (vertedero): Extraen los caudales de exceso, impidiendo que el agua pase por encima del muro.

1.6.4	Obras de toma: Extraen el agua desde el embalse en forma controlada.

1.6.5	Area de inundación: Aun cuando no pueda corresponder a una obra de ingeniería propiamente tal, es importante por la inversión que puede significar en expropiaciones, además de las labores constructivas previas que pueden requerir desmontes, cambios de ubicación de caminos, de líneas férreas, de líneas de AT, o de teléfonos, etc.

1.7	Propósitos: Los usos, destinos o propósitos posibles de las aguas de un embalse son diversos, como por ejemplo: riego, agua potable, producción de energía, usos industriales, control de avenidas, agua para el ganado o para animales salvajes, esparcimiento, aplicaciones domésticas o municipales, regulación de corrientes, control de calidad.

1.8	Tipos de usos de las aguas: Se distinguen los siguientes:

1.8.1	Uso consuntivo, es aquel en que las aguas se consumen y no es posible reutilizarlas sino hasta dentro de un tiempo difícilmente cuantificable. El riego es un uso consuntivo.

1.8.2	Uso no consuntivo, es aquel en que las aguas no se consumen ni se degradan en calidad, siendo posible su planificación y utilización inmediata para otro propósito.

1.9	Volumen de regulación: Es el volumen necesario para regular las aguas de acuerdo con los objetivos. Se calcula sobre la base de una simulación o balance entre las necesidades de agua y el agua disponible.

1.10	Capacidad total de embalse: Debe ser definida considerando su vida física útil. Existe una pérdida de capacidad debido al embanque del área de inundación. Usualmente, se denomina "volumen muerto" o "volumen para embancamiento" a aquel volumen contenido bajo el nivel de las obras de captación de las aguas. De esta manera, la capacidad total del embalse queda definida por la suma del volumen muerto más el volumen de regulación. El nivel de aguas alcanzado para lograr este volumen se denomina "nivel máximo normal".

1.11	Altura de la presa: Debe calcularse como la altura que corresponde al nivel máximo normal, más una revancha adicional, en cuyo cálculo se integran varios conceptos, tales como la carga de agua necesaria para el vertedero, oleaje, asentamiento del muro, etc.

1.12	Clasificación de las presas de embalse según su propósito:

1.12.1	De propósito simple: Satisfacen un solo objetivo.

1.12.2	De propósitos múltiples o multipropósitos: Están destinadas a satisfacer más de una necesidad en conjunto.

1.13	Clasificación de presas según sus características de operación:

1.13.1	Obras de pequeña magnitud: Regulación horaria, diaria o de fin de semana.

1.13.2	Obras de regulación estacional o anual.

1.13.3	Obras de regulación multianual.

1.14	Clasificación de presas según su tamaño: Grandes presas y pequeñas presas. De acuerdo con la clasificación del ICOLD (International Commission on Large Dams), las grandes presas corresponden a aquellas de a lo menos 15 millones de m3 o bien con otras características especiales, como por ejemplo de gran longitud del muro.

1.15	Clasificación de presas según el uso principal:

1.15.1	Presas de almacenamiento: Embalsan el agua en los períodos en que sobra, para utilizarla cuando escasea.

1.15.2	Presas de derivación: Su función fundamental es proporcionar carga necesaria para derivar el agua hacia las zanjas, canales u otros sistemas de conducción al lugar en que se van a usar. Suelen denominarse barreras.

1.15.3	Presas reguladoras: Su función principal es retardar el escurrimiento de las crecidas normales y disminuir el efecto de las mayores. Pueden cumplir otras funciones, tales como recargar acuíferos, atrapar sedimentos, etc.

1.16	Clasificación según proyecto hidráulico:

1.16.1	Presa vertedora: Puede descargar aguas sobre su coronamiento, por lo que debe estar hecha de materiales no erosionables por la descarga, tales como concreto, mampostería, madera, acero, etc.

1.16.2	Presa no vertedora: Se proyecta para que no pase el agua por sobre su coronamiento, lo que permite ampliar las alternativas de materiales a utilizar (tierra, enrocado, etc.).

1.17	Clasificación según los materiales más comunes constitutivos del muro: Aun cuando existen otros materiales tales como la madera, por ejemplo, la clasificación más usual es la siguiente:

1.17.1	Presas de tierra.

1.17.2	Presas de enrocado o de otros materiales permeables con pantalla impermeable, como por ejemplo las CFRD (Concrete Face Rockfill Dam) con cuerpo de material fluvial.

1.17.3	Presas de concreto:

- De gravedad

- De arco

- De contrafuertes

- De hormigón rodillado

Una presa de embalse debe cumplir tres funciones básicas: Impermeabilidad, estabilidad y capacidad vertedora. Estos requisitos han motivado que la mayoría de las presas estén compuestas por más de un material, existiendo una diversidad de diseños. A continuación, se muestra una serie de ejemplos de presas existentes en el mundo.

1.18	Ejemplos típicos de muros de presas no vertedoras.

| EJEMPLOS TIPICOS DE MUROS DE PRESAS NO VERTEDORAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO | PERFIL TIPICO | DESCRIPCION |
| Presa homogénea | 1 | Cuerpo completo es impermeable, con excepción de algunas obras para prevenir erosión. |
| Presa zonificada | 2 | Presa en general impermeable, pero con 2 zonas de transición, que cumplen la función de filtro y dan estabilidad. |
| Presa con núcleo central | 3 | Presa similar a la anterior, en la que el núcleo impermeable es mucho más esbelto. |
| Presa con núcleo central inclinado | 4 | El mismo concepto anterior, pero adaptada la geometría a condiciones específicas del lugar. |
| Presa con membrana impermeable | 5 | El cuerpo no es lo suficientemente impermeable, por lo que requiere de una membrana impermeable, que puede ir por aguas arriba o por el centro. |
| Presa con diente de fundación | 6 | Presa con núcleo impermeable y con una transición semipermeable, que requiere prolongar hacia la fundación la impermeabilidad, hasta alcanzar la roca impermeable. |
| Presa con núcleo y pared moldeada | 7 | El mismo concepto anterior, pero la impermeabilidad de la fundación se logra con una pared moldeada. |
| Presa homogénea sobre fundación impermeabilizada con pilas | 8 | Presa homogénea que requiere una impermeabilización de la fundación, que se logra a base de pilas. Los drenes al pie aseguran una salida del flujo de filtración sin migración de materiales. |
| Idem anterior, impermeabilizada con inyección | 9 | El mismo concepto anterior, pero la impermeabilización de la fundación se logra con inyecciones especiales. |
| Idem anterior impermeabilizada con cortina de concreto | 10 | El mismo concepto anterior, pero la impermeabilización se logra con una cortina de concreto o pared moldeada. |
| Presa con núcleo impermeable e impermeabilización de la fundación | 11 | Presa que requiere prolongar su núcleo hacia la fundación, pero no hasta la roca. Se acepta un flujo subterráneo, pero se alarga la línea de flujo bajo el impermeable. |
| Presas con extensión del núcleo hacia aguas abajo y carga al pie, con o sin dren | 12 | Concepto parecido al anterior, en que se logra alargar la línea de flujo bajo el estrato impermeable, a la vez que ésta tiene un cuerpo mayor. Para asegurar estabilidad del talud de aguas abajo, se agrega una berma o carga al pie. |
| Presa sobra fundación estratificada y pozos de alivio | 13 | Presa cuya fundación tiene un estrato impermeable sobre su fundación permeable, y requiere aliviar presiones para evitar levantamientos al pie. |
| Presa con alfombra impermeable por aguas arriba | 14 | Presa con núcleo y semipermeable, que requiere un dren aguas abajo del núcleo y que se agrega un alfombra impermeable por aguas arriba para alargar el recorrido de las líneas de flujo por la fundación. |
| Presa con membrana impermeable, parcial o total | 15 | Presa fundada en zona muy permeable, que requiere impermeabilizar toda el área de embalse con una membrana. El dren asegura la estabilidad de la membrana cuando la presa está vacía. |

1.19	Características de los materiales.

| PROPIEDADES PROMEDIO DE LOS SUELOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Clasificación del suelo | Compactación Proctor |  | Permeabilidad, k, pies/año | Resistencia al Corte |  |  |
|  | Dens. máx.del material seco (lb/pie3) | Proporción óptima de agua (%) |  | C0 (lb/plg2) | Csat (lb/plg2) | tan φ |
| GW | >119 | <13,3 | 27,000±13,000 | (*) | (*) | >0,79 |
| GP | >110 | <12,4 | 64,000±34,000 | (*) | (*) | >0,74 |
| GM | >114 | <14,5 | >0,3 | (*) | (*) | >0,67 |
| GC | >115 | <14,7 | >0,3 | (*) | (*) | >0,60 |
| SW | 119±5 | 13,3±2,5 | (*) | 5,7±0,6 | (*) | 0,79±0,02 |
| SP | 110±2 | 12,4±1,0 | >15,0 | 3,3±0,9 | (*) | 0,74±0,02 |
| SM | 114±1 | 14,5±0,4 | 7,5±4,8 | 7,4±0,9 | 2,9±1,0 | 0,67±0,02 |
| SM-SC | 119±1 | 12,8±0,5 | 0,8±0,6 | 7,3±3,1 | 2,1±0,8 | 0,66±0,07 |
| SC | 115±1 | 14,7±0,4 | 0,3±0,2 | 10,9±2,2 | 1,6±0,9 | 0,60±0,07 |
| ML | 103±1 | 19,2±0,7 | 0,59±0,23 | 9,7±1,5 | 1,3±(*) | 0,62±0,04 |
| ML-CL | 109±2 | 16,8±0,7 | 0,13±0,07 | 9,2±2,4 | 3,2±(*) | 0,62±0,06 |
| CL | 108±1 | 17,3±0,3 | 0,08±0,03 | 12,6±1,5 | 1,9±0,3 | 0,54±0,04 |
| OL | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
| MH | 82±4 | 36,3±3,2 | 0,16±0,10 | 10,5±4,3 | 2,9±1,3 | 0,47±0,05 |
| CH | 94±2 | 25,5±1,2 | 0,05±0,05 | 14,9±4,9 | 1,6±0,86 | 0,35±0,09 |
| OH | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |

±	Indica límites de 90% de confianza del valor medio.

*	Denota datos insuficientes.

>	Es mayor que.

<	Es menor que.

2.	ASPECTOS GENERALES DE DISEÑO.

2.1	Presas de Tierra.

Todas las presas deben ser seguras y estables durante la construcción y operación. Para ello, en el caso de las presas de tierra deben cumplirse los siguientes requisitos básicos:

-	El muro debe estar a salvo de ser sobrepasado durante las crecidas.

-	Taludes estables en todo momento, incluso durante un vaciado rápido.

-	El muro debe ser diseñado de modo de no imponer fatigas excesivas a la fundación.

-	Debe controlarse el flujo de filtraciones de modo de evitar peligros de erosión interna.

-	El muro debe no ser sobrepasado por el oleaje.

-	El talud de aguas arriba debe protegerse contra la erosión por efecto de oleaje, en tanto que el coronamiento y el talud de aguas abajo deben protegerse contra la erosión debida al viento y la lluvia.

2.2	Presas de tierra y enrocado.

Estas presas corresponden a un poco más de la mitad de las existentes en el mundo. Básicamente, están compuestas por núcleo, filtros y espaldones.

1) Núcleo:-	Impermeable

16Figura 2.1: Perfil típico de presa de tierra y enrocado

-	Poco compresible

-	Deformable y plástico

-	Resistencia al esfuerzo de corte relativamente baja

2) Filtro:-	Más permeable que el núcleo y capaz de retener finos

-	No debe penetrar en los huecos del espaldón

-	Poco compresible

-	Resistencia al esfuerzo de corte comparable con la del espaldón

3) Espaldón: -	Alta resistencia al esfuerzo de corte

-	Poco compresible

-	Inalterable ante los agentes climáticos

2.3	Presas de enrocado.

Están constituidas por rocas de varios tamaños, cuya función es dar estabilidad, más una pantalla impermeable, que en lo posible se recomienda construir en el talud de aguas arriba. Los requisitos son análogos a las presas de tierra, con la salvedad que no presentan problemas de vaciado rápido. Por el contrario, necesitan de frecuentes vaciados para inspeccionar la pantalla impermeable, en aquellos casos en que está ubicada en el talud de aguas arriba.

2.4	Presas de hormigón.

2.4.1	Gravitacional: Resisten las cargas de agua y todo el resto de las solicitaciones solamente por su peso propio. Es necesario verificar estabilidad al deslizamiento y volcamiento, así como de la fundación, considerando las siguientes fuerzas en el caso general:

-	Carga de agua en condiciones de vertimiento de crece de diseño

-	Peso propio del muro

-	Subpresión

-	Presión de sedimentos

-	Presión de hielos

-	Fuerzas sísmicas

-	Reacción de la fundación

2.4.2	En arco: Los conceptos básicos son un poco diferentes, siendo el análisis más complejo, por la geometría y por existir fuerzas sobre los apoyos laterales (estribos), que toman la mayor parte de la carga. Es usual para su cálculo construir modelos generalmente a escala 1:100 y medir allí los esfuerzos y deformaciones.

2.4.3	De contrafuerte: Análisis similar al caso gravitacional, con las adecuaciones propias de la distribución de esfuerzos que corresponda, según el tipo de losas y su unión a los contrafuertes.

2.4.4	De hormigón rodillado: El cuerpo de la presa está constituido de un hormigón especial con baja cantidad de cemento, pero dosificado y colocado con procedimientos que garantizan resistencias adecuadas.  Pueden llevar una "chapa" de hormigón normal, especialmente en su zona vertedora. Son de muy rápida construcción, lo que presenta grandes ventajas.

2.5	Etapas de un proyecto de presa de embalse:

- Recolección de antecedentes básicos

- Reconocimientos preliminares de terreno

- Estudios de alternativas y de factibilidad

- Anteproyecto de las obras

- Proyecto de las obras

- Construcción

- Operación

2.6	Escalas normales de planos para la zonas de las obras:

-	De reconocimiento, entre 1:20.000 y 1:10.000. A veces planchetas 1:25.000 y 1:50.000

-	Estudios preliminares y selección de alternativas, 1:10.000

-	Para estudios del anteproyecto, 1:2.000 a 1:1.000

-	Anteproyecto, 1:500 y en casos complejos 1:100

-	Proyecto, similar anteproyecto, pero con escalas pequeñas para los detalles

2.7	Curvas de embalse.

Son dos gráficos que entregan la superficie inundada o espejo de agua y el volumen, en función del nivel del lago. Normalmente, no se justifican levantamientos taquimétricos, sino que basta con levantamientos aerofotogramétricos, escala 1:10.000.

17

Figura 2.2: Curvas de superficie y volumen embalsado

2.8	Antecedentes de detalle a nivel de anteproyecto.

-	Estadísticas de caudales medios mensuales

-	Estudios de crecidas

-	Estudios de sedimentación y de arrastre sólido

-	Estudios geológicos

-	Perfiles sísmicos resistivimétricos

-	Sondajes

-	Pozos de reconocimiento

-	Zanjas y calicatas

-	Galerías de reconocimiento

-	Estudios de mecánica de suelos en empréstitos, fundaciones y apoyos laterales.

3.	ALGUNOS CRITERIOS DE DISEÑO.

3.1	Tipo de muro.

En general, queda condicionado por factores técnicos de diverso tipo, a saber:

-	Topografía: relación largo coronamiento vs. altura

-	Geología y condiciones de fundación y apoyo

-	Materiales disponibles para la construcción

-	Ubicaciones y tamaño del vertedero

-	Problemas sísmicos

Si al considerar todos estos factores se definen varias alternativas, se toma la decisión  sobre la base de aspectos económicos.

3.2	Altura del muro para presas de tierra y enrocado.

La altura es la magnitud fundamental que determina el muro de la presa. Sobre el nivel máximo normal, definido a partir del volumen muerto más el volumen de regulación, es necesario agregar una revancha compuesta por la suma de los siguientes efectos:

i)	Carga del vertedero: Para un perfil de la cresta con la forma de la lámina vertiente (ver figura 3.1 y 3.2), las expresiones son las siguientes:

Vertedero sin compuertas:	Q = C0 * L * H03/21

Vertedero con compuertas:	Q = 2/3 * 2*g * CL (H13/2 - H23/2)2

en que:

Q :	Caudal de diseño en pie3/seg, H y L en pies

Coeficientes C0 y C en figuras 3.3 y 3.4 respectivamente

ii)	Altura de la ola

Fórmula de Stevenson:	H = 2,5 + 1,5 * F - 4F3

Fórmula de Molitor:		H = 0,17 * V*F + 2,5 - 4F4

Fórmula de Creager:		H = F0,37 * V0,483,415

Bureau of Reclamation:	H = 0,075 * (V - 8,5)6

en que:

H : Altura de la ola en pie

V : Velocidad del viento en millas/hora

F : Fetch en millas

El valor de H así calculado se multiplica por un factor de seguridad, normalmente 1.5, para obtener la revancha por el concepto de oleaje.

iii)	Asentamiento del muro y de la fundación: En general, se acepta un 1% de la altura total como altura de prevención contra asentamientos.

iv)	Otros: En zonas con heladas es necesario agregar una revancha adicional, conforme al correspondiente espesor de hielo que se produzca.

3.3	Taludes.

Criterios del Bureau of Reclamation para el caso de presas de tierra.

| TALUDES RECOMENDADOS PARA LAS PRESAS DE TIERRA HOMOGENEAS SOBRE CIMENTACIONES ESTABLES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caso | Tipo | Propósito | Sujeta a desembalse rápido | Clasificación de los suelos | Talud de aguas |  |
| A | Homogénea u homogénea modificada | Regulación o almacenamiento | No | GW, GP, SW, SP | Permeable, no adecuado |  |
|  |  |  |  | GC, GM, SC, SM | 2½:1 | 2:1 |
|  |  |  |  | CL, ML | 3:1 | 2½:1 |
|  |  |  |  | CH, MH | 3½:1 | 3½:1 |
| B | Homogénea modificada | Almacenamiento | Sí | GW, GP, SW, SP | Permeable, no adecuado |  |
|  |  |  |  | GC, GM, SC, SM | 3:1 | 2:1 |
|  |  |  |  | CL, ML | 3½:1 | 2½:1 |
|  |  |  |  | CH, MH | 4:1 | 2½:1 |

| TALUDES QUE SE RECOMIENDAN PARA LAS PRESAS PEQUEÑAS SE TIERRA DE SECCION COMPUESTA EN CIMENTACIONES ESTABLES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caso | Tipo | Propósito | Sujeta a desembalse rápido | Clasificación del material |  | Talud de aguas |  |
|  |  |  |  | exterior | del núcleo | arriba | abajo |
| A | Compuerta con el núcleo "mínimo" | Cualquiera | No crítico | No es crítico; Relleno de roca, GW, GP, SW (gravoso) o SP (gravoso) | No es crítico, GC, GM, SC, SM, CL, ML, CH o MH. | 2:1 | 2:1 |
| B | Compuerta con el núcleo "máximo" | Regulación o almacenamiento | No |  | GC, GM | 2:1 | 2:1 |
|  |  |  |  |  | SC, SM | 2¼:1 | 2¼:1 |
|  |  |  |  |  | CL, ML | 2½:1 | 2½:1 |
|  |  |  |  |  | CH, MH | 3:1 | 3:1 |
| C | Compuerta con el núcleo "máximo" | Almacenamiento | Sí |  | GC, GM | 2½:1 | 2:1 |
|  |  |  |  |  | SC, SM | 2½:1 | 2¼:1 |
|  |  |  |  |  | CL, ML | 3:1 | 2½:1 |
|  |  |  |  |  | CH, MH | 3½:1 | 3:1 |

Figura 3.5: Variación de tamaños de los núcleos impermeables en los terraplenes compuestos

| TALUDES RECOMENDADOS PARA LOS RELLENOS ESTABILIZADORES PARA PRESAS CONSTRUIDAS SOBRE CIMENTACIONES SATURADAS DE LIMO Y ARCILLA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consistencia | Nº promedio de golpes por pie a una profundidad de la cimentación igual a la altura de la presa | Grupo del suelo | Taludes para las diferentes alturas de la presa (pies) |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| Blanda | Menor de 4 | Pruebas y análisis especiales de suelos requeridos. |  |  |  |  |  |
| Mediana | De 4 a 10 | SM | 4½:1 | 4:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
|  |  | SC | 6:1 | 5:1 | 4:1 | 3:1 | 3:1 |
|  |  | ML | 6:1 | 5:1 | 4:1 | 3:1 | 3:1 |
|  |  | CL | 6½:1 | 5:1 | 4:1 | 3:1 | 3:1 |
|  |  | MH | 7:1 | 5½:1 | 4½:1 | 3½:1 | 3:1 |
|  |  | CH | 13:1 | 10:1 | 7:1 | 4:1 | 3:1 |
| Firme | De 11 a 20 | SM | 4:1 | 3½:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
|  |  | SC | 5½:1 | 4½:1 | 3½:1 | 3:1 | 3:1 |
|  |  | ML | 5½:1 | 4½:1 | 3½:1 | 3:1 | 3:1 |
|  |  | CL | 6:1 | 4½:1 | 3½:1 | 3:1 | 3:1 |
|  |  | MH | 6½:1 | 5:1 | 4:1 | 3:1 | 3:1 |
|  |  | CH | 11:1 | 9:1 | 6:1 | 3:1 | 3:1 |
| Dura | Más de 20 | SM | 3½:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
|  |  | SC | 5:1 | 4:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
|  |  | ML | 5:1 | 4:1 | 3½:1 | 3:1 | 3:1 |
|  |  | CL | 5:1 | 4:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
|  |  | MH | 5½:1 | 4:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
|  |  | CH | 10:1 | 8:1 | 5½:1 | 3:1 | 3:1 |

3.4	Ancho coronamiento.

En general, depende de:

-	Filtraciones a través de la presa

-	Altura de la presa

-	Resistencia al esfuerzo sísmico

-	Posibles requerimientos de vialidad

-	Practicabilidad de construcción

Fórmula del Bureau of Reclamation:W = H5 + 107

(para presas pequeñas)

en que:

H :	Altura máxima en pies y el ancho W también en pies

3.5	Filtraciones.

Para el cálculo de filtraciones es usual utilizar la Ley de Darcy:

Q = k * i * A

8

en que:

Q : Caudal

i = H/L : Gradiente hidráulico

k : Coeficiente de permeabilidad de Darcy

A : Area transversal al escurrimiento

Las fuerzas de filtración quedan expresadas por la siguiente ecuación:

F = γω * h * A = γω * i * L * A

9

por unidad de volumen:	F = i * γω10

Ilustr. 18Figura 3.6: Ejemplo de mediciones de fuerzas de filtración

En la figura 3.6:

h :		Carga de agua sobre el nivel del terreno

Δ11h:	Pérdida de carga entre el lago y el punto de medición del piezómetro

Se define como gradiente hidráulico crítico, al necesario para anular la presión efectiva en la base del suelo:

γb * L * A - γω * iC * L * A = 012 ==>	iC = γbγω13

3.6	Filtros.

Para que un material actúe como filtro de otro, denominado base, es necesario que se verifiquen las siguientes condiciones:

5 < D15 filtroD15 base < 40

14

D15 filtroD85 base < 5

15

D50 filtroD50 base < 25

16

Además, en aquellos casos en que hay tubos colectores de drenaje, debe verificarse

D85 filtroAbertura m xima tubo > 2

17

3.7	Crecida de Diseño y Capacidad del Vertedero.

El Bureau of Reclamation establece básicamente los tres criterios siguientes:

-	Si al fallar la estructura existe el riesgo de ocasionar pérdidas de vidas humanas, entonces la crecida de proyecto es equivalente a la crecida máxima probable.

-	Si al fallar la estructura existe el riesgo que cauce grandes daños materiales y en la operación de la obra, pero no pérdidas de vidas humanas, entonces la crecida puede ser menor pero calculada en condiciones de suelo casi saturado.

-	Si al fallar provocará solamente la pérdida de la estructura con pocos daños adicionales, entonces la crecida puede ser menor a la máxima probable y calculada en condiciones iniciales de suelo seco.

En Chile, es usual para las grandes obras calcular crecidas de diseño con períodos de retorno entre 1.000 y 5.000 años.

Una vez determinada la crecida de diseño afluente al embalse, es necesario determinar finalmente la capacidad del vertedero.

3.8	Longitud del umbral del vertedero.

La determinación es un problema económico:

Q = m*l*h 2g*h

18

19Figura 3.7: Gráfico de análisis longitud umbral vertedero

La longitud mínima está limitada por aspectos hidráulicos-estructurales:

q = Q/L19 < 150 m3/s/m

3.9	Obras de Entrega.

Por lo general, la capacidad de las obras es un dato del problema. Para la ubicación de las obras en relación a los niveles del embalse , se utiliza la siguiente relación entre la carga y la sección.

H = K * Q2A2

20

en que:

A : Sección del conducto de entrega

Q : Caudal de diseño de la obra de entrega

K : Coeficiente que involucra las pérdidas de carga

Si se desea que el embalse pueda entregar el caudal de diseño en condiciones de mínimo volumen embalsado, es necesario elevar el nivel máximo de proyecto en la correspondiente magnitud de carga requerida según se señala en la figura 3.8, en la cual:

20Figura 3.8: Gráfico de cálculo del incremento de nivel

Vm :	Volumen muerto

Vg :	Volumen de regulación

H :	Incremento de nivel

Hc :	Carga requerida para entrega de caudal de diseño con volumen mínimo.

Las obras de entrega quedan por lo general conformadas por los siguientes elementos:

3.9.1	Estructura de toma: Capta los caudales requeridos desde el embalse: Normalmente es de hormigón y tiene forma de torre con uno o más orificios protegidos con rejas, que evitan la entrada de elementos extraños. En algunos casos tienen compuertas que cierran la boca de entrada para permitir inspecciones, sin tener por objeto regular caudales.

3.9.2	Conducto de entrega: Usualmente es una tubería de hormigón o metálica, que trabaja en presión.

3.9.3	Elemento regulador: Tiene por objeto entregar en forma controlada los caudales que se precisan del embalse. Existen de diversos tipos:

-	Compuertas planas

-	Compuertas de sector

-	Válvulas: de mariposa, esféricas, de chorro hueco, de aguja

Las válvulas de chorro hueco y de aguja son muy utilizadas, pues permiten regular bastante bien los caudales ante exigentes cargas hidráulicas.

3.9.4	Disipador de Energía: Es la estructura terminal de las obras de entrega. Su diseño depende del tipo de elemento regulador, y no es siempre necesaria esta obra: muchas veces basta con un aquietador de ondas a la salida de las válvulas.

3.10	Obras de desviación durante la construcción.

La definición de la capacidad de conducción de estas obras es un problema que involucra un compromiso entre el costo y seguridad. Se deben considerar los siguientes aspectos:

-	Duración de la construcción de la presa

-	Costos de los posibles daños si las obras son inundadas

-	Costo del retraso en la construcción y puesta en servicio de la obra

- 	Seguridad de los trabajadores y de los habitantes aguas abajo

Los diferentes criterios utilizados para tomar la decisión son los siguientes:

-	Mediante comparación entre daños y costos

-	Sobre la base de las crecidas históricas, adoptando la mayor observada o amplificándola hasta por 2 en caso que  los registros sean muy cortos

-	Una proporción, generalmente 1/3 a 2/3, del caudal de diseño del vertedero

-	Según pautas o normas: los márgenes normales consideran períodos de retorno desde 20 hasta 100 años para presas no vertedoras.

-	Sobre la base de otras obras similares

Lo usual en Chile, para presas no vertedoras, es calcular estas obras para una crecida con período de retorno 20 años.

Los métodos de desviación más típicos son:

-	A través de ataguías y túneles

-	A través de ataguías y un conducto por el muro de la presa

-	Por medio de canales de desviación a través de la presa, que deben ser cerrados en época de estiajes. En caso que ello no sea factible, este método debe ser combinado con otro

4.	ASPECTOS OPERACIONALES EN EL CASO DE UN EMBALSE DE RIEGO.

4.1	Volumen de regulación y seguridad de riego.

En Chile, salvo algunas excepciones, las principales demandas de regadío se producen a partir del mes de septiembre, para culminar en marzo o abril. Se puede observar que no coincide la temporada de riego con el período normal de lluvias, mayo a agosto, razón por la cual un mayor aprovechamiento de los ríos para fines de regadío requiere de obras de regulación.

La determinación del volumen del embalse normalmente es definida mediante un modelo de simulación operacional interanual, tal como se describe en capítulo aparte, que permite dimensionar el embalse sobre la base de ciertas reglas de operación, para determinada seguridad de riego.

Para embalses de regulación multianual, se puede también efectuar un cálculo sencillo y rápido, en términos anuales y suponiendo que la demanda es la misma todos los años:

21

En la figura, se puede observar que aparentemente no se necesitaría regulación. Sin embargo, en el punto A, por ejemplo, la tangente a la curva de afluentes es menor que la demanda: en ese instante no hay agua suficiente si es que no se acumuló previamente. "V" es el volumen necesario de regulación para poder satisfacer la demanda en cualquier instante, hasta el punto C.

4.2	Otros usos posibles de un embalse de riego.

En países como Chile, cuyos ríos más importantes para el desarrollo de grandes obras de riego presentan regímenes de escurrimiento mixto, pluvio-nival, o bien mantienen una cierta ley de escurrimiento relativamente conocida, es común desarrollar metodologías de pronósticos de escurrimientos para la temporada de riego. Esta característica facilita el estudio y la conveniencia de destinar los embalses de riego en forma adicional para el control de crecidas. La conveniencia es clara en muchos casos, debido a los grandes daños que ocasionan las crecidas aguas abajo de los embalses: la gente se acostumbra a tener un río regulado y termina instalando casas y plantaciones agrícolas en plena caja de río, buscando siempre estar cerca del agua...

Otro uso típico de un embalse de riego, que se ve facilitado por la belleza natural del país, se refiere al esparcimiento o recreación, aceptando en todo caso que este último uso es más compatible con las presas para generación hidroeléctrica.

Por la importancia que presentan estos usos, se incluye a continuación una enumeración de los factores que deben considerarse en cada uno, según los criterios del Bureau of Reclamation.

4.2.1 Control de Crecidas (Avenidas).

"En el estudio y proyecto de las obras y estructuras para el control de avenidas deberán considerarse los siguientes factores:

-	La relación del costo del control a los beneficios obtenidos por la reducción de los daños acumulados, debe ser favorable en comparación con otros procedimientos con los que se obtengan beneficios semejantes, tomando en consideración el interés público.

-	El almacenamiento temporal debe ser suficiente para disminuir la frecuencia de las avenidas menores.

-	Hasta donde sea posible, el método de control deberá ser automático en vez de manual.

-	Cualquier control de avenidas deberá ser efectivo. Una seguridad hipotética aguas abajo es más peligrosa que una ausencia absoluta de control".

4.2.2	Esparcimiento.

"Se deben considerar los siguientes factores  con respecto al fomento de proyectos para esparcimientos:

-	Debe contarse con el volumen conveniente de agua para tomar en cuenta las pérdidas por evaporación y para mantener el agua a un nivel dentro de las limitaciones supuestas como base para el desarrollo de zonas de esparcimiento y residenciales en sus riberas.

-	El agua se debe mantener libre de contaminación dentro de límites prácticos.

-	Si se va a utilizar para baño, debe tener el agua la profundidad adecuada en las cercanías de una playa tendida.

-	Cuando las diversiones acuáticas vayan a ser de naturaleza variada, se debe zonificar la ribera para separar las que se interfieran, como en zonas residenciales, para acampar, para día de campo, baño y navegación deportiva. Comúnmente se hacen las instalaciones necesarias mínimas para el uso y seguridad del público, como caminos de acceso, estacionamientos, rampas o muelles, hornillas y mesas y servicios sanitarios. Otros servicios, como moteles, comercios y diversiones comerciales, generalmente se dan por concesión.

-	La ribera deberá tener una pendiente relativamente grande, siempre que sea posible de manera que un descenso ligero del nivel del agua exponga el mínimo de superficie. Además, la variación de nivel normal que se utilice en la operación no deberá tener superficies extensas de poca pendiente que tengan aspecto desagradable cuando queden cubiertas. También se debe tomar en cuenta el uso probable de los terrenos en los planos que se propongan y en las estimaciones para la adquisición de los derechos de vía del vaso. Son menos costosas servidumbres para las avenidas máximas y avenidas poco frecuentes que la compra directa y permiten el uso privado de las riberas".

?	Velocidades de desembanque de 6 plg o más después de períodos de almacenamiento a niveles elevados en el vaso.

?	Los suelos OL y OH no se recomiendan para las porciones mayores de las presas de tierra homogéneas. Los suelos Pt son inadecuados.

?	Los desembalses "rápidos" son los de 6 plg por día o mayores después de almacenamientos prolongados a altos niveles en el vaso.

?	Los suelos OL y OH no se recomiendan para las porciones mayores de los núcleos de las presas de tierra. Los suelos Pt son inadecuados.

?	En la figura se muestran los tamaños "mínimo y máximo" de los núcleos.

?	El desembanque rápido no afectará el talud de aguas arriba de un terraplén compuesto que tenga una cubierta permeable grande del lado de aguas arriba.

? Pruebas estándar de penetración

? Sistema de Clasificación Unificado de Suelos