Guia para Informe de Terreno 2010

GF4006,  Métodos de Exploración Geofísica

Sísmica

La línea sísmica realizada en la parcela 65 de Linderos, tuvo lugar el día sábado 13 de Noviembre de 2010. Se hicieron tendidos de 24 geófonos siguiendo una línea norte-sur donde también se llevo a cabo SEV.  Esta línea se localizó unos 15 m al este del límite oeste de la parcela. El espaciado entre geófonos fue de 5 m, y para cubrir todo el largo de la parcela, se tuvieron que hacer 2 tendidos traslapados.  Numerando los puntos de la línea donde se instalaron geófonos de sur a norte, el primero de ellos (el de más al sur x = 0) se ubicó aproximadamente  5 m al norte del límite sur de la parcela, y el último (punto 38, el mas al norte) a x = (38 - 1) * 5 = 185 m al norte del punto 1, aproximadamente 15 m al sur del límite norte de la parcela.  Se hicieron disparos (martillazos) en los puntos x = 0 y 185 m, consiguiéndose de este modo un perfil directo (disparo en x=0) y uno reverso (disparo en x=185), a los cuales se le asignaron distancias entre fuente y geófono (offsets) positivos y negativos respectivamente.  La figura que se adjunta es una compilación de trazas correspondientes a estos perfiles graficadas por offsets definidos según lo recién indicado.

El archivo de texto ns_y_sn.xt que se adjunta,  da los tiempos para las primeras llegadas de los perfiles directo y reverso mostrados en la figura adjunta. Utilice esta información y confeccione curvas camino tiempo para los perfiles directo y reverso.  Utilizando el esquema básico de refracción visto en clases (inversión tau-p), analice cada perfil considerando un conjunto adecuado de capas homogéneas sobre un semiespacio, y concluya un modelo unidimensional de velocidad (ondas P) versus profundidad en cada caso.

- ¿Como se comparan entre si ambos modelos?

- ¿Es un análisis unidimensional adecuado en este caso?

- Correlacione y discuta sus resultados con los resultados de los experimentos de SEV y Ohm-Mapper llevados a cabo sobre la misma línea.

Gráfico combinado de perfiles directo y reverso.  Para el perfil directo el punto de disparo fue en el extremo sur (x=0 m) con los geófonos hacia el norte,  y para el reverso fue en el extremo norte (x=185 m) con los geofonos hacia el sur.  El espaciado entre trazas es de 5 m, con  “offsets” definidos como positivos para el perfil directo y negativos para el reverso.