Guía de ejercicios Psicoacústica

1. A qué se debe el hecho de que al escuchar ruidos filtrados con ancho de banda cada vez mayor pero con la misma energía, se perciba un incremento de la sonoridad?

2. Puede variar el timbre de un sonido sin cambiar su tono? De qué forma?

3. De qué forma se relacionan la intensidad objetiva y la intensidad subjetiva de un sonido?

4. Calcule el incremento del nivel de presión sonora para que la sonoridad de un tono de 1 kHz se duplique.

- ¿Cuál es la sonoridad de una onda cuadrada de 300 Hz y 80 dB? Determine la sonoridad para la fundamental y 3 armónicos.

Sugerencia: Los armónicos de una onda cuadrada son de orden impar y sus amplitudes vienen dadas por  4Pmáx/(n p), donde n es el orden del armónico impar considerado.

Ejemplo: Fundamental 	= 4Pmax/ p

Primer armónico	= 4Pmax/3p  , etc

- Explique de qué forma el ruido mostrado puede tener un efecto de enmascaramiento sobre la señal senoidal mostrada en los dos casos que se presentan en los gráficos a y b.

Grafico a

Gráfico b

7. De dos ejemplos prácticos de:

a. umbrales de mínima variación perceptible (MVP)

b. umbrales de mínima diferencia perceptible (MDP).

- Explique qué ocurre en los siguientes casos y grafique la curva resultante de nivel sonoro.

- dos tonos cuyas frecuencias son muy próximas se superponen

- dos tonos cuyas frecuencias se diferencian en al menos un ancho de banda crítico, se superponen

- Explique el siguiente gráfico

10. Determinar si un tono puro de 100 Hz y 70 dB es más o menos sonoro que uno de 700 Hz y 64 dB.

11. Obtener el nivel de sonoridad en fon de un tono de 60 dB y 200 Hz.

12. El espectro promedio de la música de rock típica sube a razón de 18 dB por octava hasta los 80 Hz, y luego baja a razón de 6 dB por octava. a) Si el nivel sonoro máximo dentro de  una discoteca es de 105 dB, determinar la sonoridad total y por bandas de octava entre 31,5 Hz y 8 kHz.

Contornos de Igual de Sonoridad

13. Explique los siguientes gráficos, considerando que los gráficos inferiores representan la superposición de los dos sonidos de los gráficos superiores. Indique cuál es el efecto resultante.

a)                                       b)                                      c)

  - Complete la siguiente tabla con los  correlatos perceptivos de los parámetros físico-acústicos

| Correlato acústico | Unidad acústica | Correlato perceptivo | Unidad perceptiva | Percepción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencia fundamental | Hertz (Hz) |  |  |  |
| Intensidad o amplitud sonora | Unidades de presión decibel (dB) |  |  |  |
| Composición espectral | decibel/Hertz (dB/Hz) |  |  |  |